MÉMOIRE TECHNIQUE D’OFFRE

Pour la mission de « Suivi environnemental des travaux de réparation et entretien du quai maçonné du port de la Gare, Paris 13ème».

MAITRE D’OUVRAGE

| M. SABATTIER HAROPA Port - Paris 2 quai de Grenelle 75 732 Paris CEDEX 15 |  |
| --- | --- |

AMO

| Mme Estelle LAINÉ ESSOR Ingénierie 10 rue de Rome 75008 Paris Mob. : 06.72.13.95.16 Mail. : estelle.laine@essor.group |  |
| --- | --- |

Paris, le 22 juillet 2025

Sommaire

1	PRESENTATION D’ESSOR TRANSITIONS	3

2	Comprehension du contexte et des enjeux de la mission	4

3	Notre proposition d’accompagnement	8

3.1	Durée du chantier et informations à communiquer en amont du chantier :	8

3.2	Description de la mission	8

3.2.1	Suivi environnemental des travaux	8

3.2.2	Prévention et gestion des déchets de chantier	14

4	Présentation de l’équipe PRESSENTIE POUR LE projet	16

4.1	Présentation synthétique de l’équipe pressentie	16

4.2	CV des intervenants	16

5	Références de projets similaires	17

6	Modèles de documents	17

7	Planning prévisionnel de la mission	17

8	PROPOSITION FINANCIERE	18

8.1	Honoraires de la mission	18

9	Annexes	19

9.1	Annexe 1 - CV	19

9.2	Annexe 2 – Références	20

9.3	Annexe 3 – Modèles de documents	21

9.4	Annexe 4 – Conditions générales de vente	22

# PRESENTATION D’ESSOR TRANSITIONS

Le groupe ESSOR a souhaité en 2022 créer un pôle dédié à la transition environnementale et énergétique. Ce pôle a été renforcé en région parisienne en 2023 par l’intégration de S’PACE Environnement.

Notre objectif : Construire « Durable » les lieux de Demain, les faire vivre vertueusement et en maintenir la performance.

Notre pôle est organisé autour de quatre piliers :

Transitions et Territoires : assister le maître d’ouvrage à intégrer son projet au territoire.

Biodiversité et environnement : faune/flore, zones humides, loi sur l’eau, études d’impacts

Aménagement urbain : écoquartiers, solutions intégrées, étude de faisabilité énergétiques, études hydrauliques,

Industrie et Process : ICPE, audits réglementaires de site, gestion des risques, bilan carbone

Accompagnement et certifications durables : conception passive, STD, ACV, RE2020, BREEAM, HQE, BDF, BDM.

Transitions et Energie : assister le maître d’ouvrage à réduire sa consommation énergétique.

Transition énergétique : décret tertiaire, audit énergétique, études de faisabilité énergétique et thermique

Energies renouvelables : étude de faisabilité EnR, Photovoltaïque, Cogénération, Géothermie

Transitions et Construction : assister maître d’ouvrage et maîtres d’œuvre dans la conception et la construction de projets durables et innovants

Economie circulaire : diagnostic PMD, rédaction de CCTP déconstruction, recherche de filière de valorisation-réutilisation, suivi des chantiers de déconstruction

AMO/AMOe : accompagnement à la recherche de solutions vertueuses

Solutions innovantes : conception passive, conception biosourcée et géosourcée, études technico-économico-environnementales, rédaction de CCTP.

Transitions et Performances : maintenir la performance des bâtiments et process dans le temps

AMO Exploitation :  mise en place du suivi des consommation, pilotage, analyses et propositions des mesures et d’actions de réductions

Accompagnement dans des démarches de performances durables : ISO 50001 / ISO 14001 / Label ISR

Commissionnement : depuis la conception jusqu’à l’exploitation, accompagnement du maître d’ouvrage

Formation des équipes

# Comprehension du contexte et des enjeux de la mission

HAROPA – Port est le premier port fluvial de France et le deuxième en Europe. Il se situe au cœur de l’hinterland des grands ports maritimes du Havre et de Rouen mais réalise également plus de 50% de son trafic entre ports franciliens. Le réseau francilien comprend 10 plateformes multimodales, dont les 3 principales sont : Gennevilliers, Bonneuil-sur-Marne et Limay, pour un total de 70 ports publics complétés par des ports privés également soutenus par HAROPA – Port.

Le réseau est organisé en 4 agences : Gennevilliers, Paris Seine, Seine-aval et Seine-amont.

Localisation des principales agences d’HAROPA – Ports de Paris

Le Grenelle de l’Environnement a fixé une augmentation de 25 % des modes de transports alternatifs au trafic routier. HAROPA- Port a ainsi la volonté de développer son trafic fluvial tout en évitant les pollutions et les nuisances et en préservant les milieux naturels. HAROPA – Port entretient et développe ses infrastructures portuaires, ce qui donne lieu à de nombreux chantiers. Dans le cadre de son Système de Management Environnemental (SME) et de sa démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE), HAROPA – Ports souhaite donc améliorer ses performances environnementales lors des travaux qui sont menés pour son compte.

C’est dans ce contexte que s’inscrit travaux de réparation et entretien du quai maçonné du port de la Gare Paris 13ème, objet de la présente offre.

ESSOR Transitions propose ses compétences pour accompagner HAROPA – Ports dans cette mission technique et environnementale.

Essor Transitions réalisera sa mission en prenant en compte les enjeux identifiés par HAROPA PORT :

La préservation de la qualité de l’eau (limitation de la mise en suspension de matière, suivi de la qualité de l’eau de la Seine aux abords de l’emprise chantier, etc.) ;

La réduction et le traitement adapté des déchets ;

La réduction des émissions de bruits et de poussières ;

La préservation de la faune et de la flore ;

La prise en compte du risque de crue.

La présente proposition concerne une mission d’AMO Environnement pour les travaux de réparation du quai maçonné sur le port de la Gare, à Paris 13.

Le port de la Gare est situé dans le 13ème arrondissement, et s’étend en rive gauche de la Seine sur environ 735 m depuis le pont de Tolbiac à l’amont jusqu’au pont de Bercy à l’aval.

Le Port de la Gare est un port de loisirs (zone d’escale pour les bateaux de transport à voyageurs et de promenade piétonne important dans le 13ème arrondissement de Paris). Ce site est principalement utilisé à des activités touristiques.

Le port de la Gare se subdivise de l’aval vers l’amont en deux zones, qui seront toutes deux concernées par des travaux.

Zone 1 (PM 0 à PM 70) : Perré incliné maçonné fondé sur palplanches

Zone 2 (PM 70 à PM 735) : Quai droit maçonné

Les travaux de réparation concerneront l’ensemble du linéaire du Port de la Gare et seront les suivants :

Zone 1 : reprise portion perré effondré, entretien parement, évacuation des déchets.

Zone 2 : comblement des cavités, remplacement d’une partie des pierres de couronnement, reprise déchaussements, déjointoiements et fissures du parement, reprise des exutoires, remplacement des équipements abîmés, évacuation des déchets.

Le coût prévisionnel des travaux est estimé ) environ 740 k€ HT.

Délais prévisionnels :

Le délai prévisionnel du chantier est estimé à 2 mois de préparation et 4 mois de travaux, pour un délais total maximal de 6 mois.

Identification des enjeux du projet :

Les enjeux identifiés par Essor Transitions pour le projet sont les suivants :

Frayère : Le site est fortement anthropisé et homogène, présentant une faible capacité d’accueil pour la faune piscicole et des milieux largement remaniés. Les différents rapports réalisés en juillet et août 2023 font état de peu d’enjeux pour les zones du port de la Gare :

    - Enjeu faible pour les herbiers hydrophytes,

    - Enjeu nul pour les autres zones.

    - Seule la zone d’herbier localisée en amont du pont de Bercy présente un intérêt pour la reproduction des espèces phytophiles.

Porter à connaissance : Un porter à connaissance a été élaboré pour ce projet. Les éléments qui y sont décrits devront être pris en compte et suivis tout au long du chantier.

Optimiser la gestion du chantier afin d’en limiter les nuisances chroniques ;

Prévenir et limiter l’impact accidentel du chantier (gestion des produits dangereux, rétentions, …) ;

Assurer de bonnes conditions de travail (poussière, boue) ;

Gérant efficacement les déchets par leur diminution à la source, leur tri et leur valorisation ;

Limiter la mise en suspension de matière par les travaux ;

Suivre la qualité de l’eau de la Seine aux abords du chantier ;

Mise en place d’un chantier à faibles nuisances (gestion des pollutions, des nuisances, suivi des déchets, etc.) avec information régulière d’HAROPA Port (notamment pour les incidents ou pollutions rencontrés lors du chantier, moyens correctifs mis en place, etc.) ;

Préservation de l’intérêt écologique du site et limitation de l’impact du chantier sur la faune et la flore. Respecter notamment les périodes propices aux frais en évitant tout travaux en lit mineur pendant celles-ci ;

Choix des produits pour les travaux (impact sur l’environnement et la Seine, huile moteur biodégradable, résine, mortier, etc.).

Suivi de la mise en place d’une compensation en cours de validation avec la DRIEAT.

Respecter les périodes propices aux frais en évitant tout travaux en lit mineur pendant celles-ci.

Informer HAROPA Port - Paris de tout incident de pollution rencontrée et des moyens correctifs mis en place.

Les enjeux au niveau de l’AMO Environnement seront :

  - Sécuriser la qualité et la conformité technique des propositions et livrables de l’entreprise en apportant un avis expert ou une contre-expertise indépendante.

  - Maîtriser les risques techniques, réglementaires et environnementaux pour garantir la bonne exécution du projet dans le respect des délais et budgets.

  - Accompagner la coordination entre MOA, AMO, MOE et entreprises afin d’optimiser les arbitrages et fluidifier le pilotage des différentes phases.

  - Capitaliser sur le retour d’expérience pour renforcer la pertinence des choix et anticiper d’éventuelles difficultés.

  - L’objectif est de garantir à la maîtrise d’ouvrage un appui fiable et réactif tout au long du projet pour assurer l’atteinte des objectifs fixés.

- Le suivi proposé par Essor Transition vis-à-vis des enjeux identifié est décrit dans le paragraphe suivant.

# Notre proposition d’accompagnement

La présente mission se déroule en phase d’exécution des travaux (de la notification du marché des travaux jusqu’à 2 mois après la réception des travaux).

## Durée du chantier et informations à communiquer en amont du chantier :

La durée prévisionnelle de chantier est estimée entre le 01/09/2025 au 02/03/2026. Le délai global d’exécution du marché est fixé au maximum de 6 mois dont deux mois de préparation (donc 4 mois de chantier).

Afin de permettre la bonne réalisation de sa mission, les éléments suivants seront à transmettre à Essor Transitions par l’équipe projet :

Le porter à connaissance et l’arrêté d’autorisation préfectoral de la DRIEAT (voir annexe du CCTP) ;

Le Rapport faune flores avec recommandations sur les frayère, le cas échéant (voir annexe du CCTP) ;

Pièces du marché (DCE) ;

Les documents de l’entreprise choisie, notamment le mémoire technique rédigé par cette dernière ou tout autre document relatif à la préservation de l’environnement ou la gestion des déchets.

## Description de la mission

La mission se décomposera en deux volets :

Le suivi environnemental pendant l’ensemble des travaux ;

La prévention et la gestion des déchets de chantier.

La proposition d’accompagnement d’ESSOR Transitions pour ces différents volets est détaillée dans les paragraphes suivants.

### Suivi environnemental des travaux

Réunion de lancement de chantier :

Un chantier à faible impact environnemental doit être organisé le plus en amont possible.

Le chef de projet participera à la réunion de lancement des travaux afin de sensibiliser l’ensemble des intervenants à la démarche environnementale prévue.

Cette intervention permettra de :

Sensibiliser le cas échéant la maîtrise d’œuvre d’exécution, les entreprises et le coordonnateur SPS à la démarche de chantier à faible impact environnemental ;

Passer en revue les consignes à fournir au personnel sur le chantier en particulier pour la gestion et le tri des déchets ;

S’assurer qu’un responsable Environnement au sein des entreprises soit désigné afin de réaliser le suivi régulier, de former le personnel du chantier et de tenir à jour le tableau de bord du chantier ;

Vérifier les méthodes d’exécution et le plan des installations de chantier, en particulier en matière de gestion des déchets de chantier, des accès, du phasage, etc. ;

Passer en revue les éléments d’attention et de suivi, mentionné dans le porter à connaissance, dans le diagnostic frayères, ou tout autres documents environnementaux.

Le but de cette intervention est de rappeler aux entreprises et aux différents interlocuteurs du projet les enjeux environnementaux de l’opération, la démarche environnementale du projet, ses spécificités ainsi que les principales exigences environnementales du projet. Sur ce projet, les éléments suivants seront abordés à minima :

Les thèmes de la préservation de la qualité de l’eau (Matières En Suspension (MES) et turbidité) ;

La réduction et la gestion des déchets ;

Les nuisances et pollutions visuelles, poussière, de l’eau et du sol ;

La préservation de la faune et de la flore ;

L’approvisionnement durable des matériaux ;

La prise en compte du risque de crue.

Note : Un exemple de documents présentés lors de cette réunion sont disponibles page 3 du document « ESSOR_Modèles de documents », joint à ce mémoire technique. Ce document est également présent en Annexe 3.

Plan de contrôles et check-list :

Un plan de contrôle axé sur les aspects environnementaux sera effectué par Essor Transitons afin de présenter les différents types de contrôles, leur fréquence de réalisation, leurs objectifs, etc. Ces contrôles permettent de vérifier, tout au long du chantier, le respect des objectifs environnementaux.

Une check-list aidera nos ingénieurs à effectuer le suivi des travaux avec efficacité. Cette checklist intégrera toutes les thématiques traitées par la mission.

Il sera demandé aux entreprises titulaires du marché de travaux de réaliser avant l’exécution des travaux un Schéma d’Organisation de la gestion et de l’Élimination des Déchets (SOGED) et un Plan Assurance Environnement (PAE) contextualisés et adaptés au marché. Ces éléments seront validés avant le début des travaux, par nos soins.

Note : Des exemples de plans de contrôle / check list sont disponibles pages 4 du document « ESSOR_Modèles de documents », joint à ce mémoire technique. Ce document est également présent en Annexe 3.

Réalisation des contrôles :

Les contrôles seront conduits tous les quinze jours par le chef de projet et/ ou l’ingénieur projet et un compte-rendu de visite sera établi après chaque visite. Le projet étant situé en milieu sensible, il est important de vérifier le bon déroulement du chantier sur cette fréquence afin de prévenir les risques de pollution et de nuisances du site qui pourraient impacter le voisinage et l’environnement.

A l’issue de ces visites, des rapports de visite réalisés sous forme de comptes-rendus seront transmis au chef de projet, aux entreprises, au maître d’œuvre et à la maîtrise d’ouvrage. Ces documents permettront de contrôler les éléments mis en place sur le chantier et les résultats en découlant.

En cas d’observation de non-conformité ou de point de vigilance, une proposition d’actions correctives et/ou répressive sera prévue dans chaque compte rendu.

Ces contrôles permettront :

Le contrôle de la bonne mise en place et exécution des réponses apportées en phase conception aux exigences environnementales et la vérification des méthodologies de chantier correspondantes ;

L’analyse des éventuelles modifications à apporter au projet en cours de réalisation ;

Le suivi de la réponse aux objectifs environnementaux et le respect de la charte chantier faibles nuisances ;

Le suivi des dispositions annoncées par les entreprises dans leur offre ;

Le suivi de la gestion des déchets de chantier et des consommations d’énergie ;

Le suivi des mesures mises en place pour répondre aux engagements du porter à connaissance ;

Le respect de l’ensemble des contraintes environnementales validé par les service de l’état grâce au porter à connaissance.

- Note : Des exemples de rapports réguliers / CR sont disponibles page 6 du document « ESSOR_Modèles de documents », joint à ce mémoire technique. Ce document est également présent en Annexe 3.

Mission de visas :

ESSOR Transitions réalisera une mission de contrôle et d’avis sur les documents d’exécution réalisés par les entreprises. Ce contrôle se focalisera sur la partie environnementale du chantier et le respect des objectifs environnementaux visés par le projet.

Note : Des exemples de documents sont disponibles page 9 du document « ESSOR_Modèles de documents », joint à ce mémoire technique. Ce document est également présent en Annexe 3.

Tableau de bord :

Un tableau de bord permettra de réaliser des sujets environnementaux liés au chantier. ESSOR Transitons intégrera à ce document des données de suivi. Ces éléments permettront de communiquer sur les performances environnementales du chantier.

Note : Des exemples de documents sont disponibles page 8 du document « ESSOR_Modèles de documents », joint à ce mémoire technique. Ce document est également présent en Annexe 3.

Rapport final :

En fin de chantier, ESSOR Transitions réalisera un bilan de fin de chantier (ou rapport final) permettant de faire un bilan global du chantier, de vérifier que les objectifs ont été atteints et de fournir un retour d’expérience pour les futurs marchés.

Le rapport final sera communiqué au plus tard 2 mois après la fin des travaux.

Note : Des exemples de documents sont disponibles page 10 du document « ESSOR_Modèles de documents », joint à ce mémoire technique. Ce document est également présent en Annexe 3.

Spécificité du projet :

Le projet devra respecter les engagements d’HAROPA PORT vis- à vis de la DRIEAT et préservation du milieu.

Pour se faire, des actions devront être mises en place par l’entreprise pour répondre à ces exigences. ESSOR Transitions communiquera auprès de l’entreprises les actions à mettre en place, et la fréquence de réalisation, et s’assura de la bonne réalisation de ces actions.

Des exemples d’actions, de fréquence de réalisation et le suivi des actions sont mentionnés ci-dessous. A noter que ces actions seront adaptées, suivies tout au long du projet et lors des visites de chantier, dans le cadre du suivi du chantier à faibles nuisances.

Limiter la mise en suspension de matière par les travaux (mise en place de barrage anti-MES, vérification

Action : mise en place d’un barrage anti MES ;

Fréquence : pendant toute la durée du chantier et particulièrement pendant les phases émissives ;

Suivi des actions : vérification des procédures de travaux et de la fiche technique du filet, vérification lors du passage d’ESSOR Transitons sur site (vérification visuelle de l’état, de la mise en place, etc.).

Suivre la qualité de l’eau de la Seine aux abords du chantier :

Action : réalisation d’un suivi de la qualité de l’eau (pH, T°, turbidité) ;

Fréquence : à minima 3 fois (début, milieu et fin de chantier). Le nombre de mesures sera à adapter au nombre de phases critiques du projet (à déterminer en amont du chantier et après échange avec l’entreprise) ;

Suivi des actions : demande d’une procédure d’exécution des suivis de la qualité de l’eau à l’entreprise en amont des travaux (avec seuil d’alerte et seuil d’arrêt, suivi des résultats des mesures, demande d’actions correctives le cas échéant.

Traiter les eaux issues des travaux, en adéquation avec le milieu récepteur :

Action : mise en place d’un traitement des eaux (filtration et décantation, analyse avant rejet) ;

Fréquence : pendant toute la durée du chantier, particulièrement pendant la phase de mise à sec des berges ;

Suivi des actions : demande d’une procédure d’exécution à l’entreprise en amont des travaux, suivi des résultats des mesures, demande d’actions correctives le cas échéant.

Respecter les périodes propices aux frais en évitant tout travaux en lit mineur pendant celle-ci ;

Mise en place d’un chantier à faibles nuisances (gestion des pollutions, des nuisances, suivi des déchets, etc.) ;

Préservation de l’intérêt écologique du site et limitation de l’impact du chantier sur la faune et la flore ;

Choix des produits pour les travaux (impact sur l’environnement et la Seine, huile moteur biodégradable, résine, mortier, etc. Ces éléments seront vérifiés par ESSOR Transitions, par VISA).

Synthèse des livrables (documents et réunions) pour la phase « suivi environnemental des travaux » :

Réunion de sensibilisation lors du lancement des travaux ;

Plan de contrôle avec une check-list ;

Contrôles suivis de rapports réguliers / compte rendus (2 fois par mois) ;

VISAS sur les documents entreprise (PAE, SOGED, procédures d’exécution) ;

Tableau de bord de restitution ;

Bilan de chantier / rapport final.

| SYNTHESE DES MISSIONS | INTERVENANT(S) | NOMBRE DE JOURS DEDIES |
| --- | --- | --- |
| Réunion de sensibilisation | Chef de projet Ingénieur d’affaire | 1 jour |
| Plan de contrôle avec une check-list | Chef de projet Ingénieur d’affaire | 1 jour |
| Réalisation des contrôles suivis de compte rendus | Chef de projet Ingénieur d’affaire | 8 jours * |
| VISAS sur les documents entreprise (PAE, SOGED, procédures d’exécution) | Chef de projet Ingénieur d’affaire | 1,5 jour |
| Tableau de bord de restitution (établissement + maj) | Cheffe de projet Ingénieur d’affaire | 1,2 jour |
| Bilan final | Cheffe de projet Ingénieur d’affaire | 2,2 jours |

* Ce chiffrage comprend 2 visites de site par mois (déplacements + réunion + visite), avec rédaction des comptes rendus associés, pour un chantier d’une durée estimée à 4 mois.

### Prévention et gestion des déchets de chantier

Le travail d’ESSOR Transitions lors de cette mission permettra de fournir une expertise ou une contre-expertise sur un élément concernant l’aspect gestion de déchets. Nos avis seront argumentés et des réunions pourront être prévues.

Note : Des exemples de documents sont disponibles page 12 du document « ESSOR_Modèles de documents », joint à ce mémoire technique. Ce document est également présent en Annexe 3.

En phase préparation de travaux :

ESSOR Transitions participera à la préparation de chantier afin d’optimiser la gestion des déchets sur site en collaboration avec le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, le coordonnateur SPS et l’entreprise responsable de la gestion des déchets.

Synthèse des livrables (documents et réunions) :

| SYNTHESE DES MISSIONS | INTERVENANT(S) | NOMBRE DE JOURS DEDIES |
| --- | --- | --- |
| Participation à la mise en place de l’organisation des déchets | Chef de projet Ingénieur d’affaire | 1,25 jours |

En phase travaux :

Notre avis portera également sur le contrôle prévu par la maîtrise d’œuvre pour la gestion des déchets. ESSOR Transitions vérifiera que ce contrôle concerne la gestion des équipements ainsi que le suivi des bordereaux de suivi des déchets (BSD) de chantier.

Seront regardés les sujets de gestion et suivi des déchets (dangereux et non dangereux), de la mise en place de Track déchets, du remplissage du Registre National des Terres et des Sédiments excavés le cas échéants (RNDTS), le suivi des prestataire déchets et des Bordereaux de suivi, et du taux de valorisation atteint, etc.

Synthèse des livrables (documents et réunions) :

| SYNTHESE DES MISSIONS | INTERVENANT(S) | NOMBRE DE JOURS DEDIES |
| --- | --- | --- |
| Avis sur le contrôle prévu par la maîtrise d’œuvre concernant la gestion des déchets | Chef de projet Ingénieur d’affaire | 1 jour |

Après la phase travaux :

Essor intégrera au bilan de chantier une section spécifique dédiée à la thématique « Déchets ». cette section pourra faire l’objet d’un document spécifique, selon les souhaits de la MOA.

Cette section comprendra :

Les quantités et qualités des déchets générés,

Les filières de traitement et de valorisation utilisées,

Les coûts de gestion des déchets,

Les résultats concernant l’utilisation de matériaux recyclés, afin de vérifier l’atteinte des objectifs fixés.

En cas de non-respect de ces objectifs, les causes potentielles devront être analysées pour déterminer s’il s’agit :

d’un défaut d’exploitation,

d’un défaut de conception,

ou d’un défaut de réalisation.

Ces analyses permettront d’alimenter un retour d’expérience et de mettre en place des actions correctives pour les futurs chantiers.

Synthèse des livrables (documents et réunions) :

| SYNTHESE DES MISSIONS | INTERVENANT(S) | NOMBRE DE JOURS DEDIES |
| --- | --- | --- |
| Bilan de chantier spécifique déchet | Chef de projet Ingénieur d’affaire | 1 jour |

# Présentation de l’équipe PRESSENTIE POUR LE projet

## Présentation synthétique de l’équipe pressentie

| Pierre BOURRELLIS | Chef de projet Son profil Pierre BOURRELLIS est chargé de projets chez S’PACE Environnement. Son expérience de suivi de chantier sur des opérations diverses (pôle communal, bureaux, ateliers de réparation de bus de la RATP, Gare de Mantes-la-Jolie, Internat de Chevilly-Larue) lui permet de vous proposer une vision pragmatique et opérationnelle des missions de préparation et suivi de chantier sur votre projet. Son rôle dans la mission Pierre BOURRELLIS, ingénieur de l’Université de Technologie de Compiègne, sera présent en appui si la charge de travail nécessite de mobiliser un deuxième Expert. |
| --- | --- |
| Pascale EL HAJJ | Ingénieure d’affaire Son profil Pascale EL HAJJ est chargée de projet chez ESSOR Transitions. Son expérience de programmation et d’AMO sur diverses opérations et son expérience de suivi de plusieurs projets de HAROPA-Port (Extension Ouest pour le port de Gennevilliers, Butte REP pour le port de Gennevilliers, Port Seine métropole, etc.) lui permet de vous proposer une vision pragmatique et opérationnelle de la mission d’AMO sur votre projet. Son rôle dans la mission Pascale EL HAJJ sera présente pour le suivi du projet et les visites de chantier. |

## CV des intervenants

Veuillez vous référer au document « ESSOR_CV intervenants », présent en Annexe 1 de ce mémoire technique.

# Références de projets similaires

S’PACE Environnement, ayant intégré ESSOR transitions en octobre 2023, est un partenaire de longue date d’HAROPA-Port. Nous avons donc réalisé de nombreuses missions de suivi environnemental pour HAROPA Port, sur des projets de contexte, de typologies et d’enjeux variés. S’PACE Environnement a également été attributaire de l’accord cadre HAROPA Port concernant le suivi des missions environnementales, de 2018 à 2022.

Vous retrouverez la sélection de 5 références dans le document « ESSOR_Références », en Annexe 2 du présent mémoire technique.

# Modèles de documents

Veuillez-vous référer au document « ESSOR_Modèles de documents », présent en annexe 3.

# Planning prévisionnel de la mission

Nous proposons de réaliser cette mission dans le calendrier suivant :

| Suivi environnemental | 09/25 | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 : préparation du chantier |  |  |  |  |  |
| Phase 2 : suivi environnemental de chantier + déchets |  |  |  |  |  |

# PROPOSITION FINANCIERE

## Honoraires de la mission

| PROJET | TOTAL €HT |
| --- | --- |
| 1- Réunion et visite | 6 300 € |
| 1-01 Réunion de lancement des travaux et sensibilisation | 700 € |
| 1-02 Réalisation de contrôles suivis de la rédaction de rapports (chiffrage réalisé sur la base de deux visites par mois, pour un chantier dont la durée est estimée à 4 mois). | 5 600 € |
| 2- Réunion et visite | 4 900 € |
| 2-01 Plan de contrôles (avec contrôles inopinés) et check-list des contrôles | 725 € |
| 2-02 Réalisation et/ou pilotage des contrôles, établissement des procès-verbaux | 700 € |
| 2-03 Visas sur les documents entreprise (SOGED, PAE, etc.) | 1 075 € |
| 2-04 Tableau de bord de restitution (établissement + mise à jour) | 850 € |
| 2-05 Rapport final | 1 550 € |
| 3- Gestion des déchets de chantier | 2 320 € |
| 3-01 Participation à la mise en place de l’organisation des déchets (y compris visite de chantier spécifique au contrôle de la mise en œuvre de l'organisation de la collecte des déchets) | 900 |
| 3-02 Avis sur le contrôle prévu par la maîtrise d’œuvre concernant la gestion des déchets | 710 |
| 3-03 Bilan de chantier spécifique déchet | 710 |
| TOTAL €HT | 13 520 € |
| TVA (20,00%) | 2 704 € |
| TOTAL €TTC | 16 224€ |

Validité des prix : 2 mois.

# Annexes

## Annexe 1 - CV

Voir pages suivantes

## Annexe 2 – Références

Voir pages suivantes

## Annexe 3 – Modèles de documents

Voir pages suivantes

## Annexe 4 – Conditions générales de vente

Voir pages suivantes