MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

HAROPA PORT DE PARIS

2 Quai de Grenelle

75 732 Paris Cedex 15

TRAVAUX DE RÉPARATION DU QUAI MAÇONNÉ SUR LE PORT DE LA GARE 
À paris 13ème

GRAND PORT FLUVIO MARITIME DE L’AXE SEINE

Cahier des Clauses Techniques et Particulières

C.C.T.P.

SOMMAIRE

Table des matières

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION DE L'OUVRAGE	7

ARTICLE 1.1. PREAMBULE	7

ARTICLE 1.2. OBJET DU MARCHE	7

ARTICLE 1.3. DONNEES GENERALES	7

1.3.1. Planimétrie et altimétrie	7

1.3.2. Réseaux de concessionnaires	7

1.3.3. Données géotechniques	8

1.3.4. Données hydrauliques	8

1.3.5. Contexte climatique et environnemental	8

1.3.6. Classes d'exécution et de tolérance au sens de la norme NF EN 13670/CN	8

1.3.7. Durées de vie, de service et d’utilisation de projet	8

1.3.8. Aspect Architectural	8

ARTICLE 1.4. DONNEES CONCERNANT LES OUVRAGES EXISTANTS OU A REALISER	8

1.4.1. Système de nivellement	8

1.4.2. Régime Hydraulique	9

1.4.3. Description sommaire de l’ouvrage	9

1.4.4. Description des désordres	12

ARTICLE 1.5. CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER	12

ARTICLE 1.6. CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES PAR LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL	13

1.6.1. Mesures préventives pour la protection des milieux aquatiques	13

1.6.2. Déploiement d’un filet anti-MES	14

1.6.3. Déploiement d’un suivi environnemental	14

1.6.4. Mesures curatives en cas de pollution accidentelles	14

ARTICLE 1.7. OBLIGATION QUANT AUX ENGINS FLOTTANTS	14

CHAPITRE 2.PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER	15

ARTICLE 2.1. STIPULATIONS PRELIMINAIRES	15

ARTICLE 2.2. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE	15

2.2.1. Dispositions générales	15

2.2.2. Liste des documents à fournir	15

ARTICLE 2.3. PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX	15

ARTICLE 2.4. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE	16

ARTICLE 2.5. MANAGEMENT DE LA QUALITE DES PARTIES EN BETON	16

ARTICLE 2.6. PLAN D’ASSURANCE QUALITE - GENERALITES	16

2.6.1. Composition générale du Plan d’Assurance Qualité	16

2.6.2. Points d'arrêts et points critiques	17

ARTICLE 2.7. CHOIX DES MATERIAUX POUR L'ESTHETIQUE DE L'OUVRAGE	17

ARTICLE 2.8. DOCUMENT D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER	17

ARTICLE 2.9. PROCEDURES D'EXECUTION	17

2.9.1. Liste des procédures d'exécution	17

2.9.2. Assurance de la qualité pour les implantations	18

2.9.3. Prise en compte des constructions avoisinantes dans le PAQ	18

2.9.4. Assurance de la qualité pour le ragréage	18

2.9.5. Assurance de la qualité pour les produits de ragréage	18

2.9.6. Assurance de la qualité pour les protections générales de surface en béton	18

2.9.7. Assurance de la qualité pour les traitements de surface en béton à finalité esthétique	18

2.9.8. Assurance de la qualité pour les produits de protection générale de surface en béton	19

2.9.9. Assurance de la qualité pour les produits de traitement de surface en béton à finalité esthétique	19

2.9.10. Assurance de la qualité pour les traitements de fissures en béton	19

2.9.11. Assurance de la qualité pour les produits de pontage de fissures	19

2.9.12. Assurance de la qualité pour les produits de calfeutrement de fissures	19

2.9.13. Assurance de la qualité pour les produits d’injection de fissures	20

2.9.14. Maitrise de la conformité pour les bétons	20

2.9.15. Maîtrise de la conformité pour les armatures de béton armé	22

2.9.16. Assurance de la qualité pour les reconstitutions locales de maçonnerie	22

2.9.17. Assurance de la qualité pour le rejointoiement de maçonnerie	22

2.9.18. Assurance de la qualité du mortier utilisé pour les reconstitutions locales	22

2.9.19. Assurance de la qualité du mortier utilisé pour les rejointoiements	22

2.9.20. Assurance de la qualité pour les injections de maçonnerie	22

2.9.21. Assurance de la qualité pour les coulis d’injection de maçonnerie	23

2.9.22. Assurance de la qualité relative à la protection contre la corrosion	23

2.9.23. Assurance de la qualité pour les équipements divers	23

ARTICLE 2.10. SCHEMA D’ORGANISATION ET DE SUIVI DE L’ELIMINATION DES DECHETS (SOSED)	23

ARTICLE 2.11. PLAN DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT (PRE)	24

ARTICLE 2.12. DOCUMENTS DE SUIVI D’EXECUTION	24

ARTICLE 2.13. PROGRAMME DES ETUDES D’EXECUTION	24

ARTICLE 2.14. ETUDES D’EXECUTION - GENERALITES	24

ARTICLE 2.15. BASES DES ETUDES D'EXECUTION	24

ARTICLE 2.16. TEXTES REGLEMENTAIRES ET REGLEMENTS DE CALCUL	25

ARTICLE 2.17. ACTIONS, SOLLICITATIONS ET COMBINAISONS D'ACTIONS	25

ARTICLE 2.18. PLANS D'EXECUTION ET NOTES TECHNIQUES	25

ARTICLE 2.19. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	26

CHAPITRE 3.PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX	27

ARTICLE 3.1.GENERALITES	27

3.1.1. Généralités	27

3.1.2. Conformité aux normes, marques et avis techniques français	27

ARTICLE 3.2. ARMATURE DE BETON ARME	28

3.2.1. Aciers	28

3.2.2. Armatures	28

3.2.3. Dispositifs de raboutage ou d’ancrage	29

3.2.4. Accessoires	29

ARTICLE 3.3. BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES	29

3.3.1. Généralités sur la définition des bétons	29

3.3.2. Définitions des bétons	30

3.3.3. Constituants des bétons et mortiers	30

3.3.4. Étude des bétons	32

3.3.5. Épreuves de convenance	32

3.3.6. Fabrication, transport et manutentions des bétons	33

ARTICLE 3.4. TRAITEMENTS DE SURFACE	34

ARTICLE 3.5. PROTECTION ANTICORROSION DES PARTIES METALLIQUES – SPECIFICATIONS COMMUNES	34

3.5.1. Généralités	34

3.5.2. Acceptation des lots de peinture	34

3.5.3. Garanties	35

3.5.4. Autres exigences	35

ARTICLE 3.6. PRODUITS POUR LES RAGREAGES	35

3.6.1. Critères d’appréciation de la qualité du produit proposé	35

3.6.2. Approvisionnement et conditionnement	35

3.6.3. Contrôle extérieur	36

3.6.4. Aciers pour béton armé – Produits de scellement des aciers	36

3.6.5. Produits anti-corrosion des armatures	37

ARTICLE 3.7. PRODUITS DE TRAITEMENT DE FISSURES DU BETON	38

3.7.1. Critères d’appréciation de la qualité des produits ou systèmes de produits proposés	38

3.7.2. Approvisionnement et conditionnement	39

3.7.3. Contrôle extérieur	40

ARTICLE 3.8. MORTIERS ET BETON HYDRAULIQUE POUR LE REJOINTOIEMENT	40

3.8.1. Définition des mortiers et bétons	40

3.8.2. Constituants des mortiers et bétons	40

3.8.3. Contrôle extérieur	42

ARTICLE 3.9. COULIS D’INJECTION	42

3.9.1. Coulis pour injection de fissures et renforcement de voûte	43

3.9.2. Eau de gâchage et d'apport	43

3.9.3. Ciments	43

3.9.4. Chaux	43

3.9.5. Sable pour coulis chargés	43

3.9.6. Adjuvants	43

3.9.7. Composition du coulis	44

3.9.8. Assurance de la qualité du coulis	44

3.9.9. Contrôle extérieur	44

ARTICLE 3.10. INJECTION DE RESINE SOUS PERRE	44

3.10.1. Caractéristiques de la résine	45

3.10.2. Critères de validité de la résine	45

3.10.3. Contrôles des injections	45

3.10.4. Environnement	45

ARTICLE 3.11. COFFRAGE	45

3.11.1. Bois de coffrage	45

3.11.2. Profilés divers pour coffrages	46

ARTICLE 3.12. FOURNITURES DE PIERRES ET PAVES	46

3.12.1. Provenance	46

3.12.2. Aspect, nature et qualité des pierres - Échantillon contractuel	47

3.12.3. Nature et qualité	47

3.12.4. Aspect	47

3.12.5. Caractéristiques physiques et mécaniques	48

3.12.6. Description et dimensions	48

3.12.7. Approvisionnement	49

ARTICLE 3.13. GRAVE NON TRAITEE	49

3.13.1. Eau	49

3.13.2. Caractéristiques de la grave non traitée	49

3.13.3. Fabrication	49

ARTICLE 3.14. ANNEAUX	49

ARTICLE 3.15. ECHELLES	49

ARTICLE 3.16. PEINTURE ANTICORROSION	49

CHAPITRE 4. EXECUTION DES TRAVAUX	51

ARTICLE 4.1.TRAVAUX PREPARATOIRES	51

4.1.1. Installations de chantier	51

4.1.2. Clôtures	51

4.1.3. Atelier météo	51

4.1.4. Contenu et rémunération du prix	51

ARTICLE 4.2. DEMOLITIONS / TERRASSEMENTS / DEBLAIEMENTS	51

4.2.1. Démolitions	51

4.2.2. Curage	52

4.2.3. Terrassement sous eau	52

4.2.4. Déblaiement	52

4.2.5. Evacuation, transport et traitement des déblais	52

ARTICLE 4.3. ARMATURES DE BETON ARME	52

4.3.1. Fabrication des armatures	52

4.3.2. Soudage	53

4.3.3. Pose des armatures	53

4.3.4. Enrobage des armatures	53

4.3.5. Scellement d’armatures	54

4.3.6. Maîtrise de la conformité	54

ARTICLE 4.4. BETONS	54

4.4.1. Béton de propreté	54

4.4.2. Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes	54

4.4.3. Bétonnage par temps froid	55

4.4.4. Bétonnage par temps chaud	55

4.4.5. Dispositions particulières liées à la réaction sulfatique interne	55

4.4.6. Dispositions particulières liées à la durabilité vis-à-vis du gel	55

4.4.7. Vibration des bétons	56

4.4.8. Reprise de bétonnage	56

4.4.9. Décoffrage	56

4.4.10. Surfaces non coffrées	56

4.4.11. Cure de béton	56

ARTICLE 4.5. RAGREAGE	57

4.5.1. Préparation des supports	57

4.5.2. Préparation des produits	58

4.5.3. Mode d’exécution	58

4.5.4. Contrôle intérieur	58

4.5.5. Essais de convenance	58

4.5.6. Suivi de chantier	58

ARTICLE 4.6. REJOINTOIEMENT DES MACONNERIES ET COMBLEMENT DES FISSURES	60

4.6.1. Reconnaissances préliminaires	60

4.6.2. Contrôle intérieur	60

4.6.3. Les essais de convenance	60

4.6.4. Suivi de chantier	60

4.6.5. Préparation avant rejointoiement	61

4.6.6. Rejointoiement	62

4.6.7. Contrôle extérieur	62

ARTICLE 4.7. RECONSTITUTION LOCALE DES MACONNERIES	62

4.7.1. Prescriptions particulières sur les joints	62

4.7.2. Réalignement de maçonnerie	62

4.7.3. Reprise des pierres altérées et lacunes	63

4.7.4. Démontage et reconstruction	63

ARTICLE 4.8. INJECTIONS DES MACONNERIES	63

4.8.1. Reconnaissances préliminaires	63

4.8.2. Contrôle intérieur – Journal de chantier du titulaire	63

4.8.3. Les essais de convenance	64

4.8.4. Suivi de chantier	64

4.8.5. Injection de joints et de fissures	64

4.8.6. Injection des maçonneries à cœur	65

4.8.7. Rapports d’injection	66

4.8.8. Méthodes d’injection	66

4.8.9. Rebouchage des forages	66

4.8.10. Contrôle des coulis	67

4.8.11. Rapport de chantier	67

4.8.12. Dessins	67

4.8.13. Contrôle extérieur	67

ARTICLE 4.9. PROTECTION ANTICORROSION	67

4.9.1. PAQ	67

4.9.2. Plan d’Assurance de la protection de l’environnement	68

4.9.3. Référence au Fascicule 56 du CCTG	68

4.9.4. Contrôle extérieur	68

ARTICLE 4.10. COFFRAGE	68

4.10.1. Exigences générales	68

4.10.2. Exigences complémentaires	68

ARTICLE 4.11. MISE EN PLACE DES PIERRES ET PAVES	69

4.13.1. Dépose des pierres naturelles	69

4.13.2. Pose des marches d'escalier et des rampants	70

4.13.3. Pose des pierres de couronnement (de rive)	70

4.13.4. Pose des moellons	72

4.13.5. Nettoyage des pierres naturelles	73

4.13.6. Pose des pavés	73

ARTICLE 4.12. GRAVE NON TRAITEE	73

4.12.1. Mise en œuvre	73

4.12.2. Couche de protection	74

ARTICLE 4.13. ANNEAUX	74

ARTICLE 4.14. ECHELLES	74

4.14.1. Dépose d’échelles	74

4.14.2. Nouvelles échelles et réparations d’échelles	74

4.14.3. Rallongement des échelles de 1,5 m sous la RN	74

ARTICLE 4.15. COMBLEMENT DE CAVITE	75

4.15.1. Béton immergé des cavités à combler et passivation des aciers	75

ARTICLE 4.16. REMISE EN FONCTION D’APPARAUX DE QUAI	75

ARTICLE 4.17. ACHEVEMENT DES TRAVAUX	75

ARTICLE 4.18. REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL	76

ARTICLE 4.19. MESURES, ESSAIS ET CONTRÔLES	76

ARTICLE 4.20. POLLUTION PYROTECHNIQUE	76

ARTICLE 4.21. CONSTAT D’HUISSIER	76

Annexe 1	77

# CHAPITRE  DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

## ARTICLE  PREAMBULE

Le présent CCTP suppose l'utilisation des fascicules du CCTG en vigueur.

Dans le présent CCTP, les documents cités sous les titres des articles, sous-articles et paragraphes sont les principaux documents que doit respecter le titulaire pour le domaine concerné par cet article, sous-article, et paragraphe.

## ARTICLE  OBJET DU MARCHE

Les travaux, objet du présent marché, portent sur la réalisation de travaux de réparation et d’entretien du quai du port de la Gare en relation avec l’activité d’HAROPA PORT | Paris.

Les prestations couvertes sont les suivantes :

- Réparation des maçonneries et pierres de taille.

Les spécifications du présent CCTP définissent les spécifications des matériaux et produits ainsi que les conditions d’exécution des travaux.

## ARTICLE  DONNEES GENERALES

### Planimétrie et altimétrie

Le système de coordonnées à appliquer est le système Lambert 93.

Le système de nivellement à appliquer est le système IGN69.

Il appartient à l’entreprise de veiller à ce que les données d’entrée et/ou les documents réceptionnés en cours d’exécution respectent ces systèmes. Si tel n’est pas le cas, l’entreprise prendra toutes dispositions pour présenter les documents produits en cours d’exécution dont le dossier des ouvrages exécutés conformes à ces deux systèmes.

### Réseaux de concessionnaires

L’entreprise prendra toutes dispositions pour effectuer à sa charge les démarches nécessaires, dont les DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux), afin d’obtenir les informations sur les réseaux conformément à la réglementation :

https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/travaux-proximite-des-reseaux

L'attention du Titulaire est attirée sur la présence de réseaux (aériens et/ou souterrains) pouvant intercepter le tracé des projets réalisés dans le cadre du présent marché, ou situés à proximité. Le Titulaire doit se conformer aux recommandations, directives et précautions d'usage en la matière, et en particulier pour ce qui concerne les déclarations réglementaires d'ouverture de chantier (DICT) notamment les plans du réseau et recommandations transmises par les concessionnaires. Le piquage et le marquage des réseaux suivant les fascicules 1 à 3 DT/DICT sont rémunérés au m2, conformément aux plans.

Le Titulaire se procure les textes réglementaires, arrêtés techniques ou préfectoraux en vigueur auprès de chaque concessionnaire.

Toutes dispositions utiles doivent être prises par le Titulaire pour éviter la détérioration de ces réseaux provisoires ou définitifs, pendant la durée des prestations de reconnaissance. L’emploi d’engins vibrants peut être interdit ou restreint dans une zone à définir en concertation avec le concessionnaire avec les mesures d'accompagnement exigées. En cas d'avaries causées aux réseaux du fait des prestations de reconnaissance, la remise en état est aux frais et à la charge du Titulaire.

### Données géotechniques

Le dossier géotechnique sera remis dans les pièces techniques du DCE. Si l’entreprise les estime insuffisantes, non adaptées ou incomplètes, elle procédera à ses frais, à tous les essais qu’elle jugera nécessaires par l’intermédiaire d’une mission géotechnique de type G3.

### Données hydrauliques

Les données hydrauliques sont précisées ci-dessous :

|  | Au niveau du pont de Tolbiac (à l’amont) | Au niveau du pont de Bercy (à l’aval) |
| --- | --- | --- |
| plus hautes eaux connues (crue de 1910) | PHEC = 34,94 NGF | PHEC = 34,80 NGF |
| plus hautes eaux navigables | PHEN = 30,37 NGF | PHEN = 30,27 NGF |
| retenue normale | RN = 26,72 NGF |  |

Les travaux prévus au-dessus du niveau d'eau le sont pour une cote de Seine à la retenue normale (RN 26,72 NGF). Les travaux réputés sous l'eau le sont pour une cote inférieure à la RN.

### Contexte climatique et environnemental

Le contexte climatique et environnemental est précisé à l’article 5.2 du CCAP.

### Classes d'exécution et de tolérance au sens de la norme NF EN 13670/CN

(norme NF EN 13670/CN)

L’organisation de la qualité, la mise en œuvre des bétons, la fourniture et la mise en œuvre des aciers (passifs et actifs) et l'exécution des étaiements et des parements horizontaux et verticaux, hors d’eau et sous fluvial, de l’ouvrage doivent respecter les exigences définies par la norme NF EN 13670/CN. Pour l'application de ces normes, pour toutes les parties constitutives de l'ouvrage :

- la classe d'exécution à retenir est la classe 3, conformément au 4.3.1 du fascicule 65,

- la classe de tolérance à retenir au sens du 10.1 est la classe 1.

### Durées de vie, de service et d’utilisation de projet

La durée d’utilisation du projet est définie suivant l’article 1.5.2.8 et du tableau 2.1 de l’article 2.3 de la norme NF EN 1990.

Le projet se trouve dans la catégorie de durée d’utilisation de projet 4 de ce tableau, soit une durée indicative d’utilisation de projet de 50 années.

### Aspect Architectural

Certains ports dépendent du zonage ABF, imposant certaines dispositions architecturales.

Le site se situe dans le périmètre de protection de monuments historiques. Néanmoins, dans la mesure où les travaux consistent en la remise en état à l’identique du quai, le projet ne sera pas soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.

Le port de la Gare se situe en zone verte UV, qui regroupe des espaces qui sont consacrés aux sports, aux activités récréatives ou culturelles, à la détente ou aux loisirs des citadins.

## ARTICLE  DONNEES CONCERNANT LES OUVRAGES EXISTANTS OU A REALISER

### Système de nivellement

Toutes les cotes sont exprimées dans l'actuel système de nivellement général de la France NGF, dit normal ou IGN 69.

Pour passer du système normal au système orthométrique (ou Lallemand), il convient de retrancher 0,33 m aux cotes de niveau NGF.

### Régime Hydraulique

- Retenue normale RN = 26,72 NGF

- Plus hautes eaux navigables PHEN = 30,27 à 30,37 NGF

- Crue de 1910 PHEC = 34,80 à 34,94 NGF

Les travaux prévus au-dessus du niveau d'eau le sont pour une cote de Seine supérieure à la retenue normale (RN 26,72 NGF). Les travaux réputés sous l'eau le sont pour une cote inférieure à la RN.

### Description sommaire de l’ouvrage

#### Situation

Le port de la Gare est situé dans le 13ème arrondissement, et s’étend en rive gauche de la Seine sur environ 735 m depuis le pont de Tolbiac à l’amont jusqu’au pont de Bercy à l’aval.

Figure 1: Vue en plan du port de la Gare

#### Activité

Le Port de la Gare est un port de loisirs (zone d’escale pour les bateaux de transport à voyageurs et de promenade piétonne). Ce site est principalement utilisé à des activités touristiques.

Figure 2: Exploitation du port de la Gare

Note importante : Il n’est pas prévu d’arrêt de l’exploitation des établissements présents le long du linéaire. Les travaux devront tenir compte de cette contrainte afin d’entraver le moins possible ces activités . De même, l’ensemble du port continuera d’être exploité et ouvert au public durant l’exécution des travaux.

#### Structure

Ce port se subdivise de l’aval vers l’amont en 2 zones présentant des constitutions structurelles différentes.

Figure 3 : Plan des zones structurelles du port de la Gare

Zone 1 - PM0 à PM70 - Perré incliné maçonné fondé sur palplanches avec enrochement en pied

Sur cette zone le quai du port de la Gare est composé d’un perré maçonné surmonté d’une pierre de couronnement. La zone de batillage est protégée par une plaque béton préfabriquée.

Ce perré est fondé sur un rideau de palplanches, devant lequel sont déposés des enrochements.

Figure 3 : Coupe du perré au niveau du PM 30

Zone 2 – PM70 à PM735 - Quai droit maçonné

Entre les PM70 et 735, un quai droit maçonné surmonté d’une pierre de couronnement est présent.

En pied du mur maçonné se trouve un redan en béton cyclopéen ainsi que des palplanches bois. La Lierne est ponctuellement noyée dans le béton cyclopéen et disparait en partie amont de la zone soit à partir du PM 580.

Le redan maçonné est recouvert de vase entre les PM 70 et 245. La hauteur de vase est variable et remonte jusqu’à la limite du redan à partir du PM370.

Figure 4 : Coupe du quai au droit des PM 341 (à gauche) et PM490,5 (à droite)

D’après les coupes d’archives, le quai serait constitué par un mur poids.

- A l’aval, sur une longueur d’environ 340 m (soit entre les PM 70 et PM 410 environ), d’un mur-poids de 4,33 m de largeur en partie inférieure (coupe CC).

- A l’amont, sur une longueur d’environ 310 m (soit entre les PM 410 et 720 environ), d’un mur-poids de 2,45 m de largeur en partie inférieure, reposant sur une base élargie de 5,7 m de largeur (coupes AA et BB).

Remarques :

- Au niveau de la coupe BB, la tête du mur semblait initialement calée à +27.95 (les altitudes figurées sur ce plan sont exprimées dans le système NGF orthométrique). On suppose que le quai a ensuite été réhaussé avec un mur en « L » en béton armé afin de mettre à niveau le quai avec les PHEN.

L’inspection subaquatique réalisée par Torpille en 2019 n’a pas permis de mettre en évidence de liaison particulière entre le mur maçonné et une réhausse en béton armé. Il conviendra donc d’effectuer, avant les travaux, des investigations complémentaires afin de confirmer la présence de cette éventuelle réhausse.

D’après les coupes d’archives, le quai de Bercy Aval (situé en face en rive droite) présenterait la même configuration. À noter qu’une fouille blindée, réalisée en Mai 2024 au niveau du quai de Bercy Aval, a permis de confirmer la présence de cette réhausse en béton armé.

- Les relevés d’inspection subaquatique mettent en évidence, en pied de mur maçonné et jusqu’au PM 375 environ, un redan en béton cyclopéen avec des palplanches et liernes en bois. Ce dispositif pourrait correspondre à une enceinte mise en œuvre pour la création du quai.

- Les relevés d’inspection subaquatique mettent localement en évidence, en pied de mur maçonné entre les PM 375 et PM 665 environ, un redan en béton cyclopéen avec des palplanches et liernes en bois. Ces dispositifs pourraient correspondre à des travaux réparatoires ultérieurs.

### Description des désordres

Une campagne de reconnaissances subaquatiques a été menée en 2021, a fait apparaître différents types de désordre suivant les zones.

- Zone 1 (PM 0 à PM 70) :

  - Epaufrures et cassures du parement

  - Perré effondré

- Zone 2 (PM 70 à PM 735) :

  - Déchaussement et déjointoiement des pierres de couronnements

  - Nécessité de changement d’une partie des pierres de couronnement

  - Pierres de chainage cassées ou absentes

  - Cassures et épaufrures importantes sous eau des pierres de chainage

  - Exutoires en très mauvais état

  - Equipements du quai abimés (échelle, organeaux d’amarrage, …)

  - Cavité sous eau dans le parement du quai

  - Fissures verticales

  - Déchets sous eau (trottinette, vélib, blocs de pierre, …)

La zone 1 est globalement saine. On note tout de même la présence d’une portion de perré effondrée qui constitue un danger pour la pérennité du perré encore en place (perte totale d’étanchéité, risque de perte de cohésion du matériau situé à l’arrière du perré).

La zone 2 présente des dégradations peu importantes de la maçonnerie en divers endroit. On observe également des dégradations plus étendues sous eau, ainsi que des affouillements et pierres manquantes plus sérieux.

## ARTICLE  CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER

Les contraintes particulières imposées au chantier seront ci-dessous, notamment :

- Les conditions d’accès au site ;

- Les installations de chantier ;

- Les constructions avoisinantes ;

- Les réseaux concessionnaires ;

- Le maintien des circulations et de l’activité propre au site (Bateaux ICAL) ;

- La limitation des nuisances et le respect de l’environnement ;

- La gestion des déchets conformément à la charte « chantiers verts » ;

- L’adéquation du planning travaux avec le maintien des activités du site et de son exploitation ;

- La présentation des travaux et d’un planning 3 semaines avant le début des travaux aux différents amodiataires ;

- L’ensemble des démarches administratives pour la signalisation fluviale du site en travaux (avis à la batellerie, signalisation nautique, …)

- Les horaires de travaux seront de 8h à 20h.

- Respect de l’ensemble des contraintes complémentaires du Porter à Connaissance au titre de la protection de l’environnement.

## ARTICLE  CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES PAR LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Au regard de cette localisation, les principaux enjeux environnementaux sont détaillés dans le tableau suivant :

| TABLEAU 1 SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX Thématique environnementale | Description | Niveau d’enjeu |
| --- | --- | --- |
| Eaux superficielles | Les opérations ont lieu sur les berges de la Seine ainsi que dans le lit mineur. La préservation de la qualité des eaux est un objectif défini par le SDAGE notamment par la réduction des pollutions à la source. | Fort |
| Habitats naturels | Une recherche de zone de frayère a eu lieu, celle-ci montre la présence d’une seule zone d’intérêt en amont du pont de Bercy avec des herbiers plus ou moins denses dont une partie représente des surfaces favorables à la reproduction des poissons. | Fort |
| Cadre de vie | Les opérations sont prévues dans un cadre hyper urbain avec une proximité des riverains et d’une zone très touristique. | Modéré |

### Mesures préventives pour la protection des milieux aquatiques

Afin d’assurer la protection des eaux superficielles, les précautions génériques suivantes devront être prises lors de l’installation et de la réalisation des travaux :

- Utilisation de produits biodégradables ou durables ;

- Utilisation d’huile de moteur/hydraulique biodégradables ;

- Utilisation d’une résine adaptée aux ouvrages immergés et respectueuse de l’environnement ;

- Utilisation d’un mortier bâtard à la chaux ;

- Utilisation d’un remblai granulaire ne comportant pas de part de fine ;

- Mise en place de boudin absorbant autour des ateliers de travaux et des zones de travaux pour la récupération de ces huiles en cas de fuite accidentelle. ;

- Entretien des engins de chantier, leur alimentation en hydrocarbures ainsi que le stockage de carburants et autres matériaux polluants devront se faire sur une aire étanche avec une zone de rétention suffisamment dimensionnée pour contenir un éventuel déversement de produit polluant

- Tout stockage de matériel, matériaux ou véhicules susceptibles d’engendrer des écoulements (hydrocarbures et huiles de moteur notamment) dans le milieu aquatique sera à éviter ;

- Des produits absorbants ainsi que des barrages anti-pollution devront être disponibles sur le chantier afin de pouvoir intervenir immédiatement en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huile de moteur dans le cours d’eau ;

- En cas d’annonce de crues, les mesures nécessaires pour pallier toute atteinte aux personnes ou aux biens, ainsi qu’à l’environnement seront prises à savoir l’arrêt du chantier, la mise en sécurité des engins de chantier ; Le titulaire s’engage à s’abonner à un système d’alerte météo et des crues ;

- Les substances non naturelles ne seront pas rejetées dans le milieu naturel (laitance de béton par exemple) et seront retraitées par des filières appropriées ;

- Mise en place de filets anti-envol sur les bennes de déchets DIB ;

- Un bassin de lavage des toupies béton avec géotextile devra être prévu ;

- Un plan d’alerte et d’intervention est impératif avec astreinte pour la mise en sécurité des engins de chantier.

### Déploiement d’un filet anti-MES

Les opérations prévues dans le cadre de ce projet, peuvent induire une remise en suspension des matériaux. Pour contenir ces remises en suspension, un filet anti-MES sera déployé et ceinturera les différentes zones de travaux. Le dispositif devra permettre sa démobilisation et réinstallation en suivant l’évolution des travaux plot.

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour proposer un dimensionnement du filet adapté aux opérations du chantier ainsi qu’aux usages de découplage et de stationnement pour le convoyage des barges fluviales dans Paris.

### Déploiement d’un suivi environnemental

Les opérations prévues dans le cadre de ce projet, peuvent induire une remise en suspension des matériaux.

Afin d’évaluer l’efficacité du confinement du filet anti-MES, un suivi de la turbidité sera réalisé et permettra le cas échéant d’adapter les travaux. Un coordinateur environnement sera mis à disposition par l’entreprise. Il sera présent la journée tout au long du chantier et aura pour mission :

- D’assurer une veille visuelle afin de détecter l’éventuelle la formation de panache turbide ;

- De réaliser 4 fois par jour des mesures de turbidité (mesure de référence avant les travaux, 2 séries de mesures pendant les travaux et une mesure après les travaux) ;

- En fonction des résultats de la veille visuelle et des mesures de turbidité, les travaux pourront être adaptés (arrêt des travaux en contact direct ou indirect avec le milieu fluvial, vérification de la tenue du filet anti-MES)

### Mesures curatives en cas de pollution accidentelles

Le titulaire établira un plan d’alerte et d’intervention en cas de pollution accidentelle. L’objectif de cette procédure est de permettre de réagir rapidement, méthodiquement et efficacement si une pollution superficielle survenait sur le site.

Elle comprendra les modalités d’intervention pour arrêter dès que possible la pollution détectée, un plan de localisation des différents dispositifs de lutte contre la pollution (barrage anti-pollution, kits anti-pollution, produits absorbants…), ainsi que les numéros de services et organismes à appeler d’urgence en cas de non-maîtrise de l’incident.

De plus, tous les matériaux contaminés seront soigneusement évacués. Les ouvrages seront nettoyés et inspectés afin de vérifier qu’ils n’ont pas été altérés par la pollution.

Tout incident ou pollution rencontrée devra être signifié au Maitre d’ouvrage ainsi qu’à l’AMO Environnement avec la description des moyens correctifs mis en place.

## ARTICLE  OBLIGATION QUANT AUX ENGINS FLOTTANTS

Les engins flottants utilisés dans le cadre des prestations devront disposer des titres de navigation à jour durant toute la durée du marché. Si un titre venait à expirer, le titulaire le signale à HAROPA PORT | Paris. Il précise la durée d’indisponibilité éventuelle, le temps du renouvellement et la mesure palliative proposée.

# CHAPITRE PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

## ARTICLE  STIPULATIONS PRELIMINAIRES

Le titulaire soumet à l'acceptation du maître d'œuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas l'objet de stipulations dans le présent CCTP.

Ces dispositions ne peuvent pas être contraires aux règles de l'art ni être susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité de la structure et des équipements de l'ouvrage, en phase de travaux comme en phase de service.

Ces propositions doivent être assorties des justifications correspondantes (notes de calculs, métré, mémoire).

Tous les documents remis par le titulaire à la maîtrise d'œuvre doivent être rédigés en français.

La gestion de l’exécution doit respecter les exigences du fascicule 4 et du fascicule 65 du CCTG.

## ARTICLE  DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE

(norme NF EN 13670/CN, chapitre 3 du fasc. 65 du CCTG, art. 2.1 et 2.3 du fasc. 66 du CCTG, art. 3.1.1 et 3.2.1 du fasc. 56 du CCTG, art. 28, 29 et 40 du CCAG-T et annexe C de la norme NF EN 1090-2+A1)

### Dispositions générales

Avant l’exécution des travaux, l'ensemble des documents à fournir par le titulaire est soumis au visa du maître d'œuvre, excepté :

- Les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé (visés par le CSPS) ;

- Les documents de suivi du contrôle interne dont seul le cadre est soumis à son acceptation.

### Liste des documents à fournir

L'ensemble des documents à fournir par le titulaire, soit pendant la période de préparation des travaux, soit après exécution, est regroupé sous les rubriques suivantes :

- Le programme d'exécution des travaux ;

- Le plan d’assurance de la qualité (PAQ), y compris les agréments de matériaux et matériels ;

- Les documents relatifs aux ouvrages provisoires ;

- Le projet des installations de chantier ;

- Le programme des études d’exécution ;

- Le schéma d’organisation et de suivi de l’environnement (SOSED) ;

- Le plan de respect de l’environnement (PRE) ;

- Le planning détaillé ;

- Le plan PSPS ;

- Les études d’exécution nécessaires à la réalisation des ouvrages tels que les plans d’exécutions, les notes de calculs, les études de détails, les projets d’ouvrages provisoires, les études géotechniques (investigations sur site et notes de calcul)... ;

- Les documents de levée de points d’arrêt environnementaux et les bordeaux de suivi des déchets ;

- Les procédures d’exécution ;

- Les résultats des essais de convenance ;

- Les résultats du contrôle interne ;

- Le dossier de récolement ;

- Le journal de chantier ;

- Les documents nécessaires à la consultation du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage.

## ARTICLE  PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

(art. 28.2 du CCAG-Travaux 2009, art. 33 et 35 du fasc. 65 du CCTG)

Le programme d'exécution des travaux comprend :

- Le calendrier prévisionnel des travaux mis à jour au fur et à mesure de l’avancement ;

- La description générale des matériels et des méthodes à utiliser ;

- Le projet des installations de chantier.

Le calendrier prévisionnel des travaux doit être présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement, ainsi que les éventuelles marges associées.

## ARTICLE  SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

(art. 28.3 du CCAG-Travaux 2009, loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application)

Les modalités d'élaboration des documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé, conformément aux lois en vigueur, sont définies à l’article 13.3 du CCAP.

## ARTICLE  MANAGEMENT DE LA QUALITE DES PARTIES EN BETON

(norme NF EN 13670/CN, fasc. 65 du CCTG)

L’application de la norme NF EN 13670/CN s’effectue selon les modalités suivantes :

- Pour l'application du 4.3.1 de la norme NF EN 13670/CN, la classe d'exécution à retenir est la classe 3 ;

- Pour l'application des 4.1 (4), 4.3.1 (6), 4.3.1 (7) de la norme NF EN 13670/CN, le titulaire applique le chapitre 2 du fascicule 65 du CCTG.

Ainsi :

- Le titulaire doit effectuer tous les contrôles prévus par le fascicule 65 du CCTG et fournir un programme de ces contrôles conforme au B.4.3.3 de la norme NF EN 13670/CN ;

- En plus du contrôle intérieur effectué par le titulaire, un contrôle extérieur est effectué sous la responsabilité du maître d’œuvre.

## ARTICLE  PLAN D’ASSURANCE QUALITE - GENERALITES

(norme NF EN 13670/CN, art. 4.2.2 du fasc. 65 du CCTG, art. 4.2.1 et 4.2.2 du fasc. 66 du CCTG, art. 1.6, 3.1.1 et 3.2.1 du fasc. 56 du CCTG, art. 7 du fasc. 68 du CCTG et annexe C de la norme NF EN 1090-2+A1)

### Composition générale du Plan d’Assurance Qualité

Le Plan d’Assurance Qualité est constitué :

- De la note d'organisation générale du chantier (NOG), et le cas échéant, des procédures de maîtrise de la qualité qui la complètent ;

- Des Plans Qualité des co-traitants et des sous-traitants ;

- Des procédures d'exécution ;

- Du programme de contrôle ;

- Des cadres des documents de suivi d'exécution.

Il est conforme :

- À l'article 4.2.2 du fascicule 65 du CCTG pour les parties en béton ;

- À l'article 4.2.1 du fascicule 66 du CCTG pour les parties métalliques ;

- Aux articles 1.6, 3.1 (cas des processus de type industriel) et/ou 3.2 du fascicule 56 du CCTG (cas des processus de type génie civil) pour la protection anticorrosion des parties métalliques ;

- À l'article 7 du fascicule 68 du CCTG pour les fondations.

Le plan de contrôle intérieur, inclus dans la note d’organisation générale, comprend les contrôles indiqués aux 4.3.2 et 4.3.3 du fascicule 65 du CCTG pour les parties en béton.

Les résultats du contrôle intérieur ne sont pas soumis au visa. Seul le cadre de ces documents faisant partie du Plan d’Assurance Qualité est soumis au visa du maître d‘œuvre.

### Points d'arrêts et points critiques

La liste des points d'arrêt sera définie dans le PAQ et les procédures d’exécutions soumis à la validation de la maitrise d’œuvre.

Le titulaire, après avoir effectué son contrôle interne tel que défini dans son plan qualité, est tenu d’avertir le maître d’œuvre avant toute poursuite des opérations. Les délais de préavis relatifs à chacun des points d’arrêt seront soumis à l’approbation du maître d’œuvre avant le démarrage des travaux et seront au minimum de 5 jours calendaires.

La liste des points critiques est présentée par le titulaire dans le document d'organisation générale du PAQ.

## ARTICLE  CHOIX DES MATERIAUX POUR L'ESTHETIQUE DE L'OUVRAGE

Concernant la couleur et la texture des matériaux mis en œuvre pour les travaux prévus au présent CCTP, les fournitures proposées sont soumises à l'agrément du maître d'œuvre, dans le respect des prescriptions du chapitre 3 du présent CCTP.

Des épreuves de convenance pourront être réalisées.

- Béton ;

- Ragréage des pierres ;

- Réparation des bétons.

## ARTICLE  DOCUMENT D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

(norme NF EN 13670/CN, art. 4.2.2 du fasc. 65 du CCTG, art. 4.2.1 du fasc. 66 du CCTG, art. 4.2.2 de la norme NF EN 1090-2+A1, art. 7.1 du fasc. 68 du CCTG, art. 1.6.2.1 du fasc. 56 du CCTG)

La liste et l'organigramme des responsables sur le chantier concernent l'ensemble des titulaires, sous-traitants inclus.

La note d'organisation générale explicite également de façon détaillée les principes de la gestion des documents suivants :

- Calendrier de fourniture des documents ;

- Nombre de documents adressés au maître d'œuvre, aux bureaux de contrôle et autres intervenants ;

- Principes et délais pour les vérifications et modifications ;

- Liste des procédures d’exécution ;

- Principe du contrôle intérieur envisagé.

## ARTICLE  PROCEDURES D'EXECUTION

### Liste des procédures d'exécution

La liste des procédures à fournir sera envoyé à la maitrise d’œuvre pour validation pendant les deux premières semaines de la période de préparation. Elle devra à minima contenir les procédures suivantes :

- Procédure de réparation du perré ;

- Procédure de nettoyage des parements hors et sous eau ;

- Procédure de remplacement, ragréage de maçonnerie ;

- Procédure de comblement des cavités sous eau ;

- Procédure sur le suivi environnemental et gestion des déchets

- Procédure de mise en sécurité en cas de crue

- Tout autres travaux nécessitant la rédaction d’une procédure, une liste exhaustive sera réalisée pendant la période de préparation.

### Assurance de la qualité pour les implantations

Le PAQ précise les dispositions adoptées pour respecter les implantations géométriques de l'ouvrage et de tous les axes d'appuis. Il précise également les dispositions prises pour la conservation des déports.

### Prise en compte des constructions avoisinantes dans le PAQ

Les procédures d'exécution relatives aux travaux précisent l'ensemble des contrôles qui doivent être effectués par le titulaire avant et pendant l'exécution de ces travaux pour prévenir toute perturbation des constructions avoisinantes précisées dans le dernier article du chapitre 1 du présent CCTP. Ces procédures précisent également la conduite à tenir en cas d'anomalies mises en évidence par ces contrôles.

### Assurance de la qualité pour le ragréage

Le PAQ définit :

- Le mode d’équarrissage ;

- Le mode de ragréage utilisé.

Il définit en outre les spécifications de mise en œuvre qui comportent deux volets :

- Des documents précis rédigés par le formulateur des produits de ragréage, qui doivent définir les différentes phases à respecter, pour préparer et appliquer le produit, ainsi que les différentes contre-indications d'emploi de ce produit ;

- Des documents écrits par le titulaire qui détaillent le matériel à utiliser, ainsi que les opérations à réaliser sur le chantier lors de l'application. Ces documents doivent se référer aux documents du formulateur.

### Assurance de la qualité pour les produits de ragréage

Le PAQ définit :

- La nature des produits prêts à l’emploi utilisés ;

- Les caractéristiques répondant aux exigences de performance des produits de ragréage définies.

### Assurance de la qualité pour les protections générales de surface en béton

Le PAQ définit :

- Le mode de préparation du support avant mise en œuvre de la protection ;

- Le mode de protection utilisé.

Il définit en outre les spécifications de mise en œuvre qui comportent deux volets :

- Des documents précis rédigés par le formulateur des produits de protection générale de surface, qui doivent définir les différentes phases à respecter, pour préparer et appliquer le produit, ainsi que les différentes contre-indications d'emploi de ce produit ;

- Des documents écrits par le titulaire qui détaillent le matériel à utiliser, ainsi que les opérations à réaliser sur le chantier lors de l'application. Ces documents doivent se référer aux documents du formulateur.

### Assurance de la qualité pour les traitements de surface en béton à finalité esthétique

Le PAQ définit :

- Le mode de préparation du support avant mise en œuvre du traitement ;

- Le mode de traitement utilisé.

Il définit en outre les spécifications de mise en œuvre qui comportent deux volets :

- Des documents précis rédigés par le formulateur des produits de traitement de surface à finalité esthétique, qui doivent définir les différentes phases à respecter, pour préparer et appliquer le produit, ainsi que les différentes contre-indications d'emploi de ce produit ;

- Des documents écrits par le titulaire qui détaillent le matériel à utiliser, ainsi que les opérations à réaliser sur le chantier lors de l'application. Ces documents doivent se référer aux documents du formulateur.

### Assurance de la qualité pour les produits de protection générale de surface en béton

Le PAQ définit :

- La nature des produits prêts à l’emploi utilisés ;

- La nature des revêtements employés ;

- Les fonctions de protection principales et complémentaires des produits de protection générale de surface employés (revêtements ou imprégnations hydrophobes : voir chapitre 3 du présent CCTP).

### Assurance de la qualité pour les produits de traitement de surface en béton à finalité esthétique

Le PAQ définit :

- La nature des produits prêts à l’emploi utilisés ;

- La nature des traitements employés ;

- Les fonctions de traitement esthétique et complémentaires des produits de traitement employés (voir chapitre 3 du présent CCTP).

### Assurance de la qualité pour les traitements de fissures en béton

Par traitement de fissures, on entend les opérations de pontage, de calfeutrement et/ou d'injection. Les fissures considérées ici sont de types profonds, superficiels, hors d’eau et sous fluvial.

Le PAQ définit :

- La méthode de préparation du support ;

- Le mode de réparation utilisé ;

- La fonction et la nature du contrôle intérieur ;

- Les références du personnel.

Il définit en outre les spécifications de mise en œuvre qui comportent deux volets :

- Des documents précis rédigés par le formulateur des produits de pontage, de calfeutrement et/ou d'injection, qui doivent définir les différentes phases à respecter, pour préparer et appliquer le produit, ainsi que les différentes contre-indications d'emploi de ce produit ;

- Des documents écrits par le titulaire qui détaillent le matériel à utiliser, ainsi que les opérations à réaliser sur le chantier lors de l'application. Ces documents doivent se référer aux documents du formulateur.

### Assurance de la qualité pour les produits de pontage de fissures

Le PAQ définit, en fonction du type de fissure (profondes, superficielles, hors d’eau et sous fluvial) pour les produits à base de résine synthétique :

- La catégorie, la provenance et le dosage ;

- La méthode d’application.

Le PAQ définit, pour tous les produits employés, les caractéristiques principales (mécaniques, remplissage, souplesse) des matériaux mis en œuvre.

Le PAQ précise :

- Les conditions de réalisation des épreuves ;

- Les modalités de communication des résultats par le titulaire au maître d'œuvre ;

- La conduite à tenir lorsque les résultats escomptés ne sont pas atteints.

Les épreuves de convenance doivent être réalisées au minimum vingt-quatre heures avant le début des pontages, sur le chantier et dans les conditions de celui-ci.

### Assurance de la qualité pour les produits de calfeutrement de fissures

Le PAQ, en fonction du type de fissure (profondes, superficielles, hors d’eau et sous fluvial) définit pour les coulis de ciment :

- La catégorie, la classe, la sous-classe, la provenance des ciments, et le dosage ;

- La nature, le dosage et la provenance des adjuvants le cas échéant ;

- Les caractéristiques du sable employé (fiche produit) ;

- La nature des produits prêts à l’emploi utilisés ;

- La méthode d’application.

Le PAQ définit pour les produits à base de résine synthétique :

- La catégorie, la provenance et le dosage ;

- La méthode d’application.

Le PAQ définit, pour tous les produits employés, les caractéristiques principales (mécaniques, remplissage, souplesse) des matériaux mis en œuvre.

### Assurance de la qualité pour les produits d’injection de fissures

Le PAQ définit, en fonction du type de fissure (profondes, superficielles, hors d’eau et sous fluvial) pour les coulis d'injection :

- La catégorie, la classe, la sous-classe, la provenance des ciments, et le dosage ;

- La nature, le dosage et la provenance des adjuvants le cas échéant ;

- Les caractéristiques du sable employé (fiche produit) ;

- La nature des produits prêts à l’emploi utilisés ;

- La méthode d’application.

Le PAQ définit pour les produits à base de résine synthétique :

- La catégorie, la provenance et le dosage ;

- La méthode d’application.

Le Plan Qualité définit, pour tous les produits employés, les caractéristiques principales (mécaniques, remplissage, souplesse) des matériaux mis en œuvre.

### Maitrise de la conformité pour les bétons

(norme NF EN 13670/CN, chapitre 8 du fasc. 65 du CCTG)

#### Nature et qualité des différents constituants

Le PAQ définit la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance des ciments.

Pour les granulats (normes NF EN 12620+A1 et NF P 18-545), le Plan Qualité indique par dérogation au fascicule 65 du CCTG :

- Leur provenance,

- Leurs caractéristiques :

  - granularité et teneur en fines des gravillons, des sables et graves (norme NF EN 933- 1) ;

  - module de finesse des sables et graves (normes NF EN 12620+A1 et NF EN 13139) ;

  - propreté des sables et graves (normes NF EN 933-8+A1 et NF EN 933-9+A1) ;

  - polluants organiques (norme NF EN 1744-1+A1) ;

  - coefficient d'absorption d'eau (norme NF EN 1097-6) ;

  - impuretés prohibées ;

  - soufre total ; sulfates solubles dans l'acide et chlorures (norme NF EN 1744-1+A1) ;

  - coefficient d'aplatissement (norme NF EN 933-3) ;

  - teneur en éléments coquilliers des granulats d'origine marine (norme NF EN 933-7) ;

  - Los Angeles (norme NF EN 1097-2) ;

  - friabilité des sables (norme NF P 18-576) ;

  - niveau de réactivité vis-à-vis de la réaction alcali-silice (normes XP P 18-594 ; FD P

18-542 et mode opératoire LPC n°37) ;

  - sensibilité au gel-dégel (normes NF EN 1097-6 et NF EN 1367-1).

L'emploi de granulats recyclés et l'emploi de granulats provenant de la récupération du béton frais sur l’installation de production sont autorisés dans les conditions du 8.1.2.2 du fascicule 65 du CCTG.

Le PAQ définit enfin la nature, le dosage et la provenance des adjuvants.

#### Dispositions particulières liées aux réactions de gonflement interne des bétons

Alcali réaction – Dispositions concernant le dossier d’étude des bétons

Si les granulats bénéficient du droit d'usage de la marque NF-Granulats avec qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction en NR ou PRP, le certificat de conformité des granulats à la marque NF, qui donne leur qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction, doit être annexé au dossier d'étude des bétons.

Si les granulats ne bénéficient pas du droit d'usage de la marque NF-Granulats mais si le producteur de granulats dispose d'un dossier carrière élaboré conformément aux prescriptions du document intitulé "Guide pour l'élaboration du dossier carrière" édité par le LCPC en juin 1994 et approuvé par le maître d'œuvre, le dossier d'étude des bétons doit contenir les extraits du plan qualité du producteur permettant de certifier la qualification vis-à-vis de l'alcali-réaction des granulats utilisés. Ces documents sont accompagnés des résultats des contrôles intérieurs effectués par le producteur de granulats.

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le maître d'œuvre, les résultats des essais permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542 et de la norme XP P 18-594 sont joints au dossier d'étude des bétons.

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR), tous les résultats des essais prévus aux 6.3.2 et 6.3.3 du fascicule de documentation FD P 18-464 doivent être joints au dossier d'étude des bétons.

Si les granulats sont potentiellement réactifs à l'effet de pessimum (PRP), le dossier d'étude des bétons doit comporter tous les résultats des essais permettant de justifier que les conditions (1) et (2) du 6.3.1.2 du fascicule de documentation FD P 18-464 sont vérifiées.

Alcali réaction – Dispositions concernant les procédures de bétonnage

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats mais en présence d'un dossier carrière approuvé par le maître d'œuvre, toutes les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au maître d'œuvre, avant bétonnage, des documents de suivi du contrôle intérieur effectué par le producteur de granulats et le titulaire conformément à leur Plan Qualité.

En l'absence de granulats titulaires de la marque NF-Granulats et d'un dossier carrière approuvé par le maître d'œuvre, toutes les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au maître d'œuvre, avant bétonnage, des résultats des essais rapides permettant la qualification des granulats conformément aux prescriptions du fascicule de documentation FD P 18-542.

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR) et si les opérations de bétonnage s'étalent sur une période supérieure à deux mois, les procédures de bétonnage doivent prévoir la fourniture au maître d'œuvre, avant bétonnage, des résultats des essais prévus aux 6.3.2 et 6.3.3 du fascicule de documentation FD P 18-464. Ces essais doivent dater de moins de deux mois.

Si les granulats sont potentiellement réactifs (PR) et dans le cas de changement des propriétés d'un des constituants du béton, les procédures de bétonnage doivent être modifiées et prévoir la fourniture au maître d'œuvre, avant bétonnage, des résultats des essais prévus aux 6.3.2 et 6.3.3 du fascicule de documentation FD P 18-464. Ces essais doivent être conduits sur la formule modifiée.

L'acceptation des résultats de tous les essais par le maître d'œuvre est une condition nécessaire à la levée des points d'arrêt avant bétonnage.

Réaction sulfatique interne

Le Plan d’Assurance Qualité précise les dispositions prises par le titulaire pour prévenir la réaction sulfatique interne du béton, en tenant compte des indications du document intitulé "Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne" édité par l’IFSTTAR en 2017.

#### Bétonnage dans des conditions de températures particulières

(art. 8.5.4 du fasc. 65 du CCTG)

Le Plan Qualité précise les dispositions à prendre en cas de bétonnage dans des conditions de température particulières conformément au 8.5.4 du fascicule 65 du CCTG. En outre, en cas de délai important entre la fabrication du béton et la fin de sa mise en œuvre, le Plan Qualité précise les dispositions à appliquer ainsi que les modalités d'utilisation d'un retardateur de prise.

#### Dispositions particulières relatives à la durabilité vis-vis du gel

Le Plan Qualité précise les modalités de prise en compte des préconisations du guide technique "Recommandations pour la durabilité des bétons durcis soumis au gel " édité par le LCPC en décembre 2003.

### Maîtrise de la conformité pour les armatures de béton armé

(norme NF EN 13670/CN, art. 6.6 du fascicule 65 du CCTG)

Les dispositions en matière de maîtrise de la conformité pour les armatures de béton armé sont établies conformément aux articles 4, 6 et 10 de la norme NF EN 13670/CN et à l'article 6.6 du fascicule 65 du CCTG.

En complément, si des dispositifs de raboutage des armatures (manchons) sont prévus ou utilisés, le Plan Qualité précise leurs caractéristiques et leur provenance.

Le PAQ explicite les dispositions adoptées pour assurer la protection contre la corrosion, en phase provisoire, des armatures définies au chapitre 3 du présent CCTP.

### Assurance de la qualité pour les reconstitutions locales de maçonnerie

Le PAQ définit :

- Le mode de dégarnissage des joints et la profondeur ;

- Le mode de rejointoiement utilisé ;

- L'origine et la qualité des éléments pour reconstitutions locales.

### Assurance de la qualité pour le rejointoiement de maçonnerie

Le PAQ définit :

- Le mode de dégarnissage des joints et la profondeur ;

- Le mode de rejointoiement utilisé.

### Assurance de la qualité du mortier utilisé pour les reconstitutions locales

Le PAQ définit :

- La catégorie, la classe, la sous-classe, la provenance des ciments, et le dosage ;

- La nature, le dosage et la provenance de la chaux dans le cas d'un mortier bâtard ;

- La nature, le dosage et la provenance des adjuvants si besoin est ;

- Les caractéristiques du sable employé et son dosage ;

- La formulation du mortier (la quantité d’eau).

### Assurance de la qualité du mortier utilisé pour les rejointoiements

Le PAQ définit :

- La catégorie, la classe, la sous-classe, la provenance des ciments, et le dosage ;

- La nature, le dosage et la provenance de la chaux dans le cas d'un mortier bâtard ;

- La nature, le dosage et la provenance des adjuvants si besoin est ;

- Les caractéristiques du sable employé et son dosage ;

- La formulation du mortier (la quantité d’eau).

### Assurance de la qualité pour les injections de maçonnerie

Le PAQ définit :

- Le mode d'injection utilisé,

- L'origine et la qualité des constituants des coulis.

### Assurance de la qualité pour les coulis d’injection de maçonnerie

Le PAQ définit la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance des ciments. Il définit aussi les caractéristiques du sable employé. Le PAQ définit :

- La formulation du coulis ;

- La nature, le dosage et la provenance de la chaux dans le cas d'un coulis à base de chaux ;

- La nature, le dosage et la provenance des adjuvants si besoin est ;

- Les épreuves de convenance à réaliser avant travaux d'injection.

Le PAQ précise :

- Les conditions de réalisation des épreuves ;

- Les modalités de communication des résultats par le titulaire au maître d'œuvre ;

- La conduite à tenir lorsque les résultats escomptés ne sont pas atteints.

Les épreuves de convenance sont à la charge du titulaire et doivent être réalisées au minimum vingt-quatre heures avant le début des injections, sur le chantier et dans les conditions de celui-ci. Elles permettent le réglage des dosages des coulis et de la pression d'injection en fonction des paramètres du chantier.

### Assurance de la qualité relative à la protection contre la corrosion

(cas des processus de type génie civil définis par l'article 1.6.2 du fascicule 56 du CCTG)

Les dispositions particulières relatives à la mise en œuvre d'une protection contre la corrosion suivant un processus de type génie civil sont fixées par le PAQ.

Cet article spécifie précisément les exigences en matière de :

- Certification ACQPA de la qualification des personnels intervenants avec la liste des tâches leur incombant ;

- Positionnement et fonctions des points d'arrêt et points critiques (article 3.2.1.2.1 du fascicule 56 du CCTG) ;

- Contenu des documents et dispositions d'exécution et de suivi d'exécution (article 3.2.1.2.2 du fascicule 56 du CCTG).

### Assurance de la qualité pour les équipements divers

Ce chapitre concerne les éléments suivants :

- Bollard ;

- Anneaux ;

- Platines d’ancrage ;

- Garde-corps ;

- Echelles ;

Le PAQ définit :

- La nature des produits utilisés ;

- Les modalités de mise en œuvre ;

- Les modalités de contrôle associées que ce soit en phase de préparation ou d’exécution.

Assurance qualité pour les pierres apparentes, maçonnerie, pierres de couronnement, …

## ARTICLE  SCHEMA D’ORGANISATION ET DE SUIVI DE L’ELIMINATION DES DECHETS (SOSED)

Pendant la période de préparation, le titulaire soumet au visa du maître d’œuvre un Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des Déchets (SOSED) dans lequel il décrit de manière détaillée :

- Les méthodes qu’il va employer pour ne pas mélanger les déchets ;

- Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels sont acheminés les différents déchets à éliminer ;

- Les moyens de contrôle, de suivi de traçabilité qu’il va mettre en œuvre pendant les travaux.

Tous les déchets à évacuer doivent l’être en respectant les modalités prévues dans ce document.

Le schéma d’organisation et de suivi sera rémunéré au pourcentage du bon de commande.

## ARTICLE  PLAN DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT (PRE)

- Dans le cadre de son Système de Management Environnement (SME) et de sa démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE), HAROPA PORT | Paris souhaite améliorer ses performances environnementales lors des travaux qui sont menés pour son compte, voir la charte de chantier vert jointe en annexe : DRSE FOR 11 V1_Charte Chantier Vert.pdf.

Les enjeux suivants doivent être, à minima, pris en compte :

- Respect de l’ensemble des contraintes du Porter à Connaissance ;

- Préservation de la qualité de l’eau ;

- Réduction des MES ;

- Réduction et le traitement adapté des déchets ;

- Réduction des émissions de bruits et de poussières ;

- Préservation de la faune et de la flore ;

- La prise en compte du risque de crue.

Pendant la période de préparation, le titulaire soumet au visa du maître d'œuvre un Plan de Respect de l'Environnement conforme au 4.2.3 du fascicule 65 du CCTG et aux 5 domaines cités précédemment. Il comprend notamment un composant « déchet » qui décrit de manière détaillée :

- Les méthodes qu'il va employer pour ne pas mélanger les déchets,

- Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels sont acheminés les différents déchets à éliminer,

- Les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qu'il va mettre en œuvre pendant les travaux.
Tous les déchets à évacuer doivent l'être en respectant les modalités prévues dans ce document.

## ARTICLE  DOCUMENTS DE SUIVI D’EXECUTION

La liste des documents de suivi est définie dans le Plan d’Assurance Qualité pour chaque procédure.

Lors de l'exécution, le titulaire adresse au maître d'œuvre les documents de suivi au fur et à mesure de l'obtention des résultats du contrôle intérieur.

Chaque non-conformité fait l’objet d’une fiche

## ARTICLE  PROGRAMME DES ETUDES D’EXECUTION

Le programme des études d'exécution comprend la liste des documents d'exécution à fournir et le calendrier prévisionnel des études d'exécution. Ce dernier est présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les tâches critiques et leur enchaînement.

Des études de stabilité et/ou d’interaction sol/structure pourront également être incluses dans les prestations à réaliser.

## ARTICLE  ETUDES D’EXECUTION - GENERALITES

(art. 29.1 du CCAG-Travaux 2009, art. 4.2.1.2 du fasc. 65 du CCTG, art. 4.2.1 du fasc. 66 du CCTG)

Les études d'exécution comprennent :

- Une note définissant les bases des études d'exécution ;

- Les documents d'exécution.

Les notes de calculs électroniques doivent être accompagnées d'une note de synthèse manuelle qui récapitule :

- Les hypothèses et données introduites dans le programme ;

- Les principes généraux du fonctionnement du programme ;

- Les principaux résultats obtenus et leur interprétation.

## ARTICLE  BASES DES ETUDES D'EXECUTION

(art. 4.2.1.2.1 du fasc. 65 du CCTG, art. 4.2.1 du fasc. 66 du CCTG)

La note définissant les bases des études d'exécution rappelle l'ensemble des prescriptions de calcul fournies dans le présent marché et les complète au besoin suivant les propositions techniques du titulaire.

La note précise notamment les enrobages prévus après réparation pour toutes les parties d'ouvrage.

Elle précise également les méthodes et moyens de calcul et les bases numériques des calculs.

Ces propositions ne doivent pas remettre en cause les clauses du marché et sont conformes aux directives de conception et de calcul en vigueur.

Les études d’exécution doivent prendre en compte le phasage des travaux.

## ARTICLE  TEXTES REGLEMENTAIRES ET REGLEMENTS DE CALCUL

Ce marché de travaux est basé sur les normes Européennes avec notamment les Eurocodes structuraux complétés des annexes Françaises et des normes d’application :

- EN 1990 Eurocode 0 : Bases de calcul des structures

- EN 1991 Eurocode 1 : Actions sur les structures

- EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

- EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

- EN 1994 Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton

- EN 1995 Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

- EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie

- EN 1997 Eurocode 7 : Calcul géotechnique

- EN 1998 Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

- EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium

Des spécifications particulières au domaine portuaire et maritime n’étant pas détaillées dans les Eurocodes, les calculs liés aux actions maritimes tiendront compte des recommandations suivantes :

- Recommandations du CEREMA et en particulier les ROSA2000 ;

- Recommandations de l’AIPCN-PIANC ;

- Guide d’Enrochement – L’utilisation des enrochements dans les ouvrages hydrauliques (CEREMA), (traduction française du Rock Manual).

Les noms des normes applicables aux matériaux et à leurs mises en œuvre, sont cités dans les différentes sections du présent marché.

D’autre part, l’ensemble des Cahiers des Clauses Techniques Générales Français, qui ne sont pas en contradiction avec les Eurocodes structuraux à la signature du marché, seront applicables au présent marché de travaux.

Le titulaire doit signaler les cas d’incohérence entre les textes et proposer une interprétation au Maître d’œuvre.

## ARTICLE  ACTIONS, SOLLICITATIONS ET COMBINAISONS D'ACTIONS

Les actions à prendre en compte seront définies suivant les besoins du marché.

## ARTICLE  PLANS D'EXECUTION ET NOTES TECHNIQUES

Le titulaire établit une "liste des plans et notes de calculs", qui doit être régulièrement tenue à jour, constituant le dossier d'exécution, en indiquant notamment pour chaque dessin :

- L’indication du bureau d'études pluridisciplinaire (bureau d'études du titulaire ou bureau d'études sous-traitant) ;

- Le nom de la personne de ce bureau d'études, responsable du dessin ;

- Le numéro ;

- Le titre complet ;

- La date d'établissement ;

- Le ou les indices des modifications, avec les dates correspondantes ;

- Le repérage de ces modifications ;

- L'indication succincte de la nature de cette ou de ces modifications ;

- La ou les dates d'envoi au visa du maître d’œuvre ;

- La ou les dates des visas du maître d’œuvre ;

- La date du visa définitif (bon pour exécution).

Ces mêmes indications doivent être également reproduites sur chaque plan.

Les études d'exécution doivent prendre en compte le phasage des travaux.

## ARTICLE  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

(art. 40 du CCAG-Travaux 2009, norme NF EN 13670/CN, art. 36 et 43.6 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 1090-2+A1, art. 4.2.3 du fasc. 66 du CCTG)

Le dossier de récolement comprend les documents suivants :

- Les documents listés au A 4.2.3 de la norme NF EN 13670/CN, pour les parties en béton ;

- Les documents listés au C 2.3.3 de la norme NF EN 1090-2+A1, pour les parties métalliques ;

- Le programme et le calendrier réel d'exécution des travaux ;

- L'ensemble des comptes rendus des réunions ;

- Le journal de chantier ;

- Un rapport récapitulant l'ensemble des incidents du chantier et les calculs éventuels et actions correctives auxquels ils ont donné lieu ;

- Le Plan d’Assurance Qualité de récolement, conforme à l'exécution, accompagné de tous les documents de suivi d'exécution, résultats des contrôles, épreuves et essais divers ;

- Une notice de visite et d'entretien comprenant le suivi géométrique de l'ouvrage et les éléments nécessaires à la visite et à l'entretien des différentes parties de l'ouvrage, dans l'esprit de l'instruction technique pour la surveillance et l'entretien des ouvrages d'art du 16 février 2011 ;

- Les PV de réception des fournitures et des matériaux ;

- Les plans et notes de calculs mis à jour et conformes à l'exécution ;

- Le dossier photographique du chantier.

Ces documents sont fournis dans la même quantité et suivant les mêmes prescriptions que pour le dossier de récolement après travaux.

# CHAPITRE PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

## ARTICLE GENERALITES

### Généralités

(art. 5.1 du fasc. 66 du CCTG, art. 21 à 25 du CCAG-Travaux 2009)

Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie de la responsabilité de l'entreprise. Le titulaire doit en conséquence imposer dans les conventions avec les fournisseurs ou producteurs les obligations du présent marché s’y référant.

Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou ayant une incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par le titulaire au maître d'œuvre selon les modalités (procédures et délais) prévues au Plan d’Assurance Qualité.

Ils sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.

Il est rappelé que l'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée :

- Aux résultats du contrôle intérieur, dont les modalités sont définies dans le Plan d’Assurance Qualité ;

- Aux résultats du contrôle extérieur.

Dans l'exercice du contrôle extérieur, le maître d'œuvre peut être amené à :

- S'assurer de l'exercice du contrôle intérieur ;

- Exécuter les essais qu'il juge utiles ;

- Faire procéder à des prélèvements conservatoires.

En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant leur mise en place dans l'ouvrage au niveau du contrôle intérieur, ou dans le cadre du contrôle extérieur, il est fait application des articles 39 et 44 du CCAG-Travaux 2009.

### Conformité aux normes, marques et avis techniques français

(art. 23.2 et 24.2 du CCAG-Travaux 2009)

#### Possibilités d'équivalence

Le présent CCTP prévoit que certains matériaux ou produits doivent être conformes à des normes françaises non issues de normes européennes.

Conformément à l'article 23.2 du CCAG-Travaux 2009, le titulaire peut proposer d'autres matériaux ou produits à condition d'une part, qu'ils soient conformes à des normes en vigueur dans d'autres Etats parties à l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce, et d'autre part qu'ils soient acceptés par le maître d'œuvre, ce dernier restant seul juge de l'équivalence.

Le présent CCTP prévoit également que certains matériaux, produits ou services doivent être titulaires soit d'une marque de qualité française (marque NF ou autre), soit d'un avis technique, d'un agrément ou d’une homologation émise par un organisme public français (CEREMA, IFSTTAR, CSTB, etc.).

Conformément à l'article 24.2 du CCAG-Travaux 2009, le titulaire peut proposer d'autres matériaux, produits ou services à condition que ceux-ci bénéficient d'une attestation délivrée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation. Ces matériaux, produits ou services doivent également être acceptés par le maître d'œuvre, ce dernier restant seul juge de l'équivalence.

#### Acceptation ou refus du maître d'œuvre d'une équivalence

En complément à l'article 23.2 du CCAG-Travaux 2009, pour toute demande d'équivalence d'un matériau, produit ou service, le titulaire doit fournir au moins deux mois avant tout début d'approvisionnement ou mise en œuvre, les éléments (échantillons, notices techniques, résultats d'essai, etc.) nécessaires à l'appréciation de l'équivalence du matériau, produit ou service proposé au matériau, produit ou service requis. Ces éléments sont à la charge du titulaire et, pour les documents, rédigés en langue française.

Le maître d'œuvre dispose d'un délai de 30 jours à partir de la livraison de ces éléments pour accepter ou refuser ce matériau, produit ou service. Son acceptation est fondée sur le respect des exigences définies dans la norme française ou dans le règlement de la marque de qualité, de l'avis technique, de l'homologation ou de l'agrément requis, qui constituent toujours la référence technique.

Tout matériau, produit ou service pour lequel l'équivalence aurait été sollicitée et qui serait livré sur le chantier ou engagé sans respecter le délai précité est réputé être en contradiction avec les clauses du marché et doit donc être immédiatement retiré ou interrompu au frais du titulaire, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

## ARTICLE  ARMATURE DE BETON ARME

(norme NF EN 13670/CN, chapitre 6.1, 6.2 et 6.3 du fasc. 65 du CCTG, normes NF A 35-015, NF A 35-080-1, NF A 35-080-2, NF A 35-024 et NF A 35-020-1)

Les armatures de béton armé utilisées pour la construction des ouvrages doivent respecter les exigences générales définies dans la norme NF EN 13670/CN et dans les chapitres 6.1 et 6.2 du fascicule 65.

### Aciers

(norme NF EN 13670/CN, chapitres 6.2.1.1 et 6.2.2.1 du fascicule 65 du CCTG, normes NF A 35-015, NF A 35-080-1, NF A 35-080-2, NF A 35-024)

Conformément au 6.2.1.1 du fascicule 65 du CCTG, tous les aciers utilisés pour la confection des armatures de béton armé utilisées sont soudables. Le recours à des aciers non soudables est ainsi interdit.

Les aciers haute adhérence sont conformes à la norme NF A 35-080-1 et bénéficient de la marque NF-Aciers pour béton armé.

Le dispositif de protection contre la corrosion des armatures de béton armé est proposé par le titulaire et soumis à l'acceptation du maître d'œuvre.

Les aciers seront rémunérés au kg conformément aux plans d’exécution.

Le conditionnement et l’identification des aciers respectent les exigences du chapitre 6.2.2.1 du fascicule 65 du CCTG.

### Armatures

(norme NF EN 13670/CN, chapitre 6.2.1.2 et 6.2.2.2 du fasc. 65 du CCTG, norme NF A 35027)

Si le titulaire a recours à une usine d'armatures industrielles pour le béton, celle-ci doit bénéficier de la marque NF-Armatures.

Les armatures à haute adhérence sont approvisionnées en longueur telle que toute armature transversale puisse ne pas comporter plus de tronçons que si elle était constituée d'éléments de 12 m.

Pour l'application du 6.2 (1) de la norme NF EN 13670/CN, les armatures à haute adhérence sont conformes à la norme NF A 35-080-1 et sont de nuance B500B au sens de celles-ci (sauf exigences éventuelles de ductilité pour le comportement au séisme).

### Dispositifs de raboutage ou d’ancrage

(norme NF EN 13670/CN, chapitres 6.2.1.3, 6.2.2.3 et 6.2.1.5 du fasc. 65 du CCTG, norme NF A 35-020-1)

Les dispositifs de raboutage éventuellement utilisés pour le raccordement des armatures de béton armé sont conformes à la norme NF A 35-020-1 et bénéficient de la marque AFCAB-Dispositifs de raboutage ou d'ancrage d'armatures du béton.

### Accessoires

(norme NF EN 13670/CN, chapitres 6.2.1.4, 6.2.2.4 et 6.2.1.5 du fasc. 65 du CCTG)

Le conditionnement et l’identification des boîtes d’attente respectent les exigences du chapitre 6.2.2.4 du fascicule 65 du CCTG.

## ARTICLE  BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES

(norme NF EN 13670/CN, chapitre 8 et l'annexe B du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206/CN)

### Généralités sur la définition des bétons

(norme NF EN 13670/CN et NF EN 206/CN, art. 8.1 du fasc. 65 du CCTG)

Les bétons utilisés dans la construction de l'ouvrage doivent respecter les exigences définies dans la norme NF EN 13670/CN.

Pour l’application du 8.1 (1) de la norme NF EN 13670/CN, les bétons sont spécifiés en conformité avec la norme NF EN 206/CN y compris son annexe D. Ainsi, conformément à l'article NA.D.2.1 de la norme NF EN 206/CN, le ciment prompt naturel conforme a` la norme NF P 15-314 et du ciment d’aluminates de calcium conforme a` la norme NF EN 14647 sont interdits.

Compte tenu de la disparité des types d'éprouvettes utilisées en Europe, la classe de résistance d'un béton s'exprime avec deux valeurs (ex. C30/37), la première correspondant à des résultats en compression obtenus en écrasant des éprouvettes cylindriques, l'autre des éprouvettes cubiques.

La détermination des résistances est appréciée à partir d'essais réalisés sur des éprouvettes cylindriques conformes à la norme NF EN 12390-1.

Les spécifications destinées à assurer la durabilité du béton sont celles données dans la norme NF EN 206/CN complétées par des spécifications complémentaires en fonction des classes d’exposition des différentes parties d’ouvrage.

Ces spécifications complémentaires sont des spécifications de composition. Par dérogation au 8.1.1.4 du fascicule 65 du CCTG, les spécifications performancielles ne sont pas autorisées

Par dérogation au fascicule 65 du CCTG, les désignations, les classes d'exposition, la classe de chlorures, les classes de résistance à la compression (au sens de la norme NF EN 206-1), le dosage en liant équivalent, les destinations, et les caractéristiques complémentaires exigées des différents bétons sont indiqués dans le tableau ci-après.

| Classe de résistance | Teneur minimale en liant équivalent vis-à-vis de la durabilité | Caractéristiques complémentaires du ciment vis à-vis de la durabilité | Eeff/Leq vis-à-vis de la durabilité |
| --- | --- | --- | --- |
| C12/15 | 250 kg |  |  |
| C20/25 | 350 kg | PM ou ES | 0,55 |
| C30/37 | 385 kg | PM ou ES | 0,50 |
| C35/45 | 385 kg | PM ou ES | 0,45 |
| C40/50 | 385 kg | PM ou ES | 0,40 |

La classe de chlorure pour chacune des parties d’ouvrage est définie en référence au tableau NA 5.2.8 de la norme NF EN 206/CN.

Les classes de chlorure et d’exposition sont résumées par le tableau ci-après, extrait du Tableau 3 - Ouvrages d’art à l’intérieur des terres en zone de gel faible ou modéré issu du Fascicule 2 AIDE AU CHOIX DES CLASSES D’EXPOSITION POUR LES OUVRAGES D’ART :

- Béton enterré : XC2

- Béton immergée : XC1

- Béton en marnage ou à l’air libre non exposé au sel de déverglaçage : XC4-XF1

- Béton en marnage ou à l’air libre exposé au sel de déverglaçage : XC4-XD3-XF2

### Définitions des bétons

(art. 8.1.1 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206/CN)

Les spécifications destinées à assurer la durabilité du béton sont celles données dans la norme NF EN 206/CN complétées par les indications des articles suivants en fonction des classes d’exposition des différentes parties d’ouvrage.

### Constituants des bétons et mortiers

(art. 8.1.2 du fasc.65 du CCTG)

Ciments

(art. 8.1.2.1 du fasc. 65 du CCTG, normes FD P 15-010, NF EN 197-1, NF P 15-302, NF P 15317, NF P 15-318, NF P 15-319)

Conditions de livraison des ciments

Pour chaque lot de fourniture, le titulaire procède à une vérification des emballages et bordereaux de livraison.

En complément de celles-ci, le fournisseur doit informer des livraisons le maître d’œuvre au minimum 24 heures à l'avance.

Prélèvements conservatoires

Le titulaire doit effectuer des prélèvements conservatoires de ciment de 10 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons et de 5 kg pour chaque partie d'ouvrage. Ces prélèvements sont effectués soit dans le silo à l'aide d'un dispositif installé sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur. Les méthodes de prélèvement et d'échantillonnage des liants doivent être conformes à la norme NF EN 196-7.

Ces prélèvements sont conservés à l'abri en récipients étanches et étiquetés, soit par le laboratoire qui procédera aux analyses, soit par le maître d’œuvre.

Transport et stockage

L'ensemble des opérations de transport et de stockage des liants, à partir du lieu de livraison jusqu'à la mise en œuvre, doit être conçu de manière à éviter toute cause d'atteinte à leur qualité (cf. article B1 de l'annexe B au Fascicule 65 du CCTG).

Contrôle intérieur

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire fournit au maître d’œuvre les relevés statistiques du fabricant de ciment comprenant :

- Moyenne ;

- Ecart type ;

- Coefficient de variation.

Dans le cadre de son contrôle intérieur, le titulaire doit se faire communiquer les résultats de l'autocontrôle effectué par la cimenterie sur le ciment livré et mettre ces résultats à la disposition du maître d’œuvre.

Contrôle extérieur

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que le maître d'œuvre peut faire réaliser des prélèvements en vue de faire réaliser les essais suivants :

- Identification rapide ;

- Temps de prise ;

- Expansion à chaud ;

- Flexion – compression à 7 et à 28 jours ;

- Chaleur d’hydratation.

Dans le cas de résultats défavorables, il doit être procédé à des contre-épreuves dans les conditions du paragraphe 2.2.5. de la norme NF P 15-300.

Pendant ces contre-épreuves, le maître d’œuvre peut faire bloquer le stock ou le silo concerné jusqu'à la conclusion de celles-ci.

Les résultats de ces essais doivent être communiqués au maître d’œuvre dans les soixante-douze (72) heures qui suivent les prélèvements et en tout état de cause avant l'emploi des ciments (excepté les essais de résistance).

Le reste des prélèvements de ciment après essais, est conservé durant six (6) mois. Le maître d’œuvre se réserve la possibilité de modifier la cadence de ces essais.

Conséquences d'une ou plusieurs insuffisances des caractéristiques des ciments

Si des défauts susceptibles d'être imputés à la qualité des ciments livrés sont constatés dans les six mois après le prélèvement, sur une quelconque partie d'un ouvrage, le maître d’œuvre peut faire effectuer, sur les prélèvements conservatoires correspondants, des essais de vérification de la conformité aux normes des ciments livrés, dans les conditions des paragraphes 2.3.2 et 2.2.5 de la norme NF P 15-300.

Lorsque les épreuves et contre-épreuves sur les ciments donnent des résultats défavorables, le maître d’œuvre se réserve le droit d'appliquer dans ce cas, soit l'article 39 du CCAG-T sur les vices de construction si les défauts constatés le nécessitent, soit une réfaction de prix si les défauts constatés ne mettent pas en cause de façon notable la stabilité de l'ouvrage.

Granulats

(art 8.1.2.2 du fasc. 65 du CCTG, normes NF EN 12620+A1 , NF P 18-545, FD P 18-542)

Pour chaque formule de béton, la dimension nominale supérieure du plus gros granulat est proposée et justifiée par le titulaire dans son Plan Qualité. Dans tous les cas, elle est limitée à 25mm et doit être adaptée à la dimension et à la densité du ferraillage des pièces à bétonner.

Les granulats sont des granulats naturels courants, conformes aux normes NF EN 12620+A1 et NF P 18-545.

L’utilisation des granulats récupérés sur l’installation de production des granulats recyclés est autorisée dans les limites et conditions fixées par l’article 8.1.2.2 du fascicule 65 du CCTG.

Les granulats doivent impérativement être approvisionnés à la centrale sur un stockage primaire.

Des stocks sont constitués sur une aire bétonnée présentant une pente assurant l'évacuation des eaux d'essorage.

Le volume de ces stocks et l'organisation des manutentions doivent être tels qu'au moment du transfert à la centrale, la durée d'essorage effectif soit de trois jours pour le sable et de deux jours pour les gravillons.

Le titulaire doit prévenir immédiatement le maître d'œuvre des modifications qui peuvent survenir dans la production des granulats.

Lors de la livraison des granulats sur le lieu d'utilisation, le titulaire doit contrôler les bordereaux de livraison et l'aspect visuel des granulats.

Eau de gâchage et d’apport

(art. 8.1.2.3 du fasc. 65 du CCTG)

Elle doit répondre aux prescriptions de la norme NF EN 1008. Sous réserve de se conformer à la norme précitée, l’eau du réseau public peut être utilisée.

Les prescriptions sont conformes à l'article 82.3 du fascicule 65 du CCTG.

Adjuvants pour bétons

(art. 8.1.2.4 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 934-2+A1)

En début d'utilisation, le titulaire effectue un prélèvement conservatoire sur chaque adjuvant.

Des adjuvants permettant la limitation du retrait, permettant de retarder la prise ou facilitant la mise en œuvre du béton pourront être utilisés.

La formule du béton sera étudiée pour d'une part répondre aux exigences de limitation du retrait mais aussi permettre la mise en œuvre correcte du béton dans les parties en sous œuvre.

Ces adjuvants devront être admis à la marque NF Adjuvants. Ils devront être compatibles. Ils devront permettre de respecter les caractéristiques minimales demandées.

Compatibilité des différents constituants

Les constituants doivent être compatibles entre eux conformément à l'article 82.7 du fascicule 65 du CCTG.

Le titulaire doit mettre en œuvre les recommandations destinées à prévenir l'alcali-réaction des bétons données dans l'article 5.2.3.4 de la norme NF EN 206-1/CN et dans le fascicule de documentation FD P 18-464.

Cure

La cure peut être réalisée à l’eau. Cette eau peut être la même que celle utilisée pour le béton projeté avec les mêmes prescriptions.

Les produits de cure utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 18-370. En espaces confinés, les produits à base de solvants sont strictement interdits.

### Étude des bétons

(norme NF EN 13670/CN, art. 8.2.1 du fasc. 65 du CCTG)

Les dispositions de l'article 8.2.1 du fascicule 65 du CCTG s'appliquent en considérant qu'un prélèvement comporte trois éprouvettes.

Pour l’application du 8.1 (4) de la norme NF EN 13670/CN, les résultats de résistance au jeune âge du béton sont exigés pour déterminer la durée d’application de la cure pour les parties d’ouvrage concernées.

Pour l’application du 8.2 (1) de la norme NF EN 13670/CN, la fourniture d’un programme de bétonnage par partie d’ouvrage est exigée. Ce dernier doit être établi conformément à l’article 8.2.2 du fascicule 65 du CCTG.

En complément des exigences du fascicule 65 et en référence à l'article 7.2 de la norme NF EN 206/CN, l'épreuve d'étude doit comporter des mesures de la résistance en compression à 2 jours. Ceci permet d'anticiper l'évolution de la montée en résistance du béton pour déterminer la durée de cure.

### Épreuves de convenance

(norme NF EN 13670/CN, art. 8.2.3 du fasc. 65 du CCTG)

Les épreuves de convenance sont réalisées dans le cadre du contrôle intérieur et sont à la charge du titulaire. Les épreuves de convenance sont à prévoir à la fois sur les éléments coulés en place et sur les éléments préfabriqués.

Le titulaire doit réaliser un élément de béton témoin relatif à afin d'apprécier les difficultés de mise en place du béton.

Si l'élément témoin est accepté par le maître d'œuvre, le point d'arrêt est levé ; l'élément témoin est alors démoli et évacué, conformément aux prescriptions du PRE, dans un lieu de stockage ou de regroupement, ou dans une unité de recyclage aux frais du titulaire.

Si cet élément témoin est refusé par le maître d'œuvre, le titulaire l'évacue, conformément aux prescriptions du PRE, dans un lieu de stockage ou de regroupement, ou dans une unité de recyclage et le recommence à ses frais, autant de fois que nécessaire.

En complément des exigences du fascicule 65 et en référence à l'article 7.2 de la norme NF EN 206/CN, l'épreuve de convenance doit comporter des mesures de la résistance en compression à 2 jours. Ceci permet d'anticiper l'évolution de la montée en résistance du béton pour déterminer la durée de cure.

### Fabrication, transport et manutentions des bétons

(norme NF EN 13670/CN, chap. 8 et annexe B du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 206/CN)

La fabrication, le transport et la manutention des bétons sont conformes aux exigences générales de la norme NF EN 13670/CN et du chapitre 8 et de l’annexe B du fascicule 65 du CCTG.

Pour l’application du 8.1 (1) de la norme NF EN 13670/CN, les bétons sont fabriqués en conformité avec la norme NF EN 206/CN.

Pour l’application du 8.3 (5) de la norme NF EN 13670/CN, le contact du béton frais avec un alliage d’aluminium est interdit.

Généralités

Le béton est fabriqué par le titulaire soit dans une centrale de chantier, soit dans une centrale de béton prêt à l'emploi (BPE), soit dans une usine de préfabrication.

La quantité de béton est rémunérée en m³ conformément aux plans d’exécution.

Dans tous les cas, il doit respecter la norme NF EN 206/CN et l'unité de fabrication est soumise à l'acceptation du maître d'œuvre. Cette dernière s'effectue sur la base du respect des caractéristiques détaillées précisées dans l'annexe B du fascicule 65 du CCTG. Il est notamment tenu compte de l'existence d'une capacité de stockage des ciments et des granulats et d'une capacité de production compatibles avec les exigences du chantier.

Les bétonnières portées sont des cuves agitatrices et non des camions malaxeurs. De ce fait, la vérification des tolérances de dosage sur chaque constituant doit être réalisée sur chaque gâchée. Les exigences concernant les rapports maxi Eaueff / Lianteq doivent être respectées pour chaque gâchée.

Si le béton provient d'une centrale de BPE, il doit être titulaire de la marque NF-BPE. Ainsi, soit la centrale est titulaire de la marque NF-BPE (procédure conventionnelle), soit le béton est certifié pour le chantier (procédure particulière).

En complément du 8.3 (1) de la norme NF EN 13670/CN, chaque livraison de béton de structure est accompagnée du bordereau d'impression des pesées qui est visé par le titulaire dans le cadre du contrôle interne. Ce document est également tenu à la disposition du maître d'œuvre.

Il est également demandé que l'évolution de la résistance du béton soit indiquée sur le bon de livraison ou le bordereau d'impression des pesées, afin qu'il n'y ait aucun doute sur la durée de cure nécessaire.

Contrôle interne à la charge du titulaire lors du processus de fabrication

Le titulaire doit contrôler les conditions de stockage et de transport des granulats. Il doit s’assurer que toutes les dispositions sont prises pour éviter les mélanges inopportuns.

Epreuve de contrôle

(norme NF EN 13670/CN, art. 8.3.2 et annexe B du fasc. 65 du CCTG)

Les essais réalisés dans le cadre de celle-ci ne relèvent pas des spécifications de la norme NF EN 206/CN qui s'appliquent aux contrôles de production et de conformité de l'installation de fabrication. Ils sont effectués par un laboratoire de contrôle qui doit, soit être accrédité COFRAC, soit avoir subi, avec succès et moins d'un an avant le premier essai, un audit basé sur un référentiel d'accréditation équivalent. Ils font l'objet de rapports qui doivent être transmis au maître d'œuvre au fur et à mesure de l'obtention des résultats.

Le laboratoire de contrôle est soumis à l'agrément du maître d'œuvre.

Le lotissement et le nombre de prélèvements sont soumis par le titulaire.

De plus, il est effectué par le titulaire au minimum deux essais de consistance de béton frais sur chaque camion de livraison (un essai avant la mise en œuvre et un essai au cours de la mise en œuvre) ou dans le cas de fabrication du béton sur chantier, un essai par heure de bétonnage.

Les éprouvettes de béton, dont la fourniture est à la charge du titulaire, doivent être transportées au laboratoire et démoulées dans les trois jours suivant leur confection et être placées en atmosphère normalisée dans les trois heures suivant leur démoulage.

Les dispositions pour obtenir les conditions de conservation normalisées sont à la charge du titulaire, qui doit les préciser dans son Plan Qualité. Le respect de la fourchette des températures est notamment contrôlé obligatoirement avec un thermomètre mini/maxi maintenu à proximité des éprouvettes.

Équipements des centrales à béton

Il est rappelé que les centrales à béton, quel que soit leur type, doivent être équipées conformément aux exigences de l'article 8.3.1 et de l'annexe B du fascicule 65 du CCTG.

## ARTICLE  TRAITEMENTS DE SURFACE

Au niveau des surfaces dégradées, la réalisation d’un piquage doit être fait afin d’avoir une certaine rugosité pour améliorer l’adhérence de la surface à recevoir toute sorte de produit ou réparation.

## ARTICLE  PROTECTION ANTICORROSION DES PARTIES METALLIQUES – SPECIFICATIONS COMMUNES

(art. 5.8 et 10 du fasc. 66 du CCTG, fasc. 56 du CCTG)

Le présent sous-article concerne les procédés de type génie civil tels que définis par l'article 1.6.1.2 du fascicule 56 du CCTG et notamment les procédés par mise en peinture ou métallisation suivie de mise en peinture sur acier nu et de mise en peinture de l'acier galvanisé.

Pour ces procédés, les spécifications d'assurance qualité du fascicule 56 du CCTG sont applicables, notamment :

- Article 1.6 : Assurance de la qualité ;

- Chapitre 2 : Provenance, qualité et contrôle des matériaux, article 2.1 : Métaux (y compris zinc pour métallisation) et article 2.2 : Peinture ;

- Chapitre 3, article 3.2 : Mode d'exécution des travaux, ouvrages neufs, cas des processus de type génie civil.

### Généralités

Les stipulations du présent sous-article sont applicables à toutes les pièces peintes, galvanisées peintes ou métallisées peintes prévues au présent marché. Les systèmes de peinture mis en œuvre sont proposés par le Titulaire et soumis à l'acceptation du maître d'œuvre.

### Acceptation des lots de peinture

Pour l'acceptation des lots de peinture, il est précisé qu'en plus des dispositions d'assurance qualité prévues par le fascicule 56 du CCTG (voir ci-dessus pour les références des chapitres et des articles), le maître d'œuvre se réserve le droit de faire procéder à une analyse chimique complète du produit chaque fois qu'il le juge nécessaire et en particulier chaque fois que les résultats des essais de vérification qualitative sortent des tolérances prévues par les fiches de certification, lorsque ces essais ont une signification pour la peinture envisagée.

Les peintures ou produits rendus inutilisables à la suite des opérations de contrôle de conformité sont à la charge du titulaire, si le lot n'est pas admis.

### Garanties

Les garanties du système de protection contre la corrosion de la charpente sont conformes aux spécifications de l'article 1.5 du fascicule 56 du CCTG.

Selon le procédé de protection et les modalités de mise en œuvre, les tableaux applicables des durées de garantie du fascicule 56 du CCTG sont donc les suivants :

- Tableau 1 : travaux de protection sur ouvrage neuf en acier dont la ou les premières couches sont appliquées en atelier et la couche de finition sur site ou la totalité sur site ;

- Tableau 2 : travaux de protection sur ouvrage neuf en acier dont la totalité du système est appliqué en atelier ;

- Tableau 3 : travaux de métallisation plus peinture sur acier mis à nu ;

- Tableau 7 : protection des ouvrages neufs par galvanisation suivie de mise en peinture.

### Autres exigences

Il est rappelé que les différentes couches du système de protection anticorrosion doivent être de couleurs nettement différentes.

## ARTICLE  PRODUITS POUR LES RAGREAGES

(NF P 95-101, NF EN 1504-3)

### Critères d’appréciation de la qualité du produit proposé

Les produits utilisés doivent être marqués CE conformément à la norme NF EN 1504-3 et bénéficier de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique.

Les produits proposés par le titulaire doivent permettre au maître d'œuvre de connaître leur pénétration aux ions chlorures mesurée selon la norme NF EN 13396.

Les produits proposés par le titulaire doivent permettre au maître d'œuvre de connaître leur fluage en compression mesuré selon la norme NF EN 13584 si le produit mis en œuvre est à base de liant hydraulique modifié par polymères (PCC) et si son taux de travail est supérieur à 60% de sa résistance en compression.

Les produits proposés par le titulaire doivent permettre au maître d'œuvre de connaître leur résistance chimique mesurée selon la norme NF EN 13529.

Le mortier de ragréage des pierres apparentes devra comporter une résine adaptée à la teinte de la pierre et aux conditions d’expositions de celles-ci.

Les produits proposés par le titulaire doivent être compatibles avec les différents produits prévus dans le présent CCTP.

Les produits ou systèmes de produit proposés par le titulaire doivent avoir des références dans des domaines d'utilisation analogues.

### Approvisionnement et conditionnement

Les produits ou systèmes de produits font l'objet d'une procédure de réception qui inclut :

- La vérification de la conformité de la livraison à la commande :

  - quantité livrée ;

  - respect des prescriptions pour les emballages, intégrité de ceux-ci.

- Leur identification :

  - société productrice ;

  - usine de fabrication ;

  - étiquetage des produits avec le cas échéant la référence à une marque, un marquage,

  - une homologation, ... ;

  - date de fabrication, numéro de lot ;

  - date de péremption.

- La fourniture de la notice technique précisant les conditions particulières et les consignes d'emploi des produits ;

- La réalisation de prélèvements conservatoires, destinés à s'assurer de la conformité des produits si cela est utile au cours des travaux.

Le titulaire doit s'organiser de façon que le stockage des produits sur chantier permette de respecter les conditions prescrites par le fabricant pour assurer leur bonne conservation et le respect des consignes de sécurité les cas échéants.

La fourniture et la mise en place de produit de ragréage est rémunérée au m2 conformément aux plans d’exécution.

### Contrôle extérieur

Le maître d’œuvre peut procéder, à titre exceptionnel, à des vérifications complémentaires à la charge du maître d'ouvrage.

### Aciers pour béton armé – Produits de scellement des aciers

Les armatures concernées dans le présent article ne sont destinées qu'à remplacer le cas échéant des armatures trop corrodées pour continuer à assurer leur rôle. L’élimination des armatures corrodées est rémunérée au ml conformément

#### Aciers pour béton armé

(NF EN 13670/CN, art. 71 du fasc. 65 du CCTG, normes NF A 35-015, NF A 35-080-1, NF A 35-080-2, NF A 35-027)

Généralités

Les armatures de béton armé utilisées pour la réparation de l'ouvrage doivent respecter les exigences générales définies dans la norme NF EN 13670/CN.

Pour l'application du 6.4 (1) de la norme NF EN 13670/CN, toutes les armatures de béton armé utilisées sont soudables. Le recours à des armatures non soudables est ainsi interdit.

Les aciers doivent être conformes à la norme NF A 35-027.

Si le titulaire a recours à une usine d'armatures industrielles pour le béton, celle-ci doit bénéficier de la marque NF-Armatures.

Treillis soudés

(NF A 35-080-2)

L'utilisation de treillis soudés est soumise à l'acceptation préalable du maître d'œuvre.

Tous les treillis soudés sont conformes à la norme NF A 35-080-2 et sont de nuance B500B au sens de celle-ci.

Ronds lisses

(NF A 35-015)

Tous les aciers lisses utilisés sont conformes à la norme NF A 35-015. Leur utilisation est limitée aux :

- Armatures de frettage ;

- Barres de montage ;

- Armatures en attente de diamètre inférieur ou égal à 16 mm exposées à un pliage suivi d'un dépliage ;

- Armatures des murs garde-grève ;

- Armatures de liaison des corniches.

Armatures à haute adhérence

(NF A 35-080-1)

Pour l'application du 6.2 (1) de la norme NF EN 13670/CN, toutes les armatures à haute adhérence sont conformes aux normes NF A 35-080-1 et sont de nuance B500B au sens de celle-ci.

Elles sont approvisionnées en longueur telle que toute armature transversale puisse ne pas comporter plus de tronçons que si elle était constituée d'éléments de 12 m.

Dispositifs de raboutage pour armatures de béton armé

(NF A 35-020-1)

Les dispositifs de raboutage éventuellement utilisés pour le raccordement des armatures de béton armé sont admis à la marque AFCAB-Dispositifs de raboutage ou d'ancrage d'armatures du béton.

Produits de scellement des armatures

(NF EN 1504-6, ETAG 001)

Les produits de scellement utilisés peuvent être à base de liants hydrauliques ou de résines synthétiques. Ils doivent bénéficier d'un ATE selon l'ETAG 001 partie 5 et du marquage CE conformément à la norme NF EN 1504-6.

Les performances minimales garanties de ces produits sont rappelées ci-après :

- L'essai d'arrachement conduit selon la norme NF EN 1881 conduit à un déplacement de la barre inférieur à 0,6 mm pour une charge de 75 kN,

- La teneur en ions chlorure mesurée selon la norme NF EN 1015-17 doit être inférieure à 0,05%,

- Pour les produits à base de résines synthétiques (PC) :

  - la température de transition vitreuse mesurée selon la norme NF EN 12614 doit être supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 45°C, ou 20°C au-dessus de la température ambiante maximale de la structure en service ;

  - l'essai de fluage en traction selon la norme NF EN 1544 doit conduire à un déplacement de la barre inférieur ou égal à 0,6 mm au bout de 3 mois, après application continue d'une charge de 50 kN.

Les produits de scellement à base de liants hydrauliques doivent, en complément, avoir des performances garanties vis-à-vis de l'eau de mer et d'eau à haute teneur en sulfates. Pour cela, des essais sont réalisés conformément à la norme P18-837 ; l'allongement relatif des éprouvettes témoins immergées dans l'eau douce, pendant 6 mois, doit être inférieur à 400µm/m, et l'allongement relatif des éprouvettes immergées dans l'eau de mer et dans l'eau à haute teneur en sulfates, pendant 6 mois, doit être inférieur à 600µm/m.

Les produits mis en œuvre doivent satisfaire en fonction de leur destination les critères figurant dans le guide technique "Choix et application des produits de réparation et de protection des ouvrages en béton armé" édité par LCPC-Sétra en août 1996.

Les produits mis en œuvre doivent être soumis à l'agrément du maître d'œuvre.

### Produits anti-corrosion des armatures

(NF EN 1504-7)

Les produits utilisés doivent être marqués CE conformément à la norme NF EN 1504-7. Ils doivent empêcher la corrosion des armatures, mais aussi être compatibles avec le type de ragréage prévu. Ils doivent notamment garantir une performance vis-à-vis de l'adhérence par cisaillement lorsque le ragréage est à base de liants hydrauliques.

Les exigences de performance de ces produits sont rappelées ci-après :

- Protection contre la corrosion : l'essai réalisé selon la norme NF EN 15183 est jugé satisfaisant si les zones revêtues des aciers sont exemptes de corrosion et si la corrosion sous-jacente au niveau du bord meulé est inférieure à 1 mm ;

- La température de transition vitreuse mesurée selon la norme NF EN 12614 doit être au moins supérieure de 10°C à la température de service maximale ;

- Adhérence par cisaillement (acier revêtu sur béton) mesurée selon la norme NF EN 15184 : le critère d'évaluation est la contrainte d'adhérence pour un déplacement de 0,1 mm. L'essai est jugé satisfaisant si la contrainte d'adhérence, déterminée à l'aide des barres revêtues, est, dans chaque cas, au moins égale à 80% de la contrainte d'adhérence de référence, déterminées sur les barres non revêtues.

Les produits mis en œuvre doivent être soumis à l'agrément du maître d'œuvre.

## ARTICLE  PRODUITS DE TRAITEMENT DE FISSURES DU BETON

(NF P 95-103, NF EN 1504-5, NF EN ISO 11600 et NF DTU 44.1 P1)

Les fissures considérées dans cet article désignent les fissures profondes, superficielles, hors d’eau et sous fluvial.

Le traitement de ces fissures est rémunéré au ml, conformément aux plans d’exécution.

### Critères d’appréciation de la qualité des produits ou systèmes de produits proposés

#### Les produits pour injection

(NF P 95-103, NF EN 1504-5)

Caractéristiques des produits

Ce paragraphe concerne aussi les produit de cachetage (ou calfatage) qui doivent obturer l'ouverture de la fissure en surface et maintenir les injecteurs pendant l'injection.

Les produits pour injection et cachetage sont soumis à l'agrément du maître d'œuvre.

Les produits pour injection doivent être marqués CE conformément à la norme NF EN 1504-5. Le choix des produits doit suivre les prescriptions de cette même norme.

Le produit d'injection mis en œuvre doit donc présenter des caractéristiques de performance compatibles avec les exigences citées ci-dessus, mais aussi avec celles du paragraphe 4 et des tableaux du paragraphe 5.2 de la norme NF EN 1504-5.

Le produit d'injection doit subir des cycles thermiques et d'humidification séchage. L'annexe B de la norme NF EN 1504-5 devient contractuelle.

Le produit d'injection doit subir des températures de gel. L'annexe B de la norme NF EN 15045 devient contractuelle.

Le produit d'injection doit durcir sous chargement dynamique (injection sous circulation). L'annexe B de la norme NF EN 1504-5 devient contractuelle.

Les produits de cachetage, sont de préférence à base de liant époxyde pâteux. Leur capacité d'élongation doit être compatible avec le souffle des fissures relevé sur l'ouvrage et attendu pendant la phase d'injection (allongement d'au moins 100%) et résister aux pressions d'injection (au minimum 0,5 MPa).

Le système d'attestation de conformité du produit ou système de produits mis en œuvre doit appartenir à la classe 2+.

#### Les produits pour pontage

(NF P 95-103)

Le choix des produits de calfeutrement peut être réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF P 95-103, du guide technique LCPC/Sétra "Choix et application des produits de réparation et protection des ouvrages en béton" édité en 1996 et du guide du STRRES FABEM-2 « traitements des fissures » (tableau 7 : choix des produits de pontage).

Les matériaux utilisés ainsi que les contrôles effectués doivent être conformes et répondre aux spécifications de la norme NF P 95-103 (Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie – Traitement des fissures et protection du béton).

Le système d'attestation de conformité du produit ou système de produits mis en œuvre doit appartenir à la classe 2+.

Le choix des produits de calfeutrement est soumis à l'acceptation du maître d'œuvre.

#### Les produits pour calfeutrement

(NF P 95-103, NF EN ISO 11600 et NF DTU 44.1 P1)

Le choix des produits de calfeutrement peut être réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF P 95-103, du guide technique LCPC/Sétra "Choix et application des produits de réparation et protection des ouvrages en béton" édité en 1996 et du guide du STRRES FABEM-2 « traitements des fissures » (tableau 3 : choix des produits de calfeutrement).

Les matériaux utilisés ainsi que les contrôles effectués doivent être conformes et répondre aux spécifications de la norme NF P 95-103 (Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie – Traitement des fissures et protection du béton). Dans le cas de certains mastics, la classification et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire sont fixées dans la norme homologuée NF EN ISO 11600 et la norme homologuée en trois parties NF DTU 44.1 P1.

Le système d'attestation de conformité du produit ou système de produits mis en œuvre doit appartenir à la classe 2+.

Le choix des produits de calfeutrement est soumis à l'acceptation du maître d'œuvre.

### Approvisionnement et conditionnement

Les produits ou systèmes de produits font l'objet d'une procédure de réception qui inclut :

- La vérification de la conformité de la livraison à la commande :

  - quantité livrée ;

  - respect des prescriptions pour les emballages, intégrité de ceux-ci.

- Leur identification :

  - société productrice ;

  - usine de fabrication, étiquetage des produits avec le cas échéant la référence à une marque, un marquage, une homologation, ... ;

  - date de fabrication, numéro de lot ;

  - date de péremption.

- La fourniture de la notice technique précisant les conditions particulières et les consignes d'emploi des produits, avec en particulier :

  - la désignation du produit ;

  - sa composition chimique ;

  - ses conditions d'emploi ;

  - la préparation, les proportions en poids et en volume de ses composants ;

  - la durée pratique d'utilisation ;

  - la période de mûrissement en pot éventuelle avant application ;

  - les conditions de mise en œuvre (mode d'application, sensibilité à l'humidité du support, etc.) ;

  - les fiches d'hygiène et de sécurité.

Le produit est proposé par le titulaire et soumis à l'acceptation du maître d’œuvre. Le choix du produit est définitivement arrêté après la réalisation des épreuves de convenance.

Le transport et la manutention, du lieu de livraison jusqu'à la mise en œuvre, sont organisés par le titulaire et à sa charge de manière que les produits ne subissent pas d'altérations. Les produits doivent être livrés dans leur emballage d'origine. Tout produit dont l'emballage est détérioré est rebuté.

Le titulaire doit s'organiser de façon que le stockage des produits sur chantier permette de respecter les conditions prescrites par le fabriquant pour assurer leur bonne conservation et le respect des consignes de sécurité les cas échéants.

Contrôle de la conformité

Contrôle intérieur

Le titulaire doit procéder systématiquement à une vérification de la concordance des étiquettes avec les bons de commande.

Chaque lot de livraison fait l'objet d'une attestation de conformité comprenant des essais d'identification rapide réalisés par un laboratoire agréé par le maître d'œuvre. Si les résultats sortent des tolérances, qu'un second prélèvement confirme les premiers résultats, le titulaire est tenu de faire réaliser une analyse chimique complète à ses frais.

### Contrôle extérieur

Le maître d’œuvre peut procéder, dans le cadre du contrôle extérieur, à des vérifications complémentaires à la charge du maître d'ouvrage.

## ARTICLE  MORTIERS ET BETON HYDRAULIQUE POUR LE REJOINTOIEMENT

(NF P 95-107, NF EN 998-2)

### Définition des mortiers et bétons

Le dosage du mortier est défini en accord avec le maître d’œuvre notamment pour le dosage en chaux des mortiers bâtard.

### Constituants des mortiers et bétons

La norme NF P 95-107 « Réparation et renforcement des maçonneries » précise les caractéristiques des constituants du mortier. Les mortiers pour maçonnerie doivent être conformes à la norme NF EN 998-2.

#### Ciments

La fourniture des ciments fait partie du marché.

Ils doivent être conformes aux normes NF EN 197-1 et NF EN 197-2, NF P 15-307, NF P 15317, NF P 15-319 et au fascicule de documentation FD P 18-011.

Qualité et provenance

Le titulaire doit proposer à l'acceptation du maître d'œuvre, dans le cadre de son Plan Qualité et conjointement avec les études des bétons, la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance des ciments devant être utilisés.

Conditions de livraison des ciments

Les conditions de livraison et de stockage des ciments doivent être conformes à l'article 3 du fascicule 3 du CCTG.

En complément de celles-ci, le fournisseur doit informer des livraisons le maître d’œuvre au minimum 24 heures à l'avance.

Prélèvements conservatoires

Le titulaire doit effectuer selon les modalités prévues aux clauses 2.2 et 2.3 de la norme NF P 15-300 des prélèvements conservatoires de ciment :

- De 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons ;

- De 5 kg pour chaque partie d'ouvrage définie lors de l'établissement du plan de contrôle d'exécution de l'ouvrage avec un prélèvement à la première livraison de chaque ciment de qualité nouvelle.

Ces prélèvements sont conservés à l'abri en récipients étanches et étiquetés, soit par le laboratoire qui procédera aux analyses, soit par le maître d’œuvre.

Contrôles et essais

Contrôle intérieur

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire fournit au maître d’œuvre les relevés statistiques du fabricant de ciment comprenant :

- Moyenne ;

- Ecart type ;

- Coefficient de variation.

Dans le cadre de son contrôle intérieur, le titulaire doit se faire communiquer les résultats de l'autocontrôle effectué par la cimenterie sur le ciment livré et mettre ces résultats à la disposition du maître d’œuvre.

Contrôle extérieur

Le programme des prélèvements à effectuer est le suivant :

- Un prélèvement par partie d'ouvrage.

Sur chaque prélèvement désigné par le maître d’œuvre, sont réalisés les essais suivants :

- Identification rapide ;

- Temps de prise ;

- Expansion à chaud ;

- Flexion - compression à 7 et 28 j ;

- Chaleur d'hydratation.

Dans le cas de résultats défavorables, il doit être procédé à des contre-épreuves dans les conditions du paragraphe 2.2.5. de la norme NF P 15-300

Pendant ces contre-épreuves, le maître d’œuvre peut faire bloquer le stock ou le silo concerné jusqu'à la conclusion de celles-ci.

Les résultats de ces essais doivent être communiqués au maître d’œuvre dans les soixante-douze (72) heures qui suivent les prélèvements et en tout état de cause avant l'emploi des ciments (excepté les essais de résistance).

Le reste des prélèvements de ciment après essais, est conservé durant six (6) mois. Le maître d’œuvre se réserve la possibilité de modifier la cadence de ces essais.

#### Chaux

Les chaux employées doivent être conformes aux normes NF P 15-307 et NF EN 459-1, NF EN 459-2 et NF EN 459-3.

#### Sables pour mortier de rejointoiement

Le Plan Qualité indique la provenance des granulats et le niveau de performance des granulats proposés. Il fixe les modalités du contrôle du transport, du stockage et de la conformité des fournitures.

Les granulats marins sont interdits.

Pendant toute la durée du chantier, le sable doit provenir d'une seule et même installation. Chaque proposition doit être obligatoirement accompagnée des fuseaux de production établis à partir d'un contrôle statistique à la production portant sur une durée d'au moins six (6) mois. L'effectif de l'échantillon correspondant à chaque caractère spécifié ne doit pas être inférieur à 30.

Nature

Le sable utilisé pour confectionner le mortier de rejointoiement est un sable de rivière lavé.

Granularité et propreté

En conformité avec la norme NF EN 196-1, le granulat à utiliser est un sable tamisé et lavé, de bonne qualité et d’origine alluvionnaire, de préférence EV supérieur à 75.

Un sable de bonne qualité est constitué de grains allant de 0,5 mm à 0,08 mm suivant une courbe de granulométrie régulière.

La proportion maximale d'éléments retenus sur le tamis de module trente-cinq (35), tamis de deux virgule cinq millimètres (2,5 mm) doit être inférieure à dix (10) pour cent. Dans le cadre du contrôle intérieur, des planches d’essai sont à réaliser avant rejointoiement pour juger de la couleur du joint à mettre en place.

Stockage

Le titulaire ne peut utiliser que des sables stockés depuis au moins deux (2) jours. En conséquence, la capacité de stockage du sable doit correspondre au moins à la plus forte consommation prévue de deux jours de rejointoiement.

#### Eau de gâchage et d’apport

Elle doit répondre aux prescriptions de la norme NF EN 1008. Sous réserve de se conformer à la norme précitée, l’eau du réseau public peut être utilisée.

Les prescriptions sont conformes à l'article 82.3 du fascicule 65 du CCTG.

#### Adjuvants

Ils doivent être conformes à la norme NF EN 934-2+A1.

Les spécifications fixées par l'article 82.4 du fascicule 65 du CCTG sont applicables.

Si le mortier de rejointoiement est préparé sur le chantier :

- L'incorporation en usine de tout adjuvant dans les liants est interdite ;

- Toute livraison d'adjuvants sur le chantier doit donner lieu à la présentation d'un certificat d'origine indiquant la date limite d’utilisation ;

- L’utilisation d’adjuvants doit être soumise à l’agrément du maître d’œuvre.

Si des produits de réparation prêts à l’emploi sont utilisés :

- Les adjuvants alcalins à base d’aluminates ou de silicates de sodium sont interdits ;

- L'incorporation sur chantier de tout nouvel adjuvant dans le liant est interdite.

Colorants

Conformément aux spécifications de la norme NF P 95-107, la coloration des mortiers s'obtient par l'utilisation de sables de couleur ou par adjonction de faibles quantités d'oxydes métalliques (fer, cuivre...) de terre de Sienne ou d'ocre.

#### Compatibilité des différents constituants

Les constituants doivent être compatibles entre eux conformément à l'article 82.7 du fascicule 65 du CCTG.

Pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction, les travaux sont menés avec un niveau de prévention B.

Pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction, les travaux sont menés avec un niveau de prévention C.

Le titulaire doit mettre en œuvre les recommandations destinées à prévenir l'alcali-réaction des bétons données dans l'article 5.2.3.4 de la norme NF EN 206-1/CN et dans le fascicule de documentation FD P 18-464.

#### Cure

La cure peut être réalisée à l’eau. Cette eau peut être la même que celle utilisée pour le béton projeté avec les mêmes prescriptions.

Les produits de cure utilisés doivent répondre aux spécifications de la norme NF P 18-370. En espaces confinés, les produits à base de solvants sont strictement interdits.

### Contrôle extérieur

Le maître d’œuvre peut procéder, à titre exceptionnel, à des vérifications complémentaires à la charge du maître d'ouvrage.

## ARTICLE  COULIS D’INJECTION

(NF P 95-103, NF P 95-107)

Les fissures considérées dans cet article désignent les fissures profondes, superficielles, hors d’eau et sous fluvial.

### Coulis pour injection de fissures et renforcement de voûte

Il est utilisé pour exécuter l’injection un coulis de ciment, de chaux ou de ciment adjuvantés. Les injections de résine seront traitées au cas par cas si nécessaires dans le marché.

### Eau de gâchage et d'apport

Elle doit répondre aux prescriptions de la norme NF EN 1008.

Prescriptions conformes à l'article 82.3. du fascicule 65 du CCTG.

Le choix de l’eau de gâchage et d’apport doit donner lieu à un intérêt particulier, car certaines eaux réagissent de façon fort mal venue avec certains ciments.

### Ciments

Les ciments employés doivent être conformes aux normes NF EN 197-1, 197-2 et FD P 15-010.

Il peut être employé des ciments spéciaux finement broyés.

### Chaux

Elles doivent être conformes aux normes NF P 15-307 et NF EN 459-1, 459-2 et 459-3.

Chaux hydrauliques naturelles ou artificielles : NHL ou HL

### Sable pour coulis chargés

Il doit être conforme aux spécifications de la norme XP P 18-545.

Le PAQ indique la provenance des granulats et le niveau de performance des granulats proposés. Il en fixe les modalités du contrôle du transport, du stockage et de la conformité des fournitures.

Les granulats marins sont interdits.

Pendant toute la durée du chantier, le sable doit provenir d'une seule et même installation. Chaque proposition doit être obligatoirement accompagnée des fuseaux de production établis à partir d'un contrôle statistique à la production portant sur une durée d'au moins 6 mois. L'effectif de l'échantillon correspondant à chaque caractère spécifié ne doit pas être inférieur à 30.

#### Nature

Le sable utilisé pour les injections doit être propre, tamisé et de granulométrie 0/1 maximum. (Le sable de Fontainebleau de granulométrie 0/1 est idéal).

#### Stockage

Le titulaire ne peut utiliser que des sables stockés depuis au moins deux (2) jours. En conséquence, la capacité de stockage du sable doit correspondre au moins à la plus forte consommation prévue de deux jours d'injection.

### Adjuvants

Les adjuvants employés doivent être conformes aux normes XP P 18-340 et NF EN 934-2.

L’utilisation des adjuvants doit être soumise à l’agrément du maître d’œuvre.

Bentonite

Elle doit avoir une limite de liquidité supérieure à 40 %. Le pourcentage de bentonite ne doit pas être supérieur à 2 % du poids de ciment. La bentonite en suspension dans l'eau doit comporter moins de 1 % de particules supérieures à 0,1 mm (le coulis de bentonite sur filtre sous courant d'eau sur tamis AFNOR

### Composition du coulis

La composition du coulis est donnée par le titulaire qui la soumet pour avis au maître d’œuvre.

Coulis hydraulique ternaire pour injection de maçonneries et comblement de vides

Les coulis d'injection utilisés pour les injections des maçonneries doivent être des coulis stables, constitués de ciment, de bentonite, d'eau.

Avant leur emploi, les coulis de ciment doivent faire l'objet d'essais en Laboratoire aux frais du titulaire et en particulier de l'établissement de diagramme complet comportant :

- Les courbes d'équiviscosité ;

- La courbe de décantation limite ;

- La courbe d'égale résistance mécanique ;

- La courbe de viscosité maximale possible pour l'injection.

La viscosité est mesurée à l'aide d'un viscosimètre type cône de Marsh (ajutage de 8 mm). Le temps d'écoulement en référence est défini au cours d'une épreuve de convenance.

Le temps de début de prise de ces coulis ne doit pas être supérieur à 24 heures.

Le titulaire doit indiquer de façon détaillée le matériel et les installations de dosage, malaxage et injection qu'il compte utiliser. Ce matériel et ces installations doivent être soumis à l'agrément du maître d’œuvre et à une épreuve de convenance avant le démarrage effectif du chantier.

Le coulis d'injection doit avoir un rapport C/E compris entre 0,9 et 1,1.

Le dosage de bentonite ne doit pas être supérieur à 2 %.

Les mélanges bentonite-ciment à injecter ne doivent pas présenter une décantation supérieure à 5 %.

Cette décantation est exprimée par le rapport entre la quantité d'eau et le volume total. La mesure est faite dans un tube à essais de 100 cm³ ayant six (6) centimètres de diamètre

Coulis d'injection chargé de sable

Ces coulis doivent être des mortiers colloïdaux ; ils ne doivent pas présenter de ségrégation appréciable pendant la prise ni ressuage excédant 5 % en volume. Leur proportion (dosages et malaxage) doit être particulièrement soignée et soumis à l'agrément du maître d’œuvre.

### Assurance de la qualité du coulis

#### Différents types d’essais et épreuves

Épreuves de convenance : à la charge et aux frais du titulaire,

Épreuves de contrôle : elles feront l'objet du contrôle extérieur,

Épreuves d'information : elles feront l'objet du contrôle intérieur.

#### Épreuves de contrôles

Les épreuves d'information sont effectuées par le titulaire dans le cadre de son PAQ.

Les stipulations de l'article 86 du fascicule 65 du CCTG doivent être appliquées.

### Contrôle extérieur

Le maître d'œuvre peut procéder, à titre exceptionnel à des vérifications complémentaires à la charge du maître d'ouvrage.

## ARTICLE  INJECTION DE RESINE SOUS PERRE

L’injection de résine sous le perré en maçonnerie a pour objectif un comblement et une consolidation du sol sous la partie non déstabilisée du perré.

### Caractéristiques de la résine

Dans un premier temps, phase de diffusion, la résine devra remplir les vides macroscopiques éventuellement présents sous fondations. Cette phase permettra également d’augmenter la résistance du sol à la rupture et au cisaillement.

Dans un deuxième temps, phase d’expansion, la résine devra dégager une pression de gonflement suffisante pour compacter des sols décomprimés.

La résine devra polymériser en quelques secondes après injection de manière à bien compacter le sol sous l’ouvrage traité.

### Critères de validité de la résine

La résine devra respecter à minima les critères ci-dessous dans la proposition de la fiche technique dans la remise d’offre :

- Utilisation d’une résine polyuréthane expansive RPE,

- Le procédé validé par un avis technique (CSTB, SOCOTEC, …) ou références probantes,

- Temps de réaction rapide (< 15 s) afin de pouvoir assurer un contrôle des déplacements pendant l’injection, et ainsi mieux maitriser les risques de dégâts collatéraux,

- La résine utilisée devra respecter les normes en vigueur en matière d’environnement des sites définis par l’arrêté du 15 mars 2006 concernant les déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement,

- Durabilité de la résine et du renforcement > 20 ans.

### Contrôles des injections

L’entreprise mettra en œuvre un plan de contrôle des travaux d’injection qui comprendra à minima :

- Contrôle laser en temps réel lors des injections permettant d’effectuer des mesures de déplacements précis du perré en maçonnerie,

- Le contrôle laser du perré avoisinant pour garantir l’absence de désordre sur ceux-ci,

- La réalisation de sondages au pénétromètre dynamique avant et après injection pour vérifier l’épaisseur des terrains traités et l’absence de vide,

- La réalisation d’un relevé altimétrique sur l’ensemble de la zone relevée pour justifier de l’efficacité des injections.

### Environnement

La résine ne doit pas se disperser dans le milieu naturel de manière incontrôlée. Sa polymérisation rapide devra permettre le contrôle de sa diffusion. En cas de présence d’une nappe, la résine devra polymériser dans l’eau sans mélange avec la nappe. La résine doit être non-biodégradable et imputrescible.

## ARTICLE  COFFRAGE

### Bois de coffrage

Les caractéristiques de bois sont définies par les normes NF B 51.001 et NF B 51.002.

Les bois et supports seront choisis par le titulaire dans le cadre des prescriptions de la norme NF B 52.001 et dans les catégories correspondant aux contraintes calculées, supposées s’exercer dans une construction en service.

En cas de contestations sur la qualité des bois, il pourra être procédé sur demande du maître d’œuvre aux essais définis par les normes NF B 51.003 et NF B 51.013. Les résultats devront être supérieurs aux valeurs des contraintes admissibles données aux articles 9 et 10 de la norme NF B 52.001 pour les bois de catégorie II.

La fourniture et la mise en place de coffrage pour parement est rémunérée au m2 conformément aux plans d’exécution.

### Profilés divers pour coffrages

Ils devront répondre aux prescriptions du titre III du fascicule 4 du CCTG. En particulier, les caractéristiques mécaniques de ces profilés devront satisfaire aux normes NF EN 10025 ou NF EN 10113.

## ARTICLE  FOURNITURES DE PIERRES ET PAVES

### Provenance

La pierre destinée à la fabrication des pierres de couronnement (de rive), sera :

- soit de la pierre de Massangis roche jaune clair provenant des carrières exploitées sur le territoire de la commune de Massangis dans le département de l’Yonne, par la société Rocamat,

- soit de la pierre de Saint Pierre Aigle roche dure coquillée provenant des carrières exploitées sur le territoire de la commune de Saint Pierre Aigle dans le département de l’Aisne, par la société des Carrières de Saint Pierre Aigle,

- soit de la pierre de Souppes, carrières exploitées sur le territoire de la commune de Souppes sur Loing,

- soit une pierre équivalente au niveau de l’aspect, et présentant des caractéristiques mécaniques supérieures aux valeurs prescrites ci-après. Dans tous les cas, elle devra être dure qualité construction.

La pierre de Croix Huyart, qui ne répond pas aux prescriptions techniques définies au présent CCTP, n’est pas acceptée.

La pierre destinée à la fabrication des moellons de mur de quai, sera :

- soit de la pierre de Saint Maximin dure qualité construction provenant des carrières exploitées sur le territoire de la commune de Saint Maximin dans le département de l’Oise,

- soit de la pierre de Saint Remy, roche jaune clair provenant des carrières exploitées sur le territoire de la commune de Saint Rémy dans le département de la Côte d’Or,

- soit de la pierre de Souppes, carrières exploitées sur le territoire de la commune de Souppes sur Loing,

- soit une pierre similaire au niveau de l’aspect, et présentant des caractéristiques mécaniques supérieures aux valeurs prescrites ci-après.

La pierre destinée à la fabrication des marches d’escalier sera :

- soit du granit bleu de Lanhélin provenant des carrières exploitées sur le territoire de la commune de Lanhélin dans le département de l’Ile et Vilaine par la société La Générale du Granit,

- soit du granit bleu ardoise ou du bleu titane provenant de chine et distribué par la société Cominex,

- soit une pierre similaire au niveau de l’aspect, et présentant des caractéristiques mécaniques supérieures aux valeurs prescrites ci-après ;

La pierre destinée à la reconstruction des rampants sera :

- Selon la décision du maître d’œuvre, les rampants seront reconstruits en béton ou en pierre naturelle ;

- Dans le cas où ils doivent être reconstruits en pierre naturelle, le maître d’œuvre précisera s’ils doivent être réalisés dans la même pierre que les marches ou que les pierres de rive.

Dans tous les cas, dès la notification du marché, l’entrepreneur devra constituer un échantillon contractuel caractéristique des fournitures qu’il doit assurer dans le cadre du marché.

Il soumettra cet échantillon contractuel à l’agrément du maître d’œuvre.

Pour les pavés, le matériau retenu est le pavé de grès de Fontainebleau ou équivalent, dont le module classique à Paris est de15x20x15 cm (dimension indicative, à confirmer selon pavés hors d’eau et sous fluvial à récupérer).

La finition des zones pavées peut-être de deux types : bombé pour les parties circulées et clivé pour les zones piétonnes. Les teintes varient du gris clair à l’ocre.

Aucun pavé ne doit contenir de fente, de fil ou de partie friable ou tendre, ne doit présenter, sur sa face vue, de crapaud d'une surface totale supérieure à 4 cm2, ne doit présenter, sur sa face vue, de veine ou accumulation de quartz. Dans chaque type de pierre la couleur et les nuances des pavés hors d’eau et sous fluvial doivent être homogènes et comprises dans les limites fixées par les échantillons contractuels.

Eventuellement il pourra être demandé du grès d’autre origine, certains ports en étant équipés. Le prix 5.3.3 peut être renseigné sur une origine de grès d’Inde. Quelle que soit la provenance, ces matériaux devront justifiés qu’ils sont issus de carrière respectant le travail humain sans employer d’enfants.

En l'absence de surfaçage "bombé", les pavés hors d’eau et sous fluvial seront taillés à chant éclaté. La face vue ne sera pas une face sciée, ni taillée uniformément à plat.

### Aspect, nature et qualité des pierres - Échantillon contractuel

Pour l'ensemble des fournitures en pierre calcaire d’une part et en granit d’autre part, les variations de nuance, de couleur, de tonalité, de grain, d'aspect et de qualité seront comprises dans les limites fixées par les échantillons contractuels numérotés de 1 à 3 caractérisant les propositions de fourniture de l’entrepreneur et soumis à l’agrément du maître d’œuvre.

L'échantillon contractuel de la pierre calcaire est constitué par trois échantillons aux dimensions 30 cm x 40 cm x 2 cm, une face bouchardée, et une face égrèsée, 4 chants sciés, numérotés de 1 à 3.

L'échantillon contractuel du granit est constitué par trois échantillons aux dimensions 30 cm x 40 cm x 2 cm, une face bouchardée, et une face brute de sciage, 4 chants sciés, numérotés de 1 à 3.

Pour les deux échantillons contractuels :

- L'échantillon n° 1 indique la tonalité, la couleur, le grain, la nuance, l'aspect et la qualité moyenne.

- Les échantillons n° 2 et n° 3 fixent les limites de variation de tonalité, de couleur, de grain, de nuance, d'aspect et de qualité ainsi que l'importance et la taille maximale des accidents géologiques, comme des veines, verriers, bousins, plans terrasseux éventuellement présents dans la pierre.

Les échantillons sont identifiés de manière indélébile.

Ils indiquent la nature de la pierre, la provenance, l'appellation commerciale et le nom du fournisseur.

Ils sont accompagnés d'une fiche technique au sens de la norme 10.601, qui porte les mêmes renseignements que sur les échantillons contractuels et à laquelle sont joints les procès-verbaux des essais de laboratoire, datés de moins de deux ans, permettant de déterminer le module d'identification de la pierre (MVA, porosité, résistance à flexion).

### Nature et qualité

La tonalité des pierres devra être identique pour toute la fourniture.

Les matériaux proposés seront exempts de défectuosité et ne présenteront jamais un commencement de décomposition.

Seraient refusés des matériaux qui présenteraient des plans de clivage apparents ou des plans terrasseux suivant lesquels ils se fendraient sous le marteau, ou qui, soit pour insuffisance de cohésion, soit en raison de leur nature "ouverte", pourraient s'épaufrer, se déliter ou se gruger trop facilement.

### Aspect

Aucune pierre naturelle ne doit contenir de fente, de fil ou de partie friable ou tendre.

La couleur des éléments livrés doit être homogène.

Aucune pierre naturelle ne doit présenter, sur sa face vue, d'accident géologique d'une surface totale supérieure à 10 cm2.

Pour toutes les pierres naturelles la taille sera faite par sciage.

Les faces vues seront soit bouchardées, soit égrésées ou adoucies selon les indications fournies par les plans, et la décision du maître d’œuvre au vu des échantillons contractuels, les faces non-vues seront brutes de sciage.

### Caractéristiques physiques et mécaniques

Les caractéristiques physiques et mécaniques seront précisées sur la fiche technique accompagnant l’échantillon contractuel, elles seront justifiées par la présentation d’une copie certifiée conforme aux originaux des procès-verbaux établis par des laboratoires indépendants selon les normes précisées au regard des caractéristiques demandées ; ces Procès-verbaux d’essais seront datés de moins de 5ans.

Il est précisé que le maître d’œuvre refusera l’emploi de pierre dont les caractéristiques ne seraient pas justifiées par la présentation de PV d’essai ; il aura alors la possibilité d’imposer une des provenances précisées ci-dessus sans que l’entrepreneur puisse élever de réclamation et demander une quelconque indemnité.

La pierre calcaire proposée par l’entrepreneur pour les pierres de couronnement (de rive) aura les caractéristiques suivantes :

La résistance en compression de la pierre proposée mesurée selon les stipulations des normes NFB 10509 ou NFEN 1926 doit être supérieure à 40MPa.

La résistance à l’usure au disque métallique de la pierre proposée mesurée selon les stipulations des normes NFB 10508 ou NFEN 14157 doit être inférieure à 34 mm.

La masse volumique de la pierre proposée mesurée selon les stipulations de la norme NFB 10503 ou NFEN 1936 doit être supérieure à 2250 kg/m³.

La porosité de la pierre proposée mesurée selon les stipulations de la norme NFB 10503 ou NFEN 1936 doit être inférieure à 15%.

La résistance au gel de la pierre proposée mesurée selon les stipulations de la norme NFB 10513 ou NFEN 12371 doit être supérieure à 96 cycles.

La pierre calcaire proposée par l’entrepreneur pour les moellons aura les caractéristiques suivantes :

La résistance en compression de la pierre proposée mesurée selon les stipulations des normes NFB 10509 ou NFEN 1926 doit être supérieure à 15MPa.

La masse volumique de la pierre proposée mesurée selon les stipulations de la norme NFB 10503 ou NFEN 1936 doit être supérieure à 2000 kg/m³.

La porosité de la pierre proposée mesurée selon les stipulations de la norme NFB 10503 ou NFEN 1936 doit être inférieure à 27%

La résistance au gel de la pierre proposée mesurée selon les stipulations de la norme NFB 10513 ou NFEN 12371 doit être supérieure à 96 cycles.

Le granit proposé par l’entrepreneur pour les marches d’escalier aura les caractéristiques suivantes :

La résistance en compression de la pierre proposée mesurée selon les stipulations des normes NFB 10509 ou NFEN 1926 doit être supérieure à 120 MPa.

La résistance à la flexion de la pierre proposée mesurée selon les stipulations des normes NFB 10510 ou NFEN 12372 doit être supérieure à 15 MPa.

La résistance à l’usure au disque métallique de la pierre proposée mesurée selon les stipulations des normes NFB 10508 ou NFEN 14157 doit être inférieure à 28 mm.

La masse volumique de la pierre proposée mesurée selon les stipulations de la norme NFB 10503 ou NFEN 1936 doit être supérieure à 2600 kg/m³.

La porosité de la pierre proposée mesurée selon les stipulations de la norme NFB 10503 ou NFEN 1936 doit être inférieure à 2%

La résistance au gel de la pierre proposée mesurée selon les stipulations de la norme NFB 10513 ou NFEN 12371 doit être supérieure à 240 cycles.

### Description et dimensions

La description et les dimensions des pierres sont précisées dans le marché (voir annexe Plan de détail pierres).

Pierres de couronnement (de rive)

Les tolérances de fabrication applicables sur les dimensions déterminées par l’entrepreneur sur les plans d’exécution des pierres sont de
	± 2 mm sur la largeur
	± 3 mm sur la longueur
	± 4 mm sur l’épaisseur.

La rectitude des produits droits est de ± 2 mm mesurée sous la règle de 2 m.

La planéité contrôlée à la règle et au réglet ne devra pas faire apparaître des écarts supérieurs à 3 mm entre les bosses et les creux.

Le contrôle de l'équerrage mesuré à l’équerre ne devra pas faire apparaître d'écart supérieur à 1%.

### Approvisionnement

L'entrepreneur ne pourra arguer de difficultés d'approvisionnement, de transports, etc, pour quelque cause que ce soit, afin de justifier les retards dans l'exécution des travaux et fournitures de matériaux faisant l'objet du présent marché.

## ARTICLE  GRAVE NON TRAITEE

(fasc. 23 du CCTG, norme NF EN 13285)

La grave non traitée à mettre en œuvre est une GNT 0/20.

### Eau

(norme NF P 98-100)

L'eau utilisée doit être de type 2 au sens de l’article 5 de la norme NF P 98-100.

### Caractéristiques de la grave non traitée

(norme NF EN 13285)

Le fuseau de spécification est celui défini pour une GNT 2 de la norme NF EN 13285.

La masse volumique sèche et la teneur en eau optimale de laboratoire sont déterminées selon les normes NF EN 13286-1 et NF EN 13286-2 à l’énergie Proctor Modifiée.

### Fabrication

La fabrication doit être conforme à la norme NFP 98-115 et au fascicule 25 du CCTG.

## ARTICLE  ANNEAUX

Les anneaux (de 300 mm de diamètre environ) et crosses d’amarrage sont constitués de ronds en aciers de nuance ayant au minimum les caractéristiques X 52 selon API5L et protégés contre la corrosion. De diamètre 50 mm environ, chaque anneau doit être en mesure de reprendre un effort d'amarrage d’un bateau dont la capacité sera définie pour chacun des anneaux dans du marché.

Ils sont fixés aux murs de quai dans des engravures ou réservations prévues à cet effet. Le type de fixation sera définie par le titulaire et soumis à l'acceptation du Maître d'œuvre.

## ARTICLE  ECHELLES

Les échelles seront constituées de profilés métalliques peints, avec crosses supérieures type sortie de piscine. Elles descendent à 1,40 m environ sous le niveau de la RN.

## ARTICLE  PEINTURE ANTICORROSION

Une peinture certifiée par l’AQCPA dans le référentiel « Système anticorrosion par peinture », sera basée sur une haute durabilité suivant la norme NF EN ISO 12944-1 (sans opération d’entretien intermédiaire).

Elle sera applicable sur des structures métalliques classées dans les catégories de corrosivité atmosphérique Im1, vis-à-vis d’une atmosphère aérienne de corrosivité moyenne à élever, dans un milieu marin.

# CHAPITRE  EXECUTION DES TRAVAUX

## ARTICLE TRAVAUX PREPARATOIRES

### Installations de chantier

Les dispositions spécifiques seront précisées lors de l’établissement du plan d’installation de chantier. Le cas échéant, le Titulaire prendra en compte les contraintes spécifiques dues à la situation sanitaire actuelle liée au COVID19.

### Clôtures

Le chantier devra rester clôturer pour éviter l’accès à toutes les personnes ne faisant pas partie des travaux. Il devra s’adapter, être entretenu et maintenu sur la durée totale du chantier.

### Atelier météo

L’entreprise devra suivre VIGICRUE pour organiser son chantier suivant la hauteur de la Seine pendant les travaux.

La station VIGICRUE se trouvant à proximité du viaduc d’Austerlitz servira de station de référence.

### Contenu et rémunération du prix

Le prix d’installations de chantier rémunère l’amenée et le repliement en fin de chantier de l’ensemble du matériel flottant et terrestre et du personnel nécessaire à l’exécution des travaux.

Il rémunère notamment :

- La nécessité pour l’entreprise d’entretenir les accès qu’elle empruntera pendant la durée du chantier et de les remettre en l’état d’origine en fin de chantier ;

- L’hébergement du personnel dans des conditions réglementaires de sécurité et d’hygiène ;

- L’alimentation du chantier en eau et en énergie électrique ;

- La fourniture et l’installation à l’entrée du chantier d’un panneau de chantier de 4m x 3m ;

- Les panneaux et clôtures de protection du chantier utilisés de jour comme de nuit, la fourniture et la mise en place des panneaux de renseignements généraux signalant le chantier. Les installations resteront propriété du titulaire et devront être démontées sitôt les travaux terminés ;

- Les essais et les épreuves de matériaux demandés par le Maître d’œuvre non énumérés dans les prix suivants ;

- L’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et des matériaux en excédent, et la remise en état des lieux.

- Les différents constats d’huissier avant et après travaux.

- Les frais relatifs à la coupe, l’enlèvement et l’évacuation de tous les végétaux dont les ligneux présents sur les parties horizontales, verticales et inclinées.

- Le piquetage et marquage des réseaux.

- L’ensemble des démarches administratives pour l’obtention, le cas échéant, des arrêtés de voirie, ainsi que la mise en place si besoin de la signalisation en cas de déviation, fermeture ou rétrécissement de la chaussée.

La rémunération des installations de chantier sera de 70% du prix forfaitaire lors de la mobilisation des travaux et de 30% après le repliement des installations.

## ARTICLE  DEMOLITIONS / TERRASSEMENTS / DEBLAIEMENTS

### Démolitions

(art. 17.6 du fasc. 2 du CCTG)

Le titulaire propose à l'acceptation du maître d'œuvre le procédé de démolition des constructions existantes. La démolition comprend le découpage des armatures existantes éventuelles. Les produits de démolition sont soit mis en dépôt provisoire en un lieu soumis à l'acceptation du maître d'œuvre, soit évacués, conformément aux prescriptions du SOSED, dans un lieu de stockage ou de regroupement, ou dans une unité de recyclage.

### Curage

Avant les travaux de terrassement sous eau ou dans une opération de nettoyage du lit du plan d’eau, cette prestation consiste à l’enlèvement des débris et encombrants.

### Terrassement sous eau

Le plafond à aménager à la cote définie dans la procédure d’exécution devra être réalisé par terrassement sous eau, selon les profils du projet. L'entreprise est tenue, en cas de glissement de matériaux en rivière pendant les travaux, de rétablir ce plafond.

Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur devra, à sa charge, vérifier et accepter les levés bathymétriques fournis dans le DCE ou faire agréer par le maître d'œuvre les résultats de nouveaux levés bathymétriques exécutés à ses frais et sous le contrôle du maître d'œuvre.

La rémunération se fait par différence entre le levé bathymétrique initial et le plafond des plans d’exécution.

Un levé bathymétrique général de la zone pourra être effectué par le maître d'ouvrage en fin de chantier pour en vérifier la bonne exécution.

Si, au vu de ces résultats, il s'avère que certaines zones n'ont pas été suffisamment terrassées, il appartiendra à l'entrepreneur de revenir sur les lieux pour continuer les travaux.

Dans ces conditions, l'entrepreneur ne pourra bénéficier d'aucun paiement supplémentaire correspondant à des frais de déplacement ou d'installation de chantier.

### Déblaiement

Les déblaiements sont réalisés avec des moyens mécaniques légers et complétés manuellement à l'approche des zones sensibles.

Les matériaux extraits ne sont pas réutilisés. Ils sont immédiatement évacués, les éventuels stocks provisoires étant réalisés hors ouvrage. Tous les produits de démolition et de terrassement sont évacués du chantier à la diligence du titulaire.

Pendant les opérations de terrassement, le titulaire réalise à ses frais un suivi géométrique des ouvrages pour prévenir tout mouvement anormal lié aux opérations de déblaiement.

### Evacuation, transport et traitement des déblais

L’évacuation des déblais est prévue par voie fluviale pour une barge de 400 t ou routière.

Il comprend le chargement, le transport vers le centre adapté puis l’élimination ou le traitement de reconditionnement. Le bon d’élimination ou de traitement sera à remettre impérativement à HAROPA PORT - Paris. Il fera apparaître clairement le volume des déblais sortis du chantier.

## ARTICLE  ARMATURES DE BETON ARME

(norme NF EN 13670/CN, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 et 6.6 du fasc. 65 du CCTG, norme NF A 35-027)

La mise en œuvre des armatures de béton armé utilisées pour la construction de l'ouvrage doit respecter les exigences définies dans la norme NF EN 13670/CN et dans les chapitres 6.2, 6.3, 6.4 et 6.5 du fascicule 65 du CCTG.

### Fabrication des armatures

(norme NF EN 13670/CN, chapitres 6.2, 6.3 et 6.5 du fasc. 65 du CCTG, norme NF A 35-027)

Pour l'application du 6.3 (1) de la norme NF EN 13670/CN, les nomenclatures de coupe et de façonnage des aciers doivent être établies par le titulaire et le façonnage des armatures à chaud ou à des températures inférieures à - 5°C est interdit.

Pour l’application des 6.3 (2) et 6.3 (3) de la norme NF EN 13670/CN, le titulaire doit respecter les diamètres des mandrins précisés dans le tableau 8.1(N) de la norme NF EN 1992-1-1.

Pour l'application du 6.3 (4) de la norme NF EN 13670/CN, le transport, le stockage et la manutention des armatures sont effectués conformément au chapitre 6.2.3 du fascicule 65 du CCTG et les armatures font l’objet d’un contrôle de réception conformément au chapitre 6.2.4 du fascicule 65 du CCTG.

Pour l'application du 6.3 (5) de la norme NF EN 13670/CN, le redressage d'armatures pliées accidentellement est interdit. Cependant, pour les armatures laissées en attente et pliées accidentellement ou volontairement pliées dans les boîtes d’attente, le redressage est autorisé sous réserve de respecter les exigences du chapitre 6.5.5 du fascicule 65 du CCTG.

Pour l'application du 6.3 (6) de la norme NF EN 13670/CN, le façonnage sur chantier d’aciers livrés en couronne ou en fardeau n’est admis que si l’atelier forain est certifié NF - Armatures, toutefois, le façonnage dans les coffrages peut être admis sous réserve de respecter les exigences fixées au chapitre 6.3.3 du fascicule 65 du CCTG.

### Soudage

(norme NF EN 13670/CN et chapitre 6.4 du fasc. 65 du CCTG, norme NF A 35-027, NF EN ISO 17660-1 et NF EN ISO 17660-2)

Pour l'application du 6.4 (2) de la norme NF EN 13670/CN, il est rappelé tous les aciers utilisés pour la confection des armatures de béton armé utilisées sont soudables.

Pour l'application du 6.4 (4) de la norme NF EN 13670/CN, les armatures faisant l'objet d'une certification NF-Armatures ou équivalente couvrant l'opération d’assemblage par soudage permettent de satisfaire les exigences relatives au soudage par point. Par ailleurs, les soudures exécutées sur chantier doivent être effectuées conformément au chapitre 6.4 du fascicule 65 du CCTG.

Pour l'application du 6.5 (1) de la norme NF EN 13670/CN, les armatures faisant l'objet d'une certification NF-Armatures ou équivalente couvrant l'opération d’assemblage par soudage précisant la mention « assemblage par soudage transmettant les efforts » permettent de satisfaire les exigences relatives à la jonction d’armatures par soudage. Par ailleurs, les jonctions d’armatures par soudage exécutées sur chantier doivent être effectuées conformément au chapitre 6.4 du fascicule 65 du CCTG.

### Pose des armatures

(norme NF EN 13670/CN, chapitre 6.5 et 6.6 du fasc. 65 du CCTG, norme NF A 35-027)

La pose d’armatures pour béton est effectuée par des titulaires certifiés AFCAB – Pose. Toutefois, il est admis que la pose puisse également être assurée par le titulaire dans les conditions définies au chapitre 6.5.1 du fascicule 65 du CCTG.

Pour l'application du 6.5 (1) de la norme NF EN 13670/CN, la position des armatures et des recouvrements doit impérativement être indiquée sur les plans d'exécution que doit fournir le titulaire.

Le façonnage dans les coffrages n’est admis que dans les conditions fixées au chapitre 6.3.3 du fascicule 65 du CCTG.

L’assemblage et la jonction des armatures sont exécutés conformément aux chapitres 6.5.2 et 6.5.3 du fascicule 65 du CCTG.

Les écarts admissibles sur la position des armatures sont définis au chapitre 10.6.2 du fascicule 65 du CCTG.

### Enrobage des armatures

(NF EN 13670/CN, chapitre 6.5.4 du fasc. 65 du CCTG)

Les enrobages des aciers passifs de l'ouvrage sont définis dans les articles du chapitre 2 du présent CCTP précisant les justifications par le calcul de chaque partie d'ouvrage.

Le respect des exigences du chapitre 4.13.3 du présent CCTP autorise l’adoption d’une tolérance d’exécution Cdev de 5 mm.

Les écarts admissibles sur l’enrobage des armatures sont définis au chapitre 10.6.2 du fascicule 65 du CCTG.

### Scellement d’armatures

Le prix rémunère au kg d’acier la réalisation d'un scellement de barre HA dans un élément en béton armé, quel que soit le diamètre de la barre à sceller.

Il comprend notamment :

- L'amenée, la mise en place, la mise en état de fonctionnement du matériel nécessaire à L'exécution du forage ainsi que toutes sujétions relatives au maintien du matériel de forage ;

- L'exécution du forage, y compris toutes fournitures ;

- La mise en place du coulis de scellement et le calage de l'armature ;

- L'enlèvement de la carotte et son évacuation en décharge ;

- La protection de l'armature pendant la durée de prise du coulis ;

- Le repli du matériel et le nettoyage du site.

### Maîtrise de la conformité

(NF EN 13670/CN et chapitre 6.6 du fasc. 65 du CCTG

Le contenu des procédures d’exécution est conforme aux exigences du chapitre 6.6.1 du fascicule 65 du CCTG.

Le contrôle intérieur est exécuté conformément aux exigences du chapitre 6.6.2 du fascicule 65 du CCTG.

Le titulaire met le maître d’œuvre en mesure de s’assurer du bon déroulement du contrôle intérieur des armatures posées, avec un préavis suffisant pour lui permettre d’assurer un contrôle extérieur.

Ce contrôle extérieur porte sur l’ensemble des opérations nécessaires à la mise en œuvre des armatures : de la conformité des produits approvisionnés (aciers, armatures, dispositif de raboutage...), à la vérification de la conformité de la pose vis-à-vis des plans d’exécution, jusqu’au contrôle de l’enrobage après bétonnage, le maître d’œuvre se réservant le droit d’effectuer ses propres mesures et contrôles.

## ARTICLE  BETONS

(norme NF EN 13670/CN, 8.4 et 8.5 du fasc. 65 du CCTG)

### Béton de propreté

L’épaisseur minimale du béton de propreté est de trois (3) centimètres. Cette épaisseur pourra être adaptée en clef de voute en phase d’exécution afin de respecter le profil en long projeté.

### Bétonnage sous conditions climatiques extrêmes

(norme NF EN 13670/CN, 8.5.4 du fasc. 65 du CCTG)

Les résultats des mesures de températures sur chantier sont corrélés par le titulaire avec ceux de la station météorologique la plus proche afin de dégager des tendances et, en cas de température négative ou durablement supérieure à 35°C, procéder dès la veille du bétonnage à la mise en place des dispositions du Plan Qualité relatives au bétonnage sous conditions climatiques extrêmes.

Le bétonnage ne peut pas avoir lieu sans un abri si la température extérieure mesurée sur le chantier est inférieure à 5°C.

Des dispositions particulières sont prises pour éviter un refroidissement brutal de la dalle.

### Bétonnage par temps froid

(norme NF EN 13670/CN, 8.5.4.1 du fasc. 65 du CCTG)

Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure à +5°C, la mise en place du béton n’est autorisée que sous réserve de l’emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables du froid. Ces moyens sont proposés par le titulaire dans son programme de bétonnage et soumis à l'acceptation du maître d'œuvre.

Lorsque la température mesurée sur chantier est inférieure à -5°C, la mise en place du béton n’est pas autorisée.

Après une interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommagé est démoli et repris selon les mêmes précautions qu'en cas de reprises accidentelles.

### Bétonnage par temps chaud

L’effet nocif de certains facteurs atmosphériques (vent, ensoleillement, hygrométrie basse, etc...) est considérablement accru par temps chaud. Ces facteurs peuvent notamment compromettre l’obtention des résistances requises, augmenter le retrait, provoquer des fissurations superficielles nuisibles à l’aspect et à la durabilité du béton. En l’absence de choix d’un liant approprié (faibles teneurs en sulfates, aluminates tricalciques et alcalins), l’atteinte de températures dans le béton supérieures ou égales à +65°C accroît les risques de développement de réactions sulfatiques internes.

Dans le cas où le programme d’exécution des travaux prévoit des bétonnages de parties d’ouvrage à des périodes où la température ambiante mesurée sur chantier est susceptible de dépasser durablement 30 °C, le titulaire soumet à l’acceptation du maître d’œuvre les dispositions qu’il propose pour limiter la température maximale du béton frais en complément de celles qui résultent du sous-article "Cure" du présent article du présent CCTP (la note du 8.5.4.2 du fascicule 65 du CCTG donne quelques dispositions envisageables). L’efficacité des dispositions adoptées doit être contrôlée au moyen d’enregistrement de la température au sein du béton.

En l’absence de telles dispositions, la température du béton au moment de sa mise en œuvre doit être inférieure à 32 °C et à la valeur limite nécessaire à la prévention de la réaction sulfatique interne.

De même, des dispositions particulières telles que l'emploi de circuits de refroidissement dans la masse du béton, peuvent devoir être nécessaires, quel que soit le temps, pour du béton exécuté en grande masse en raison du risque de fissuration dû aux gradients thermiques.

### Dispositions particulières liées à la réaction sulfatique interne

Le titulaire met en œuvre toutes les dispositions prévues dans le cadre de l'étude des bétons pour que la température maximale dans les parties d’ouvrage soumises à un risque de réaction sulfatique interne n'excède pas les températures maximales données dans le sous-article "Etudes des bétons" de l'article "Bétons et mortiers hydrauliques" du chapitre 3 du présent CCTP.

### Dispositions particulières liées à la durabilité vis-à-vis du gel

Le béton ne doit présenter ni ressuage, ni zone riche en mousse. Les surfaces non coffrées sont talochées sans excès afin d'éviter les remontées d'eau et de laitance ; à cet effet, il est interdit d'utiliser des taloches ou des truelles métalliques.

Il est recommandé de limiter le délai entre le début de la mise en œuvre du béton et son achèvement à 90 mn à une température ambiante de 10°C, à 75 mn à 20°C et à 60 mn à 25°C. Dans le cas de délais plus importants justifiés par le titulaire, le Plan Qualité précise les dispositions à prendre pendant le bétonnage.

Dans le cas de préfabrication, le titulaire prend soin de positionner le moule de façon à ne pas avoir de surface coffrée sub-verticale à fruit positif et à privilégier les surfaces à fruit négatif.

Le choix de l'huile ou de la cire pour la protection des coffrages est effectué pour limiter au maximum le bullage. Le titulaire applique régulièrement celle-ci de façon à éviter toute accumulation pouvant se mélanger à la laitance, ce qui donnerait une peau de très mauvaises caractéristiques mécaniques et esthétiques.

Compte tenu de la présence de bulles d'air dans les bétons G et G+S, le titulaire les met en œuvre au pervibrateur par couches de faible épaisseur pour permettre aux grosses bulles d'air d’éclater à la surface du béton frais tout en évitant une vibration trop énergétique qui provoquerait une ségrégation.

L'aspect des parements horizontaux et verticaux, hors d’eau et sous fluvial, ne doit être ni trop lisse, ni glacé. Le bullage moyen est jugé par rapport à l'échelle 3 du FD P 18-503, soit une surface maximale par bulle de 0,3 cm2, une profondeur maximale de 2 mm et une surface de bullage inférieure à 2%.

### Vibration des bétons

La finition du béton, coulé à plat, est effectuée par vibration superficielle.

### Reprise de bétonnage

(art. 8.4.1.2 du fasc. 65 du CCTG)

Les reprises de bétonnage non prévues sur les plans d'exécution sont interdites. Les reprises de bétonnage des parties visibles doivent faire l'objet de la part du titulaire d'une étude spécifique et ne sont tolérées qu'aux conditions suivantes :

- Exécution de stries ou indentations diverses ;

- Les reprises doivent se confondre rigoureusement avec les joints de coffrage.

### Décoffrage

Il se fait conformément à l'article 84.5 du fascicule 65 du CCTG.

### Surfaces non coffrées

Il est interdit de marcher sur ces surfaces pendant les trois (3) jours qui suivent la fin de la mise en œuvre du béton les constituants. À cet effet, le titulaire doit avoir défini à l'avance le mode d'application de la cure et comment doit s'effectuer la circulation nécessaire sur le chantier.

L'extrados du béton est réglé à l'aide de règles prenant appui sur des règles guides positionnées à l'avance avec une précision de cinq (5) millimètres. La position de ces règles vis-à-vis des ligatures supérieures d'armatures doit faire l'objet d'une vérification contradictoire.

La réception de l'état de surface obtenue sur les parties non coffrées destinées à recevoir les chapes est appréciée par comparaison avec un jeu de plaquettes étalon.

Au début de l'exécution de surfaçage du béton, la plaquette étalon choisie est montrée aux ouvriers. Elle matérialise l'objectif à atteindre.

Comme prévu à l'article 9.1.2.2 du fascicule 67 titre I du CCTG, la rugosité maximale doit être :

- Dans le cas d’un complexe comportant une feuille préfabriquée adhérente au support : strictement inférieure à la plaque P2 avec une valeur de profondeur moyenne de macrotexture (PMMT, norme NF EN 13036-1), inférieure à 1,5 mm.

Si l'état de surface réalisée ne correspond pas aux spécifications, il est procédé à une remise de la surface à l'état, par un procédé soumis à l'acceptation préalable du maître d'œuvre.

### Cure de béton

(norme NF EN 13670/CN, 8.5.2 et 8.5.3 du fasc. 65 du CCTG)

La cure est indispensable et doit être appliquée par le titulaire le plus tôt possible après la mise en œuvre du béton. Elle peut faire appel, successivement ou de manière séparée, aux méthodes suivantes :

- Maintien du coffrage en place ;

- Application sur le béton d’une bâche hermétique et étanche à la vapeur ;

- Mise en place sur la surface du béton de couvertures mouillées et maintien de leur surface humide ;

- Apport d’eau en quantité appropriée pour maintenir la surface du béton visiblement humide ;

- Application sur la surface de béton d’un produit de cure titulaire de la marque NF-Produits de cure.

De même, des conditions ambiantes humides (HR > 80% et vent de vitesse maximale inférieure à 30 km/h ou temps pluvieux) assurent des conditions de cure satisfaisantes pour le béton. Elles doivent faire l’objet d’un enregistrement sur chantier.

Les procédés de cure par humidification, arrosage ou immersion sont interdits par temps de gel. Les produits de cure teintés, qui permettent de contrôler facilement la continuité du film, ne doivent pas être utilisés sur les parements horizontaux et verticaux, hors d’eau et sous fluvial, sauf essai de convenance favorable. Dans le cas de mise en place de bâches étanches maintenues en permanence, le titulaire doit, soit assurer un contact complet avec le béton, ce qui est exclu dans le cas des parements horizontaux et verticaux, hors d’eau et sous fluvial, soit laisser un vide d’air continu de façon que le traitement soit homogène.

L’application des produits de cure impose qu’ils soient intégralement éliminés par projection d’abrasif (grenaillage de préférence).

Le béton ne doit pas être exposé à des températures négatives avant d'avoir atteint au moins 15 MPa de résistance en compression.

## ARTICLE  RAGREAGE

(NF EN 1504-10, NF P 95-101)

### Préparation des supports

La préparation des supports a deux objectifs :

- Éliminer le béton dégradé jusqu'à atteindre un béton sain,

- Rendre le support conforme aux spécifications requises pour la mise en œuvre du produit envisagé.

Cette préparation doit être réalisée conformément au paragraphe 7.2 de la norme NF EN 1504-10, au paragraphe A.7.2.4 rendu contractuel de l'annexe A informative de cette norme et à la norme NF P 95-101. Les techniques mises en œuvre doivent suivre les recommandations du paragraphe 3.1.1 du guide technique "Choix et application des produits de réparation et de protection des ouvrages en béton" édité en 1996 par le LCPC et du paragraphe 4.2 du guide du STRRES FABEM-1.

Les moyens mis en œuvre pour éliminer le béton dégradé sont soumis à l’agrément du maître d’œuvre lors de l’exécution d’une planche test. Ils doivent être choisis en se référant au tableau 1 de la norme NF P 95-101.

Les zones équarries doivent avoir des formes franches afin d’assurer une bonne tenue de la réparation.

Dans le cas où des armatures apparaissent lors des travaux d'élimination des bétons dégradés, leur préparation doit être réalisée conformément au paragraphe 7.3 de la norme NF EN 1504-10, au paragraphe A.7.3.2 rendu contractuel de l'annexe A informative de cette norme et à la norme NF P 95-101. Elle doit également se conformer au paragraphe 3.1.2 du guide technique "Choix et application des produits de réparation et de protection des ouvrages en béton" édité en 1996 par le LCPC.

Le bouchardage en fin d’équarrissage est interdit.

Les traitements anti-corrosion mis en œuvre doivent être conformes aux prescriptions du sous-article "Produits anti-corrosion des armatures" de l'article "Produits pour les ragréages" du chapitre 3 du présent CCTP.

Lorsqu'une épaisseur suffisante de mortier peut être mise en œuvre pour recouvrir les armatures, celles-ci peuvent simplement être nettoyées après enlèvement de la rouille non adhérente.

Préalablement au ragréage, les armatures trop corrodées pour continuer à assurer leur rôle sont remplacées. Leur mise en œuvre doit respecter les préconisations du guide technique "Choix et application des produits de réparations et de protection des ouvrages en béton" édité en 1996 par le LCPC. Les produits de scellement doivent être conformes au paragraphe correspondant dans l'article "Produits pour le ragréage" du chapitre 3 du présent CCTP.

La mise en œuvre des armatures doit se faire dans le respect des dispositions constructives du béton armé, et doit être conforme à la partie 8 de la norme NF EN 1504-10.

### Préparation des produits

La préparation des produits doit être conforme aux préconisations de préparation spécifiées dans la notice technique du fabriquant. Les préconisations du paragraphe 3.4 du guide technique "Choix et application des produits de réparations et de protection des ouvrages en béton" édité en 1996 par le LCPC doivent être respectées, notamment au niveau des moyens de malaxages utilisés.

### Mode d’exécution

L'exécution de la réparation doit être réalisée conformément au paragraphe 8.2 de la norme NF EN 1504-10 et au paragraphe A.8.2.1 rendu contractuel de l'annexe A informative de cette norme. Les techniques mises en œuvre doivent suivre les recommandations du paragraphe 3.5 du guide technique "Choix et application des produits de réparation et de protection des ouvrages en béton" édité en 1996 par le LCPC et du paragraphe 4.3 du guide du STRRES FABEM-1.

La mise en œuvre des produits ou systèmes de produits doit respecter scrupuleusement les spécifications de mise en œuvre délivrées par le titulaire comme indiqué dans le présent CCTP.

### Contrôle intérieur

Le titulaire est tenu d'assurer le contrôle intérieur selon les modalités prévues dans son Plan Qualité.

### Essais de convenance

Avant le démarrage des travaux de ragréage, dans le cadre du contrôle intérieur, le titulaire réalise, en présence du maître d'œuvre et de son laboratoire de contrôle, une épreuve de convenance comprenant la préparation du support et l'application des produits, dans les conditions du chantier, sur une surface représentative de l'ouvrage (choisie par le titulaire en accord avec le maître d'œuvre). Cette épreuve a pour but de vérifier, de façon contradictoire, l'aptitude du personnel et des moyens à satisfaire les conditions du marché.

Ces essais sont à réaliser avec les mêmes personnes qui ont participé à la réunion préparatoire. Ils portent sur :

- La qualité de la préparation du support ;

- La préparation des produits ;

- L'applicabilité des produits ;

- La qualité du ragréage.

Si les résultats obtenus au cours de cette épreuve de convenance ne sont pas probants, le maître d'œuvre demande au titulaire de réaliser à ses frais, une nouvelle épreuve en apportant les modifications nécessaires à l'obtention du résultat recherché.

### Suivi de chantier

Le chantier peut démarrer lorsque les modalités du plan des contrôles sont précisément établies et acceptées par le maître d’œuvre.

Dans le cadre du suivi de chantier, les contrôles portent sur :

- La préparation des surfaces ;

- La réception des produits ;

- L'application des produits.

Tous les contrôles énumérés ci-dessus font partie du contrôle intérieur à la charge du titulaire.

La préparation de surfaces

Chaque préparation de surface fait l’objet d’un contrôle interne dont les modalités sont définies dans le Plan Qualité, et dont la traçabilité est assurée dans les documents de suivi d’exécution.

Conformément aux dispositions du paragraphe suivant intitulé "Contrôle extérieur" du présent CCTP, le maître d’œuvre se réserve le droit d’effectuer à tout moment un contrôle extérieur inopiné du respect des procédures d’exécution.

La réception des produits

Le titulaire doit disposer d'un local de stockage : sec, clos, dont la température garantisse la conservation du stock et suffisamment vaste pour pouvoir séparer les produits (peintures, solvants...) par nature. Les conditions de stockage doivent respecter les prescriptions des fabricants de produits.

Les contrôles de réception ont pour but de vérifier que :

- Les produits livrés sont conformes aux indications du contrat et satisfont aux exigences de la norme NF EN 1504-3 ou à des normes spécifiques (ciments, granulats...) ;

- Les conditions de transport sont conformes à celles indiquées par le fabricant (fiche technique ou autre) ;

- Les conditions de stockage sont conformes à celles indiquées par le fabricant (fiche technique ou autre).

Le contrôle intérieur doit comporter les éléments nécessaires au suivi de la gestion du stock, par produit : date d'entrée, numéro de lot, nombre de pots et volume (ou poids) du lot, fourniture d'une fiche d'identification rapide.

Le contrôle intérieur doit également comporter les dates de sortie du stock pour le suivi des quantités utilisées avec, par produit et par lot, les affectations correspondantes par élément d'ouvrage ou par jour de travail.

La réception à la livraison fait partie du contrôle intérieur et doit être conforme au sous-article "Approvisionnement et conditionnement" de l'article "Produits pour les ragréages" du chapitre 3 du présent CCTP.

La conformité des produits livrés est appréciée par la vérification des bordereaux de livraison, du marquage des produits (marquage CE, marque NF, label SNJF, etc.), le relevé des numéros de lots ainsi que des dates limites de conservation.

L’application des produits

Le mode d’application des produits doit être conforme aux spécifications de mise en œuvre telles que définies dans le sous-article "Assurance de la qualité pour les produits de ragréage" de l'article 2.8 du présent CCTP.

Toutes les préconisations y figurant doivent être vérifiées, ainsi que :

- La date de péremption du produit ;

- L’absence de peaux, de grumeaux, etc... ;

- Le respect de la préparation des produits figurant sur leur notice technique.

La vérification de la propreté du matériel fait partie du contrôle intérieur.

Le contrôle intérieur porte sur :

- Les conditions climatiques pendant l'application et le séchage :

  - la température de l'air et l'hygrométrie relative (H.R.) sont des données qui doivent figurer dans les documents de contrôle intérieur ;

  - les minima et maxima de la température de l'air et de l'hygrométrie figurant sur la notice technique sont à respecter impérativement ainsi que la température maxima du support.

- L'état du support : il faut s'assurer que les zones à ragréer sont conformes aux prescriptions de la notice technique du support ;

- La protection du ragréage avant sa prise : il faut éviter de le contaminer par des activités liées au chantier. Si le planning ne le permet pas, il faut prévoir au programme d'exécution des bâches ou des écrans de protection et en vérifier l'efficacité.

Les délais entre différentes phases de réparation sont à intégrer dès l'établissement du planning.

Le titulaire doit impérativement remplir des fiches de contrôle intérieur, un modèle est inclus à la procédure d'exécution soumise au visa du maître d'œuvre.

Contrôle extérieur

Le maître d'œuvre s'assure de l’application du Plan Qualité et de l'exécution du contrôle intérieur, par des contrôles inopinés.

## ARTICLE  REJOINTOIEMENT DES MACONNERIES ET COMBLEMENT DES FISSURES

(art. 21 du fascicule 64 du CCTG)

### Reconnaissances préliminaires

Les zones à traiter font l’objet d’un relevé contradictoire entre le titulaire et le maître d’œuvre.

Des sondages de reconnaissance par points sont exécutés pour permettre d’apprécier la qualité et la profondeur des joints à traiter. La densité de ces sondages est fixée à 3 par mètre carré de parement.

Si des trous ont été faits pour réaliser des sondages, il faut les reboucher immédiatement.

### Contrôle intérieur

Le titulaire est tenu d'assurer le contrôle intérieur selon les modalités prévues dans son Plan Qualité.

### Les essais de convenance

Avant le démarrage des travaux de rejointoiement, dans le cadre du contrôle intérieur, le titulaire réalise en présence du maître d'œuvre et de son laboratoire de contrôle, une épreuve de convenance comprenant la préparation du support et l'application des produits, dans les conditions du chantier, sur une surface représentative de l'ouvrage (choisie par le titulaire en accord avec le maître d'œuvre). Cette épreuve a pour but de vérifier, de façon contradictoire, l'aptitude du personnel et des moyens à satisfaire les conditions du marché.

Ces essais sont à réaliser avec les mêmes personnes qui ont participé à la réunion préparatoire. Ils portent sur :

- La mise en place des protections contre les intempéries ;

- Le dégarnissage des joints ;

- Le nettoyage, le dépoussiérage et l'humidification des joints ;

- L'applicabilité des produits ;

- La qualité du rejointoiement ;

- La finition de dorme et la surface des joints ;

- La cure ;

- Le nettoyage final.

Si les résultats obtenus au cours de cette épreuve de convenance ne sont pas probants, le maître d'œuvre demande au titulaire de réaliser à ses frais, une nouvelle épreuve en apportant les modifications nécessaires à l'obtention du résultat recherché.

### Suivi de chantier

Le chantier peut démarrer lorsque les modalités du plan des contrôles sont précisément établies et acceptées par le maître d’œuvre.

Dans le cadre du suivi de chantier, les contrôles portent sur :

- La préparation des surfaces ;

- La réception des produits ;

- L'application des produits.

Tous les contrôles énumérés ci-dessus font partie du contrôle intérieur à la charge du titulaire.

### Préparation avant rejointoiement

Chaque préparation de surface fait l’objet d’un contrôle intérieur dont les modalités sont définies dans le PAQ, et dont la traçabilité est assurée dans les documents de suivi d’exécution.

Conformément aux dispositions du présent CCTP, le maître d’œuvre se réserve le droit d’effectuer à tout moment un contrôle extérieur inopiné du respect des procédures d’exécution.

#### Le dégarnissage

Méthode

Le dégarnissage doit faire l’objet d’un essai de convenance.

Le dégarnissage des joints se fait soit :

- Manuellement, au burin, pour les joints étroits ;

- Mécaniquement, au burin ou au marteau pneumatique, ou à l'eau sous pression (environ 10 à 20 bars) sans dépasser impérativement 20 bars.

Pour les joints rectilignes de moellons assisés, on peut opérer au disque abrasif. Il convient toutefois de prendre des dispositions pour rendre le fond de joint rugueux, par repiquage, pour favoriser une bonne accroche au rejointoiement.

Les moyens de dégarnissage doivent toujours être contrôlés et devront limiter les épaufrures des pierres en place. Ils sont soumis à l’accord du maître d’œuvre.

Le dégarnissage comprend le repiquage en recherche de tous les joints défectueux ou dégarnis et des pierres altérées. Le rejointoiement doit intéresser tous les joints susceptibles d’être défectueux et non seulement les joints dont les altérations sont visibles (cf. relevé contradictoire précité).

Phasage

La mise en place d'un système de surveillance géométrique des ouvrages et de certaines zones de parement doit précéder le dégarnissage.

Dans le cas d’un dégarnissage de l’ensemble d'une structure pour la rejointoyer en une seule fois, il est impératif de prévoir un renforcement provisoire adapté.

Dans le cas d’un dégarnissage par zones successives, celles-ci doivent être déterminées de façon que l’ampleur du dégarnissage ne présente pas de risque pour la stabilité des ouvrages.

Les zones sensibles doivent être consolidées en premier lieu, après mise en place éventuelle de cintres ou de calages.

Les zones traitées ne doivent pas être contiguës pour éviter la mise en vibration de la dernière zone rejointoyée par les travaux de dégarnissage de la zone suivante.

Exécution

La profondeur du dégarnissage doit être de 4 cm environ en une seule phase dans le cas normal. En principe, la profondeur de dégarnissage ne doit pas excéder 5 cm pour les maçonneries de pierres (cf. norme NF P95-102 Réparation et renforcement des ouvrages en béton et en maçonnerie, article 8.1.2.2).

Le titulaire doit éviter les variations trop brutales de la profondeur de dégarnissage et elle doit s'assurer de la compatibilité de celle-ci avec les capacités des moyens envisagés ultérieurement pour réaliser le rejointoiement.

Si nécessaire, il est procédé au calage des moellons par des coins de bois dur ou métalliques. Le bois de calage doit être résistant et présenter des fibres ligneuses très serrées donnant un matériau non gonflant lors de l'humidification des lèvres des joints.

Contrôle

Le contrôle du dégarnissage comprend la mesure de sa profondeur ainsi qu'une appréciation de la consistance du fond de joint qui doit assurer un appui au mortier de rejointoiement. La dureté du fond de joint sera appréciée par enfoncement d'un poinçon.

#### Mise en état de recette

Il comprend :

- Un dépoussiérage intense à l’air comprimé ;

- Le décapage des surfaces ;

- L’élimination des produits de décapage ;

- Une humidification complète par vaporisation et non par immersion massive. Les pierres ne doivent pas être ruisselantes mais humides.

### Rejointoiement

Le rejointoiement doit être conforme à l’article 21 du fascicule 64 du CCTG.

Le rejointoiement doit être réalisé le plus vite possible après le dégarnissage. Pour cela il est fortement préconisé de prévoir des surfaces de travaux permettant le dégarnissage et le rejointoiement dans la même journée.

#### Mise en œuvre

Le titulaire définit le mode de rejointoiement qu’il compte employer et doit le soumettre pour approbation au maître d’œuvre.

La teinte des joints doit être identique aux joints existants.

Le titulaire réalise des planches d’essai de rejointoiement avant d’engager la totalité des travaux. Ces planches sont soumises pour accord au maître d’œuvre.

La planche d’essai comprend le contrôle des moyens de :

- Dégarnissage ;

- Nettoyage, de dépoussiérage et de décapage ;

- Humidification, rejointoiement ;

- Cure.

Et vérifie :

- La couleur des joints ;

- L’aspect fini des joints.

Toutes les conditions de mise en œuvre sont consignées dans la norme F P 95-102 articles 8 et 9.

### Contrôle extérieur

Le maître d'œuvre s'assure de l’application du Plan Qualité et de l'exécution du contrôle intérieur, par des contrôles inopinés.

## ARTICLE  RECONSTITUTION LOCALE DES MACONNERIES

Avant de procéder à la reconstitution de maçonnerie, le titulaire doit soumettre au maître d’œuvre toute disposition de confortation provisoire non prévue qu’il juge indispensable à la préservation de l’ouvrage (étaiements, cintres...).

Les parties de maçonnerie doivent être reconstituées avec le souci de préserver une homogénéité avec les parties voisines, tant du point de vue de l'aspect (qualité des pierres, coloration) que du point de vue de la disposition (épaisseur et profondeur des joints, dimensions des pierres). Un nettoyage des maçonneries hors d’eau et sous fluvial devra en conséquence, s’effectuer sur les parties jugées nécessaires.

La présence de cavités dans les massifs de fondation doit être signalée au maître d'œuvre, qui fait procéder à la mise en place soit de moellons, soit de mortier de blocage, soit de béton de remplissage dans les zones concernées.

### Prescriptions particulières sur les joints

(art. 15, 19 et 21 du fasc. 64 du CCTG)

Les joints des maçonneries doivent être régulièrement appareillés selon un calepinage à soumettre à l'acceptation du maître d'œuvre.

Pour les briques, outre les spécifications de l'article 19 du fascicule 64 du CCTG, les tolérances sur les ouvertures des joints sont de ± 3 mm.

Ces parements horizontaux et verticaux, hors d’eau et sous fluvial, doivent être jointoyés.

### Réalignement de maçonnerie

Les éléments déplacés doivent être réalignés.

Les éléments déplacés sont déposés en prenant préalablement le soin de caler les moellons voisins afin de ne pas les déstabiliser.

Les éléments déposés et leurs emplacements sont nettoyés. Ils sont reposés à bain de mortier conformément aux règles de l'art.

### Reprise des pierres altérées et lacunes

Cette opération est conduite de la façon suivante :

- On effectue un repiquage en recherche,

- Pour les cavités n'excédant pas 8 cm de profondeur : la reconstitution des cavités est effectuée par reconstitution de la pierre au mortier. Le mortier utilisé est teinté de façon à se rapprocher le plus possible de la couleur des moellons adjacents ;

- Les cavités de plus de 3cm de profondeur seront armées par des cheveux, HA 6, avant le comblement par le mortier ;

- Pour les cavités excédant 8 cm de profondeur : il est mis une nouvelle pierre avec mortier (article 6.3 de la norme NF P 95-107).

Toutes pierres utilisées sont soumises à l'agrément du maître d'œuvre. Elles doivent présenter les caractéristiques (résistance, clarté, contenu, aspect) aussi voisines que possible de celles des matériaux en place sur l'ouvrage, et leur aspect doit s'intégrer avec celui des maçonneries existantes.

### Démontage et reconstruction

Pour réaliser cette opération, les constituants sont déposés avec soin puis stockés en vue de leur réutilisation éventuelle.

Chaque élément démonté est nettoyé. Tout élément ayant subi, du fait du démontage, des dommages irréversibles est mis au rebut.

Les pierres de taille ne sont retaillées que si elles ne peuvent être maintenues dans leurs dimensions d'origine.

Les nouveaux éléments sont posés à bain de mortier suivant les règles de l'art.

Toutes les pierres réutilisées sont soumises à l'agrément du maître d'œuvre. Les pierres neuves doivent présenter des caractéristiques (résistance, dureté, couleur, aspect) aussi voisines que possible de celles des matériaux en place sur l'ouvrage, et leur aspect doit s'intégrer avec celui des maçonneries non démolies ou réutilisées.

## ARTICLE  INJECTIONS DES MACONNERIES

### Reconnaissances préliminaires

Les zones à traiter font l’objet d’un relevé contradictoire entre le titulaire et le maître d’œuvre.

### Contrôle intérieur – Journal de chantier du titulaire

Outre le contrôle intérieur, dont les modalités sont prévues au PAQ, celui-ci inclut également un journal de chantier, tenu par le titulaire, qui doit permettre :

- De connaître à tout moment l'état d'avancement des travaux ;

- D'effectuer le contrôle instantané de la consommation des produits et de la quantité des surfaces traitées ;

- D'apprécier l'incidence éventuelle des problèmes d'exécution sur le déroulement des travaux.

Par journée de travail, le journal de chantier doit comporter :

- Les conditions climatiques d'exécution avec leurs conséquences sur l'avancement des travaux ;

- Les éléments de gestion des stocks produits ;

- Les surfaces exécutées, en cours d'exécution, aux différents stades d'avancement ;

- Tous les problèmes d'exécution rencontrés et les solutions apportées.

Tous les éléments ci-dessus relèvent du processus d'exécution et sont donc du ressort des contrôles intérieurs à la charge du titulaire.

Le cadre de ce journal est examiné en détail lors de la réunion préparatoire du chantier afin qu'à l'issue de cette réunion, le titulaire et le maître d’œuvre soient bien d'accord, notamment sur la consistance, l'organisation et la traçabilité des contrôles intérieur et extérieur.

### Les essais de convenance

Avant le démarrage des travaux d’injection, dans le cadre du contrôle intérieur, le titulaire réalise en présence du maître d'œuvre et de son laboratoire de contrôle, une épreuve de convenance comprenant la préparation du support et l'application des produits, dans les conditions du chantier, sur une surface représentative des ouvrages (choisie par le titulaire en accord avec le maître d'œuvre). Cette épreuve a pour but de vérifier, de façon contradictoire, l'aptitude du personnel et des moyens à satisfaire les conditions du marché.

Ces essais sont à réaliser avec les mêmes personnes qui ont participé à la réunion préparatoire. Ils portent sur :

- La qualité de la préparation du support ;

- L'applicabilité des produits ;

- La qualité de l’injection.

Si les résultats obtenus au cours de cette épreuve de convenance ne sont pas probants, le maître d'œuvre demande au titulaire de réaliser à ses frais, une nouvelle épreuve en apportant les modifications nécessaires à l'obtention du résultat recherché.

### Suivi de chantier

Le chantier peut démarrer lorsque les modalités du plan des contrôles, le cadre du journal de chantier sont précisément établis et acceptés par le maître d’œuvre.

Dans le cadre du suivi de chantier, les contrôles portent sur :

- La préparation des surfaces ;

- La réception des produits ;

- L'application des produits.

Tous les contrôles énumérés ci-dessus font parties du contrôle intérieur à la charge du titulaire.

### Injection de joints et de fissures

Les fissures considérées dans ce paragraphe désignent les fissures profondes, superficielles, hors d’eau et sous fluvial.

#### Préparation de l’injection

Chaque préparation fait l’objet d’un contrôle interne dont les modalités sont définies dans le PAQ, et dont la traçabilité est assurée dans les documents de suivi d’exécution.

Conformément aux dispositions du présent CCTP, le maître d’œuvre se réserve le droit d’effectuer à tout moment un contrôle extérieur inopiné du respect des procédures d’exécution.

Il est disposé des injecteurs de diamètre approprié au débit d'injection prévu, servant à l'introduction du produit et pouvant jouer le rôle d'évent.

Ces injecteurs sont des tubes scellés dans le joint tous les 0.20 m à 0.30 m selon l'ouverture de celui-ci.

Le joint est lui-même préalablement rejointoyé ou calfeutré, lorsqu'il a décalage entre les joints.

Après pose des injecteurs et rejointoiement ou calfatage, il est vérifié à l'air comprimé, que la fissure n'est pas obturée et que la communication entre injecteurs et évents se fait correctement.

Les injecteurs peuvent être équipés de clapets anti-retour sinon la coupure se fait par pliage du flexible d'injection afin de maintenir l'injection lorsque celle-ci est terminée.

Les flexibles d'injection sont transparents.

#### Injection

Les composants sont mélangés si nécessaire dans un récipient. L'injection est conduite de la façon suivante :

- Introduire le produit d'injection par le ou les tubes placés les plus bas ;

- Suivre le cheminement du produit et fermer éventuellement les évents intermédiaires au fur et à mesure qu'ils ont commencé à laisser passer le produit ;

- Après fermeture du dernier évent, maintenir éventuellement la pression pendant quelques minutes.

Il est possible injecter par plusieurs injecteurs à la fois. Sous réserve de contrôler les quantités injectées, le maître d’œuvre se réserve de limiter les quantités à mettre en œuvre par injecteur.

L'injection est rigoureusement interdite lorsque la température du chantier est inférieure à + 5°C et supérieur à + 40°C.

Les injections ne doivent pas engendrer des désordres dans les maçonneries, notamment par une mauvaise maîtrise des pressions d'injection. Toute réparation de désordre engendré par une injection mal conduite est à la charge du titulaire.

#### Matériel

Pour la préparation du coulis, le dispositif de malaxage doit permettre d’obtenir un mélange homogène et stable. Les hélices de malaxage doivent être adaptées au produit, et le malaxage doit durer 4 minutes.

L'injection est réalisée à partir d'une centrale d'injection ou pour les petites quantités à partir d’un pot à une pression de 0.5 à 2 bars maximum.

#### Contrôle d’exécution

Les contrôles d'exécution ont pour but de vérifier qu'à tout instant du chantier l'exécution des travaux est conforme :

- Aux pièces écrites du marché ;

- Aux DTU relatifs aux produits utilisés ;

- Aux recommandations professionnelles ;

- Aux cahiers des charges des fabricants ;

- Aux fiches techniques.

Ils peuvent porter :

- Sur la préparation des joints ;

- Sur la pose des injecteurs ;

- Sur la préparation des produits ;

- Sur les moyens de mise en œuvre des produits ;

- Sur les conditions atmosphériques de mise en œuvre ;

- Sur la mise en œuvre du produit ;

- Sur l'aspect des ouvrages après travaux.

Ces contrôles font partie du contrôle extérieur réalisé par le maître d’œuvre.

### Injection des maçonneries à cœur

#### Description des travaux

La confortation par injection est réalisée à l'aide des produits suivants :

- Coulis de ciment,

- Bentonite.

Les travaux de forage et d'injection doivent être menés par des spécialistes ayant une grande expérience et doivent être exécutés conformément aux règles de l'art habituellement appliquées en la matière. Des références de travaux similaires sont à fournir au maître d'œuvre avant le début des opérations.

Avant l'injection du coulis, les maçonneries doivent être humidifiées à l'eau afin d'éviter l'absorption de l'eau du coulis par des moellons trop secs. L'eau est évacuée à l'air comprimé avant injection du coulis.

Les injections ne doivent pas engendrer des désordres dans les maçonneries. Toute réparation de désordre engendré par une injection mal conduite est à la charge du titulaire.

#### Matériel d’injection

Le matériel d'injection doit être maintenu en permanence en excellent état de fonctionnement et le chantier doit être approvisionné en pièces de rechange et d'usure nécessaires pour éviter tout arrêt prolongé du matériel par suite de panne.

Lors d’une panne en cours d’injection, si la durée de panne est supérieure au temps de prise du coulis, il faut réaliser un nouveau forage pour terminer l’injection.

Le matériel doit être pourvu de doseurs volumétriques et pondéraux permettant le dosage des constituants avec une précision de l'ordre de 1 à 2 %.

Les manomètres équipant le matériel d'injection doivent, afin qu'il soit possible d'obtenir une précision de lecture suffisante, être pourvus d'échelles dont l'amplitude totale n'excède pas deux fois la pression maximale de refus autorisée pour l'injection effectuée.

Les manomètres doivent être branchés en tête des tubes d'injection. Les pompes d'injection doivent être munies d'électrovannes préréglées ; la précision de réglage doit être de l'ordre de 0,3 bar.

Les presses doivent être équipées de compte-coups permettant de contrôler les débits.

Lorsqu'il y a utilisation de bentonite, on doit porter une attention toute particulière à la dilution préalable de ce produit. On doit utiliser un petit mélangeur annexe (2000 tours par minute) prévu à cet effet. Il est nécessaire de respecter ensuite un temps d'hydratation d'environ 10 minutes avant l'introduction dans le malaxeur de fabrication.

#### Processus d’injection

Le processus d'injection fait l’objet d’une procédure d’exécution qui doit être soumise à l'agrément du maître d’œuvre.

Les injections sont effectuées par quantités prédéterminées sous pression fixée. Lorsqu’une des deux valeurs est atteinte, le forage est abandonné et dans le cas de dépassement de la quantité prédéterminée, repris dans les conditions définies à l’article "Pression d'injection" ci-après.

#### Pression d’injection

La pression d'injection est fixée par le maître d’œuvre en accord avec le titulaire lors d’une planche d’essai en début d’injection. La pression de refus est fixée à 2 bars.

La pression d'injection doit toujours être inférieure à la pression de refus fixée, et doit être d'autant plus basse que le débit de l'injection est plus élevé. La pression de refus ne doit être atteinte que lorsque le débit de l'injection est très réduit.

### Rapports d’injection

Pour chaque tranche injectée, le titulaire doit établir journellement un rapport détaillé indiquant en particulier :

- Le numéro de forage,

- La tranche injectée,

- Les dates et heures du début et de la fin de l'opération,

- Le dosage du coulis, la pression d'injection, le débit de l'injection, et l'heure à laquelle l'un quelconque de ces paramètres a varié, ainsi que les quantités injectées entre deux variations d'un quelconque de ces paramètres,

- L'absorption totale de la tranche,

- Les remarques et incidents en cours d'injection.

### Méthodes d’injection

Les spécifications exactes des travaux d'injection, en particulier les pressions, les débits d'injection du coulis, l'application graduelle des pressions, la composition des coulis, l'ordre des opérations de percement et d'injection des divers forages en dehors de celles qui relèvent des règles de l'art et de l'expérience du titulaire, sont ajustés par le maître d’œuvre au fur et à mesure du déroulement des travaux.

Le titulaire doit s'engager sur le résultat de ses injections. Les modalités d'engagement sont définies par le maître d’œuvre.

### Rebouchage des forages

Tous les forages exécutés doivent être, sauf indication contraire du maître d’œuvre, soigneusement rebouchés sur toute leur longueur par remplissage sous pression à partir du fond de forage

### Contrôle des coulis

Le titulaire doit prélever régulièrement du coulis d'injection en tête des forages pour vérifier à ses frais qu'il est bien conforme aux spécifications.

Les essais doivent être faits en présence d'un représentant du maître d’œuvre.

La température des coulis ne doit pas dépasser 20° Celsius en aucun point de leur parcours, ni être inférieure à 5° Celsius.

### Rapport de chantier

Au plus tard 20 jours après l'achèvement des travaux d'injection, le titulaire doit remettre au maître d’œuvre un rapport descriptif relatif à ce chantier. Ce rapport décrit et commente dans le détail, au besoin avec des plans :

- La nature, la consistance et les caractéristiques du matériel utilisé sur le chantier ;

- Le repérage, la position, l'orientation et les caractéristiques des forages ;

- Le repérage, la position, la nature et les caractéristiques des injections réalisées (coulis, nombre de reprises, durées de ces reprises, volumes mis en œuvre, refus) avec un relevé par forage injecté ;

- Les résultats des divers essais de chantier et de Laboratoire ;

- Les contrôles effectués ;

- Les incidents survenus au cours du chantier avec les indications de causes réelles ou probables d'incidents.

### Dessins

Sur les fonds de plans fournis par le maître d’œuvre ou par le bureau d’étude d’exécution, le titulaire doit faire figurer tous les renseignements nécessaires correspondant au contenu d'un plan de récolement de réparation.

Doivent en particulier apparaître, les renseignements suivants :

- Phasages d'injection - natures et quantités d'injection par phase ;

- Phases de rejointoiement ;

- Dates de diverses interventions.

### Contrôle extérieur

Le maître d'œuvre s'assure de l’application du PAQ et de l'exécution du contrôle intérieur, par des contrôles inopinés.

Après les opérations d'injection, une épreuve de contrôle peut être réalisée.

Elle a pour objet de vérifier la bonne exécution des travaux.

Les contrôles exécutés doivent être de même nature que ceux effectués au moment de l'étude d'exécution afin de pouvoir comparer les valeurs obtenues, après injections, avec des valeurs initiales d'avant travaux.

## ARTICLE  PROTECTION ANTICORROSION

(art. 10 et 14 du fasc. 66 du CCTG, fasc. 56 du CCTG)

Il s'agit des procédés suivants :

- Décapage de la peinture (degré de soin Sa 2 ½ ) ;

- Mise en peinture ou métallisation suivie de mise en peinture sur acier nu ;

- Mise en peinture de l'acier galvanisé.

Sur des surfaces particulièrement corrodées ou dégradées, il pourra être demandé un décapage par sablage ou grenaillage.

### PAQ

Le programme d'exécution de ces procédés est précisé par le PAQ qui est conforme aux dispositions de l'article 3.2.1.2. du fascicule 56 du CCTG. En outre, il précise également :

- Les dispositions concernant les installations de travail, tant en atelier que sur chantier ;

- Les délais partiels nécessaires à chacune des phases d'exécution, compte tenu des durées de séchage et des délais de recouvrement des couches fixées par les fiches descriptives et d'emploi du système titulaire de la marque ACQPA-Systèmes anticorrosion par peinture.

Pour ce qui concerne les phases d'application du système de peinture, il est en outre précisé par rapport au fascicule 56 du CCTG :

- Pour les pièces métallisées et peintes, la métallisation, le " bouche-pore ", les couches primaires et de renforcement sont appliqués en atelier, la couche de finition n'étant mise en œuvre qu'après montage et achèvement total des ouvrages ;

- Pour les pièces mises en peinture sur acier mis à nu, les couches primaires et de renforcement sont appliquées en atelier, la couche de finition n'étant mise en œuvre qu'après montage et achèvement total des ouvrages.

Pour l'application en atelier, les peintures sont obligatoirement exécutées dans un atelier spécial séparé des autres ateliers par un cloisonnement étanche.

### Plan d’Assurance de la protection de l’environnement

Les dispositions de l'article 3.2.1.3 du fascicule 56 du CCTG sont applicables aux travaux intervenants sur site.

Le PRE (§2.11) précise les dispositions prévues pour la protection du public contre les projections de toutes natures.

### Référence au Fascicule 56 du CCTG

Outre les précisions données ci-dessus, toutes les dispositions de l'article 3.2 du fascicule 56 du CCTG relatives à la mise en œuvre d'une protection par un processus de type génie civil sont applicables.

### Contrôle extérieur

Dans le cadre de son contrôle extérieur, le maître d'œuvre se réserve le droit d'auditer, à tout moment de la mise en œuvre et en atelier comme sur site, le bon fonctionnement du système qualité du titulaire et le respect du PAQ et du PRE.

La coordination des actions des différents intervenants, et notamment des contrôles intérieur et extérieur, est mise au point lors des réunions préalables prévues par l'article 3.2.2 du fascicule 56 du CCTG. Lors de ces réunions préalables, les délais de préavis à respecter par le titulaire pour les points critiques et les délais de réponse à respecter par le maître d'œuvre pour la levée des points d'arrêts, sont précisément et contradictoirement définis et/ou affinés par rapport à ceux figurant dans le CCAP.

## ARTICLE  COFFRAGE

(normes NF EN 13670/CN, P 18-503, art. 63 et 65 du fasc. 65 du CCTG)

### Exigences générales

(normes NF EN 13670/CN)

Les coffrages utilisés doivent respecter les exigences définies dans la norme NF EN 13670/CN.

### Exigences complémentaires

(art. 63 et 65 du fasc. 65 du CCTG)

Outre les exigences générales définies ci-dessus, les coffrages doivent respecter certaines exigences complémentaires. Celles-ci sont constituées par toutes les exigences du chapitre 6 du fascicule 65 du CCTG ne contredisant pas celles de la norme et NF EN 13670/CN et par les exigences définies ci-dessous.

#### Épreuve de convenance

(art. 65.4 du fasc. 65 du CCTG)

Le titulaire doit effectuer à ses frais une épreuve de convenance destinée à contrôler la régularité et l'aspect des parements horizontaux et verticaux, hors d’eau et sous fluvial, fins et ouvragés.

#### Coffrages perdus

Les coffrages perdus doivent être dimensionnés pour résister en phase provisoire, à l'action du poids du béton mou, et à la pression hydrostatique du béton.

Les coffrages perdus métalliques reçoivent une protection contre la corrosion offrant les garanties de la catégorie 3 définie par l'article 3 du fascicule 56 du CCTG.

#### Protections des parements horizontaux et verticaux, hors d’eau et sous fluvial,

Conformément au 63.2.3.3 du fascicule 65 du CCTG, le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires (passivation des aciers en attente, protections provisoires, gardiennage, etc.) pour assurer la protection des parements horizontaux et verticaux, hors d’eau et sous fluvial, de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

D'autre part, compte tenu des risques de salissures, les parements horizontaux et verticaux, hors d’eau et sous fluvial, sont protégés pendant toute la durée du chantier par un revêtement provisoire synthétique (polyane de forte épaisseur, bâches renforcées, etc.). Le titulaire soumet à l'acceptation du maître d'œuvre la nature de ce revêtement et son mode de fixation sur les parties à protéger.

#### Réparations d’imperfections et de non-conformités

(norme NF EN 13670/CN, art. 65.5 du fasc. 65 du CCTG)

Dans le cadre de la préparation du chantier, le titulaire doit fournir une note précisant les conditions de réparation (traitements de surface, produits, etc.) des principales imperfections possibles. Cette note est validée par une épreuve de convenance.

Pendant le chantier, le titulaire est tenu de signaler au maître d'œuvre tous les défauts qu'il constate au moment du décoffrage. Pour ceux pour lesquels une réparation est décidée, cette dernière est mise en œuvre conformément à la note évoquée ci-dessus à l'aide d'un produit de réparation titulaire de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique, offrant un aspect proche de celui à réparer.

## ARTICLE  MISE EN PLACE DES PIERRES ET PAVES

(Norme NF P98-335 et fascicule 29 du CCTG)

### 4.13.1. Dépose des pierres naturelles

L’entrepreneur assurera la dépose des ouvrages (pierres de couronnement, moellons, marches, etc.) à remplacer qui sont toutes des éléments massifs en pierre naturelle, calcaire ou granit.

La méthodologie utilisée pour procéder à cette dépose est laissée à l’initiative de l’entrepreneur, qui l’aura décrite de manière détaillée dans son dossier d’études préalables.

Les moyens, dispositifs et procédure prévue devront dans tous les cas :

- Garantir une sécurité optimale pour les personnels ;

- Permettre de limiter au maximum la détérioration des produits réutilisables.

L’organisation des travaux de dépose comprend au minimum les opérations suivantes :

- Repérage et marquage des produits déposés et supposés réutilisables ;

- Prises d’informations pour mises à jour et adaptations éventuelles des plans d’exécution du génie civil des ouvrages à reconstruire et des matériaux de remplacement à commander ;

- Ouverture des joints entre les éléments ;

- Décollage et désolidarisation du lit de pose et du support existant ;

- Soulèvement des produits ;

- Nettoyage et décrottage afin de débarrasser les pierres réutilisables de toutes traces de salissures et résidus de mortier ou produits de pose ;

- Enlèvement des déblais et produits non réutilisables aux décharges publiques.

### 4.13.2. Pose des marches d'escalier et des rampants

#### 4.13.2.1. Généralités

La disposition des marches d’escalier ainsi que leur implantation sont précisées :

- Dans le cas ou des coupes seraient à réaliser sur place, elles devront être exécutées par sciage au disque diamanté sur la totalité de la surface de la section, après traçage et repérage ;

- Le prix de pose des marches inclut quant à lui les opérations de manutention des marches depuis la zone de stockage jusqu’à pied d’œuvre.

Les marches sont posées l’une sur l’autre avec une barbotine réalisée avec un ciment CPA auquel il sera additionné à l’eau de gâchage un augmentateur d’adhérence type Sikalatex ou similaire.

Il est donné au giron des marches une pente de 1,5 à 2% afin d’éviter la stagnation des eaux de ruissellement.

Le giron des marches est réglé à 27cm et la hauteur de chaque marche est de 20,5cm.

Tous les joints entre les marches, les rampants et le génie civil en béton sont garnis à refus de mortier dosé à 300 Kg/m³, auquel il sera additionné à l’eau de gâchage un augmentateur d’adhérence type Sikalatex ou similaire.

Les rampants sont posés sur une semelle en béton armé avec un lit de mortier dosé à 350kg/m³ de 3cm d’épaisseur auquel il sera additionné à l’eau de gâchage un augmentateur d’adhérence type Sikalatex ou similaire.

#### 4.13.2.2. Qualité et performances à obtenir

La qualité et les performances à obtenir lors de la pose des marches ainsi que les contrôles que le maître d'œuvre exercera sont précisés ci-après et comprennent :

- Les contrôles d'ordre géométrique et notamment les contrôles de nivellement et les contrôles de planimétrie,

- L'aspect visuel et notamment le respect de l’appareillage, l'homogénéité des surfaces et la régularité des joints,

- La qualité de l'adhérence mortier produit.

Ces contrôles seront effectués par le maître d'œuvre qui pourra, s'il le juge utile, se faire assister par un laboratoire agréé.

Les tolérances par rapport aux cotes prescrites dans chacun des profils en travers et des profils en long du projet sont de ± 0,4 cm.

Le nivellement est réputé convenir lorsque cette tolérance est respectée pour 95 % des points contrôlés, tout écart n'étant jamais supérieur à 6 mm.

La qualité de remplissage des joints et leur régularité sont contrôlées visuellement ; le revêtement est réputé convenir sur ce point si 95 % des joints contrôlés sont conformes.

### 4.13.3. Pose des pierres de couronnement (de rive)

#### 4.13.3.1. Généralités

Les pierres de rive à remplacer seront précisées par le maître d’œuvre.

La longueur des pierres à poser sera déterminée par l’entrepreneur et soumise à l’agrément du maître d’œuvre ; elle devra permettre la réalisation de joints de 1,5cm de largeur entre les pierres existantes conservées.

Il est précisé :

- que dans le cas ou des coupes seraient à réaliser sur place, elles devront être exécutées par sciage au disque diamanté sur la totalité de la surface de la section, après traçage et repérage,

- que les prix de pose des pierres de rive incluent :
	- les opérations de manutention depuis la zone de stockage jusqu’à pied d’œuvre ;
	- le nettoyage, le piquetage et la préparation de l’assise ;
	- le nettoyage, le piquetage et le dressage éventuel des extrémités des pierres de rives existantes conservées ;
	- la réalisation des joints et calage.

La rémunération se fait au volume de pierre suivant les plans d’exécution.

Les pierres de rive sont posées sur un lit de pose au mortier dosé à 350 kg / m³ de ciment CPA auquel il sera additionné à l’eau de gâchage un augmentateur d’adhérence type Sikalatex ou similaire.

Le calage de la pierre de rive remplacée sera tel qu’il n’y a pas de désaffleurement avec les pierres de rives conservées.

La largeur nominale des joints entre 2 pierres de rive est de 1,5cm ; cette dimension permet de prendre en compte les tolérances de fabrication des pierres.

Chaque joint, entre pierres de rive, sera rempli de mortier dosé à 300kg/m³ de CPA, auquel il sera additionné à l’eau de gâchage un augmentateur d’adhérence type Sikalatex ou similaire.

Les joints sont finis à l’éponge (lavés).

#### 4.18.3.2 Qualité et performances à obtenir

La qualité et les performances à obtenir lors de la pose des pierres de rive et les pierres d’extrémité ainsi que les contrôles que le maître d'œuvre exercera sont précisés ci-après et comprennent :

- Les contrôles d'ordre géométrique et notamment les contrôles de nivellement et les contrôles de planimétrie,

- L'aspect visuel et notamment le respect de l’appareillage, l'homogénéité des surfaces et la régularité des joints,

- La qualité de l'adhérence mortier produit.

Ces contrôles seront effectués par le maître d'œuvre qui pourra, s'il le juge utile, se faire assister par un laboratoire agréé.

Les tolérances par rapport aux cotes prescrites dans chacun des profils en travers et des profils en long du projet sont de ± 0,4 cm.

Le nivellement est réputé convenir lorsque cette tolérance est respectée pour 95 % des points contrôlés, tout écart n'étant jamais supérieur à 6 mm.

Le désaffleurement entre deux éléments contigus, mesuré à l'aide de deux règles de 10 cm de longueur disposées de part et d'autre du joint, ne doit pas être supérieur à 2 mm.

La qualité de remplissage des joints et leur régularité sont contrôlées visuellement ; le revêtement est réputé convenir sur ce point si 95 % des joints contrôlés sont conformes.

L'alignement des pierres de rive est contrôlé au cordeau ; l'écart avec la direction prescrite ne doit pas être supérieur à 3 mm.

#### 4.13.3.3. Réalignement de pierres de rive

Les éléments à réaligner se font après accord du maître d’œuvre.

Les éléments déplacés sont déposés en prenant préalablement le soin de caler les pierres voisines afin de ne pas les déstabiliser.

Les éléments déposés et leurs emplacements sont nettoyés. Ils sont reposés à bain de mortier conformément aux règles de l'art.

Le prix au ml inclut :

- Toutes sujétions de dégagement pour la manutention puis la réfection de l’environnement,

- Toutes sujétions de levage et de manutention, y compris pour les pierres de toute nature et de toute dimension,

- Toutes sujétions d’attaches dont les épingles de couture en acier inox,

- Toutes sujétions de scellement dont la pose sur bain de mortier à la chaux et de réalisation des joints, mortier à la chaux.

### 4.13.4. Pose des moellons

#### 4.13.4.1. Généralités

Les moellons à remplacer seront précisées par le maître d’œuvre.

La surface des pierres à poser sera déterminée par l’entrepreneur et soumise à l’agrément du maître d’œuvre ; elle devra permettre la réalisation de joints de 1,5cm de largeur entre les pierres existantes conservées.

Il est précisé :

- que dans le cas ou des coupes seraient à réaliser sur place, elles devront être exécutées par sciage au disque diamanté sur la totalité de la surface de la section, après traçage et repérage.

- que les prix de pose des moellons incluent :
	- les opérations de manutention depuis la zone de stockage jusqu’à pied d’œuvre ;
	- le nettoyage, le piquetage et la préparation de l’assise ;
	- le nettoyage, le piquetage et le dressage éventuel des extrémités des moellons existants conservés ;
	- le remplissage au mortier de la réservation si nécessaire, le moellon devant présenter une épaisseur de 15 cm au minimum.

La rémunération se fait à la surface de moellons mis en place.

Les moellons seront posés sur un lit de pose au mortier dosé à 350 kg / m³ de ciment CPA auquel il sera additionné à l’eau de gâchage un augmentateur d’adhérence type Sikalatex ou similaire.

Le calage des moellons sera tel qu’il n’y ait pas de désaffleurement avec les moellons conservés.

La largeur nominale des joints entre 2 pierres est de 1,5cm ; cette dimension permet de prendre en compte les tolérances de fabrication des pierres.

Chaque joint, entre pierres, sera rempli de mortier dosé à 300kg/m³ de CPA, auquel il sera additionné à l’eau de gâchage un augmentateur d’adhérence type Sikalatex ou similaire.

Les joints sont finis à l’éponge (lavés).

#### 4.13.4.2. Qualité et performances à obtenir

La qualité et les performances à obtenir lors de la pose des moellons ainsi que les contrôles que le maître d'œuvre exercera sont précisés ci-après et comprennent :

- Les contrôles d'ordre géométrique et notamment les contrôles de nivellement et les contrôles de planimétrie,

- L'aspect visuel et notamment le respect de l’appareillage, l'homogénéité des surfaces et la régularité des joints,

- La qualité de l'adhérence mortier produit.

Ces contrôles seront effectués par le maître d'œuvre qui pourra, s'il le juge utile, se faire assister par un laboratoire agréé.

Les tolérances par rapport aux cotes prescrites dans chacun des profils en longs et des élévations du projet sont de ± 0,4 cm.

Le nivellement est réputé convenir lorsque cette tolérance est respectée pour 95 % des points contrôlés, tout écart n'étant jamais supérieur à 6 mm.

Le désaffleurement entre deux éléments contigus, mesuré à l'aide de deux règles de 10 cm de longueur disposées de part et d'autre du joint, ne doit pas être supérieur à 2 mm.

La qualité de remplissage des joints et leur régularité sont contrôlées visuellement ; le revêtement est réputé convenir sur ce point si 95 % des joints contrôlés sont conformes.

L'alignement des moellons est contrôlé au cordeau ; l'écart avec la direction prescrite ne doit pas être supérieur à 3 mm.

### 4.13.5. Nettoyage des pierres naturelles

La totalité des pierres conservées seront nettoyées après remplacement des pierres naturelles.

La prestation comprend :

- La reconnaissance des pierres et des souillures ;

- Le choix et la vérification de la compatibilité et de l’efficacité et du dégraissant en fonction de la nature des pierres et des souillures rencontrées ;

- La pulvérisation préalable d’un dégraissant qualité alimentaire sur l’ensemble des pierres ;

- Lavage à très haute pression (300 à 350 bars) à l’aide d’un appareil circulaire de type cloche afin d’éliminer les souillures et d’éviter le dégarnissage des joints ;

- Sablage au nettoyeur haute pression (150 à 180 bars) des parties comprenant des traces de souillures résiduelles ;

- Rinçage à la lance haute pression (150 à 180 bars).

### 4.13.6. Pose des pavés

Une attention particulière sera apportée à l'aspect des joints : les joints seront serrés au maximum tout en conservant l’épaisseur minimale nécessaire à la bonne tenue du mortier de rejointoiement.

Sur les sols non circulés, le pavé sera posé sur lit de sable stabilisé (dosé à 100-150 kg de ciment/M³ de sable) d'environ 10-15 cm d'épaisseur.

La pose en joints croisés en coupe de pierre doit se faire de manière aléatoire en prohibant les joints alignés dans le sens parallèle au quai ; les rangs de pavés hors d’eau et sous fluvial doivent se présenter perpendiculairement au bord à quai.

Lorsqu’il ne sera pas posé de pavés hors d’eau et sous fluvial de récupération en grès, la taille de surface sera suffisamment aléatoire pour éviter tout aspect uniforme, tout en maintenant un confort satisfaisant aux piétons.

La pose des pavés hors d’eau et sous fluvial sera conforme à la Norme NF P98-335.

## ARTICLE  GRAVE NON TRAITEE

(fasc.25 du CCTG, norme NF P 98-115)

### Mise en œuvre

La mise en œuvre de la grave non traitée 0/31.5 ou 0/100 doit être réalisée conformément à la norme NFP 98-115 et au fascicule 25 du CCTG.

Sur les ouvrages, le matériau est mis en œuvre par couches d'épaisseur de 20cm.

Les compacteurs de type vibrant pouvant être préjudiciables aux ouvrages sont interdits.

Les autres types de compacteurs peuvent être retenus (voir classification et liste dans le fascicule 3 des recommandations pour les terrassements routiers). On recherche un compactage moyen, un compactage intense pouvant provoquer des désordres.

En cas de menace de pluie, le titulaire procède à la couverture des fouilles à l'aide d'un dispositif étanche.

Le prix indiqué dans le BPU comprend :

- Les frais d’aménagement de l’aire de stockage et le stockage ;

- Les frais de bascule ;

- Le déchargement à pied d’œuvre ;

- La mise en place manuelle dans les zones sensibles ;

- Le régalage, le régalage et le compactage ;

- Les sujétions pour raccordement divers.

### Couche de protection

Une couche de protection est réalisée conformément à l'article 6.5.6.1 de la norme NF P 98115.

## ARTICLE  ANNEAUX

Les anneaux doivent avoir en théorie une capacité unitaire similaire aux anneaux en place.

L’anneau sera fixé sur le quai par un système de piton scellé dans la pierre.

L’anneau a une limite élastique, des dimensions et une épaisseur au minimum similaire à ceux déjà en place sur le quai.

Les dimensions de l’anneau sont à justifier par note de calcul.

## ARTICLE  ECHELLES

Les échelles et engravures, dimensions et principes, sont données dans les plans du DCE.

### Dépose d’échelles

Le prix rémunère à l'unité la dépose des échelles, encastrées ou en appliques ainsi que toutes les dispositions de fixation existantes sur les parements des quais avec ragréage du parement.

Il comprend la dépose de l’échelle, l'évacuation en décharges y compris les moyens humains hors eau et sous eau et l’ensemble du matériel nécessaire pour réaliser la tâche.

Il s'applique à l'unité d'échelle déposée et tient compte de toutes sujétions d'exécution.

### Nouvelles échelles et réparations d’échelles

Les échelles seront disposées de préférence :

- Pour les quais en palplanche dans les creux de palplanches, fixées par pattes de fixation soudées sur les serrures de palplanches,

- Pour les quais maçonnés dans les engravures ou niches maçonnées, fixées par pattes de fixation scellées dans la maçonnerie.

Certaines sont en saillie sur le mur de quai, et sont alors constitués de 2 palplanches assemblées formant montants remplis de béton colloïdal, et fixés par boulonnage au mur de quai.

Leur arase inférieure est définie pour disposer de 2 barreaux immergés à la retenue normale (soit 140 cm environ immergé) ; leur arase supérieure est située à 20 cm sous la retombée de la pierre ou poutre de couronnement. Les barreaux, en acier, sont soudés aux montants, et sont espacés verticalement d’axe en axe de 25 cm. Le barreau supérieur est situé à 5 cm du niveau supérieur de la pierre ou poutre de couronnement si celle-ci n’est pas dotée d’une retombée.

Les poutres ou pierres de couronnement peuvent être échancrées au droit des échelles pour leur passage. Des crosses « sortie de piscine » ou poignées peuvent être posées pour faciliter la sortie d’échelle.

Les échelles seront fixées en deux points. La méthode de fixation sera à soumettre pour validation au Maître d’œuvre. Tout contact entre deux nuances métalliques différentes est à proscrire, des rondelles d’isolement devront être utilisées.

### Rallongement des échelles de 1,5 m sous la RN

Lorsqu’une échelle est à rallonger sur un ouvrage existant, un élément complémentaire est à réaliser et à fixer sur l’échelle existante de façon qu’une personne puisse positionner les mains et les pieds dessus pour se sortir de l’eau.

La rallonge de l’échelle est en acier soudable et dispose d’une protection anticorrosion par peinture de type IM2. La couleur sera définie en fonction des échelles en place sur le quai.

Cette prestation comprend toutes sujétions de fabrication, de mise en œuvre et de fixation de l’élément complémentaire, ainsi que les renforts de structure entre l’existant et la rallonge.

## ARTICLE  COMBLEMENT DE CAVITE

La définition du comblement de cavité est définie dans le DCE. Le principe de comblement est détaillé sur le plan de principe correspondant dans le DCE.

### Béton immergé des cavités à combler et passivation des aciers

Le prix rémunère le comblement des cavités quel que soit la profondeur des désordres se trouvant sous le niveau de la RN sur l’ensemble du linéaire du quai de Tolbiac.

Il comprend :

- Le nettoyage à la lance préalablement au bétonnage,

- La fourniture des épingles de couture en acier inox ainsi que tout ferraillage si les conditions l’imposent,

- La mise en place d'un coffrage fixé sur le mur en ménageant une fenêtre de bétonnage,

- La fourniture et la mise en place d'un béton C25/30 immergé,

- Tous les moyens humains et matériels nécessaires pour un bétonnage sous l'eau.

Avant tout commencement d’une zone, l’entreprise devra présenter au maître d’œuvre pour accord des surfaces à reprendre, tout moyen qu’elle estime représentatif, photos, vidéos, visites sur place ou autre.

## ARTICLE  REMISE EN FONCTION D’APPARAUX DE QUAI

Cette opération de référence concerne l’entretien, la mise en conformité, la réparation, et le remplacement d’apparaux de quais. Pour cela, l’opération de référence comprend les prestations suivantes :

- Le décrottage et nettoyage des barreaux et montants d’échelles de quai,

- La prolongation des échelles, compris raboutage et soudage des montants d’échelons supplémentaires découpe, raboutage et soudage,

- Dans le cas d’échelles pour lesquelles le franchissement de la poutre de couronnement est trop délicat, la découpe ou démolition soignée de la poutre de couronnement à l’aplomb de la niche d’échelle, profondeur selon matériaux en place. Dans le cas de poutre de couronnement B.A, les armatures filantes seront laissées en place, décrottées, brossées et passivées. Toutes les faces de l’ouverture seront ragréées,

- La découpe raboutage et soudage d’éléments,

- L'évacuation des déblais, des apparaux défectueux,

- La réparation d'équipements de quais, comprenant soudure, boulonnage, scellements, coffrage et bétonnage (échelle, barreaux, crosse, poignées, protections d’échelle, défenses, anneaux), poutre de couronnement en béton armé, etc,

- L'installation, d'équipements de quais (échelle, bollards, défenses de  protections), en remplacement des équipements évacués,

- La fourniture et la mise en œuvre d'un complexe anticorrosion (y compris compléments).

## ARTICLE  ACHEVEMENT DES TRAVAUX

(article 171 du fascicule 65 du CCTG)

Celui-ci sera conforme aux prescriptions de l’article 12 du CCAP.

Conformément à l’article 171 du fascicule 65 du CCTG, en fin de travaux, il est fait un contrôle de l’aspect des parements horizontaux et verticaux, hors d’eau et sous fluvial, après réfection. Ce contrôle contradictoire entre le titulaire et le maître d’œuvre est effectué pour vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au marché.

Toute imperfection (défaut géométrique, défaut de nettoyage ou d’aspect...) du fait du titulaire est reprise à ses frais.

## ARTICLE  REMISE EN ETAT DES LIEUX ET NETTOYAGE FINAL

(art. 37 du CCAG-T, 4.5 du fasc. 65 du CCTG)

Outre la remise en état des lieux conformément à l'article 37 du CCAG-T, le titulaire est tenu d'assurer le nettoyage de l'ouvrage défini à l'article 4.5 du fascicule 65 du CCTG. Notamment, les parements horizontaux et verticaux, hors d’eau et sous fluvial, de l'ouvrage sont nettoyés et débarrassés de toutes les souillures et salissures du fait des travaux.

En fin de chantier, et après repliement du matériel, le titulaire doit remettre en état, à ses frais, les talus, les rives, les abords de l'ouvrage et le lit de la rivière.

## ARTICLE  MESURES, ESSAIS ET CONTRÔLES

Différents contrôles pourront être réalisés à la charge de l’entreprise. Ces contrôles sont des prestations complémentaires aux contrôles réglementaires à prévoir dans le cadre du contrôle interne ou intérieur de l’entreprise.

Ces mesures pourront concerner notamment :

- Des relevés de ferraillage au pachomètre (ferroscan, radar) ;

- Des mesures de contrôle de profondeur des pieux par impédance (NF P94-160-4) ;

- Des essais de compactage :

  - à la dynaplaque (NF P94-117-2) ;

  - au pénétromètre (NF P94-113) ;

- Des mesures d’épaisseur par ultrason (NF EN 14127) ;

- Des contrôles de soudure par différentes méthodes, par ressuage, gammagraphie, magnétoscopie et par ultrason auront lieu suivant les normes ISO 23277(2006), ISO 5579, le principe de contrôle par magnétoscopie de l’Ifsttar (fiche B3-4), et la méthode de contrôle de compacité des tôles et des soudures de l’Ifsttar (fiche B3-6) ;

- Des mesures de contrôles des tirants :

  - au vérin ;

  - par impédance ou par mesure ultra son.

- Des essais de résistance en compression du béton (NF EN 12504-1) ;

- Des essais d’affaissement au cône d’Abrams (NF EN 1350-2) ;

- Des inspections subaquatiques avec enregistrements photographiques et ou vidéos, rémunérées à la journée conformément aux plans ;

- Des essais de compression d’éprouvettes de béton ;

- Des essais d’affaissement de béton ;

- Des essais de tractions sur les armatures ou les profilés (NF EN ISO 6892-1) ;

- Des relevés topographiques, rémunérés à la journée conformément aux plans ;

- Des relevés bathymétriques, rémunérés à la journée  conformément aux plans ;

- Des contrôles à la guillotine pour les enrochements ;

- Des reconnaissances de terrain par géoradar.

## ARTICLE  POLLUTION PYROTECHNIQUE

Si le marché attire l’attention sur des présences potentielles d’engins explosifs de guerre, les dispositions de l’article 32 du CCAG Travaux sont à suivre scrupuleusement.

Une unité de reconnaissance d’engins non explosés sera mise en place si nécessaire.

## ARTICLE  CONSTAT D’HUISSIER

Préalablement aux interventions des entreprises sur le site, un état des lieux contradictoire avant et après travaux devra être établi en présence d’un huissier.

## Annexe 1

Documents techniques

| Document | Fichier |
| --- | --- |
| Charte de chantier vert | DRSE FOR 11 V1_Charte Chantier Vert.pdf |
| Echelle type dans une engravure | DCE Annexe Echelle type dans engravure.pdf |
| Echelle type sans engravure sur le parement du quai | DCE Annexe Echelle type sans engravure.pdf |